НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ “ИРКУТСКГЕОФИЗИКА” / Барышев С.А., Воропанов В.В., Клыкова В.Д., Лазарев А.П. // Геофизика на пороге третьего тысячелетия. Труды третьей Байкальской молодежной школы семинара (Иркутск-Черноруд, 20-25 августа 2001 г.) / Под ред. проф. А.Г. Дмитриева. - Иркутск, 2002. - С. 70-77.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ “ИРКУТСКГЕОФИЗИКА”

С.А. Барышев, В.В. Воропанов, В.Д. Клыкова, А.П. Лазарев

ГФУГП “Иркутскгеофизика”

Геологические задачи, решаемые сейсморазведкой в ГФУГ “Иркутскгеофизика”, непрерывно усложняются. Исследования строения земной коры и верхней мантии по методике MOB ОГТ предполагают работу с огромными массивами данных. Для качественной обработки такого объёма информации требуется современная, высокопроизводительная вычислительная техника.

Значительная часть исследуемых территорий располается в сложных сейсмогеологических условиях. Разрывные нарушения соляная тектоника, интенсивный трапповый и туфовый магматизм - вот неполный перечень тех факторов, которые существенно осложняют наблюденное волновое поле, затрудняют процесс обработки и интерпретации данных. Очевидно, что геологическая эффективность сейсмических исследований в таких районах во многом зависит от возможностей имеющегося программного обеспечения, поскольку обработка подобных материалов требует применения нестандартных процедур, углубленного анализа данных и т.п. В этих условиях при реализации программы повышения геологической эффективности сейсмических исследований в ГФУГП “Иркутскгеофизика” в качестве приоритетных определены задачи освоения и внедрения в производственную эксплуатацию мощной высокопроизводительной вычислительной техники и современных программных комплексов.

Оборудование, которым располагает центр по обработке и интерпретации сейсмических данных на сегодняшний день, представлено на рисунке 1. Основу вычислительных средств по обработке сейсмических данных составляют четырехпроцессорный сервер SGI ORIGFN200 и три сервера на базе RISC процессов. В качестве автоматизированных рабочих мест используются ЭВМ на базе RISC/6000, SPARC station, SGI 02, IBM Pentiym с высокоразрешающей графикой. Одновременно обработкой сейсморазведочных данных могут заниматься 12 пользователей Интерпретация сейсмогеологической информации выполняется на трех мощных рабочих станциях - SGI 02 в двухэкранном исполнении. Все оборудование центра объединено в сеть, имеет доступ к внешней памяти более 400 Гб, обеспечено необходимыми устройствами для

70

чтения и записи на магнитные носители информации (ЕХАТАРЕ, картриджи IBM 3490). Наличие разнообразной техники для вывода и графического представления данных (OYO 36", VERSA TEC 36", HP Design Jet 650C 36", HP Design Jet 1050C 36") обеспечивает качественное представление результатов обработки и интерпретации.

Прикладное программное обеспечение центра, представленное на рисунке 2, обеспечивает все необходимые этапы обработки и интерпретации сейсмических данных. Для обработки используются две интерактивные системы - FOCUS (производитель Paradigm Geophysical, Ltd) и iXL (производитель Mercury International Technology, Inc). Опыт эксплуатации этих систем в течение нескольких лет свидетельствует об их завершенности, стабильности, высоком уровне интерактивности и контроля качества обрабатываемых материалов. Широкое разнообразие программ для полевой, исследовательской и промышленной обработки сейсмических данных позволяет формировать потоки заданий любой сложности в зависимости от качества исходных материалов и поставленных геологических задач.

Интерпретация сейсмических данных выполняется на базе двух интерактивных систем IESX (производитель Schlumberger Geo Quest) и SeisX (производитель Paradigm Geophysical). Интерактивная система GeoLog (производитель Paradigm Geophysical) обеспечивает обработку и интерпретацию скважинных данных. Универсальная архитектура связей систем обработки и интерпретации позволяет легко выполнять обмен сейсмическими данными. Таким образом, техническое и программное оснащение центра на сегодняшний день позволяет осуществлять обработку сейсмических данных в промышленных объёмах, проводить исследовательские работы и выполнять различные виды интерпретации.

71

Рис. 1.

72

Традиционно сложными для обработки и интерпретации сейсмических данных были и остаются районы развития соляной тектоники, линейной складчатости и траппового магматизма. Крутые углы наклона отражающих границ, наличие разрывных нарушений, резкое изменение состава и физических свойств пород - все эти факторы приводят к тому, что временные разрезы ОГТ, полученные в таких районах, характеризуются низким отношением сигнал/шум, резким искривлением осей синфазности и, как следствие, не позволяют получить объективную информацию о геологическом строении изучаемой территории. На рисунке 3 А представлен временной разрез, полученный в среднем течении р. Ханда в зоне развития Средне-Хандинского вала. Сейсмический профиль проходит вкрест простирания антиклинальной структуры, имеющей субмеридиональное простирание. Сводовая часть структуры осложнена разрывными нарушениями. Крылья имеют крутые углы падения и осложнены второстепенной складчатостью. Участок временного разреза, приуроченный к осевой части вала, характеризуется потерей корреляции всех опорных отражающих горизонтов и наличием интенсивных помех различной природы (дифрагированные волны, боковые волны и т.п.). Стандартные способы обработки сейсмических материалов, полученных в подобных сейсмогеологических условиях, не позволяют воссоздать реальную картину геологического строения района исследований. На рисунке 3 Б представлен временной разрез, полученный в интерактивной системе iXL с помощью применения специальных процедур цифровой обработки: детального расчета рефрагированной статики с использованием различных моделей верхней части разреза;

интерактивной коррекции статических поправок; миграции данных до суммирования и т.п. В результате практически повсеместно удалось проследить группу отражающих горизонтов А-Ф и восстановить их структурное положение.

73

Рис. 2.

73

Рис. 3.

75

Из всего многообразия решаемых задач особое место занимает создание технологии обработки 3D сейсмических данных. Возможности и детальность этого метода, недоступные другим методам сейсморазведки, особенно важны на этапах доразведки, проектирования сети эксплуатационных скважин и т.п. Возможность анализировать полученный куб в трехмерном виде, получать сечения по интересующим нас плоскостям, отслеживать поверхности и получать их объёмное изображение - всё это является огромным преимуществом 3D сейсморазведки. На рисунке 4 представлены некоторые варианты трехмерного изображения сейсмических данных, полученных в результате выполнения 3D съемки на Южно-Рассохинской площади Непского свода.

Таким образом, на сегодняшний день геологическое предприятие Иркутскгеофизика располагает высокопроизводительными компьютерными системами, современным программным обеспечением, профессиональными кадрами и способно предложить широкий спектр услуг в области геофизической обработки и геологической интерпретации сейсмических данных. Успешное сотрудничество с такими крупными компаниями, как Тюменская Нефтяная Компания (ТНК), РУСИА Петролиум, Бритиш Петролеум (ВР), Японская Национальная Нефтяная Корпорация (JNOC) является свидетельством того, что наше предприятие обеспечивает оптимальное сочетание передовых технологий и опыта работ в сложных геологических условиях юга Сибирской платформы.

76

Рис. 4.

77