Последнствия прогнозируемогоземлетрясения длч г. Иркутск и региона / Бержинский Ю.А., Бержинская Л.П., Павленов В.А., Фролова Н.И. // Сейсмологический мониторинг в Сибири и на Дальнем Востоке (100-летие сейсмической станции “Иркутск”). - Иркутск, 2002. - С. 200-206.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ДЛЯ г. ИРКУТСКА И РЕГИОНА

Бержинский Ю.А, 1, Бержинская Л.П. 1, Павленов В.А. 1, Фролова Н.И. 2

1 Институт земной коры СО РАН (ИЗК СО РАН), г. Иркутск, тел. 46-19-97,

E-mail: Berjinskaya@crust.irk.ru

2 Сейсмологический центр Института геоэкологии РАН (Сейсмологический центр

ИГЭ РАН),

г. Москва, тел.(095) 916-10-22, E-mail: Frolova@comail.ru

Аннотация

В соответствии с выбранной моделью сейсмического риска приведены расчеты последствий наиболее опасного для территории г. Иркутска и Прибайкальского региона землетрясения. Прогнозируемое землетрясение выбрано в зоне ВОЗ Главного Саянского разлома, где возможны землетрясения с магнитудой М=8. Расчеты приведены в соответствии с картами ОСР-97. В результате полученных расчетов выявлены определенные противоречия и несоответствия в картах ОСР-97 по сравнению с региональными данными.

Зоны вероятных очагов землетрясений (ВОЗ)

Согласно работе [1] наиболее опасными для Иркутска являются следующие зоны ВОЗ:

1. Восточно-Саянская (Главный Саянский разлом), магнитуда Мвдадс для этой зоны равна 8, минимальное расстояние до мостового перехода Rмин = 72 км, среднее расстояние Rср = 137 км, глубина гипоцентра h =15-20 км.

2. Тункинская (восточная), Ммакс= 7.5, Rмин = 115 км, Rсp =165 км, h =15-20 км.

3. Приморская (субширотная), Ммакс= 7.0, Rмин= 57.5 км. Rсp= 67.5 км, h=15-20 km. Расчеты сейсмического риска проведены для первой зоны, как наиболее опасной.

Модель города

Структура жилищного фонда г. Иркутска представлена в таблице 1. Жилищный фонд города, по данным Бюро технической инвентаризации за 1995 год, составляет 13817 тысяч квадратных метров общей площади, включая 1422 тысячи кв. м нежилых помещений. По административным округам города жилищный фонд распределяется следующим образом:

Кировский и Куйбышевский округа - примерно по 10%, Октябрьский и Ленинский - по 25% и Свердловский - 30%. Кирпичные здания составляют 46%, крупнопанельные и каркасно-панельные - 38%, прочие конструктивные типы занимают 16% городского фонда. Аварийный жилищный фонд города оценивается примерно в 5%. Анализ

200

сейсмостойкости жилищного фонда согласно классификации региональной шкалы сейсмической интенсивности РШСИ-2000 (проект) [2] дал следующие результаты: класс сейсмостойкости С5.5 - 2.6%, Сб -18.9%, С6.5 - 8.1%, С7 - 17.2%, С7.5 - 34.8% и С8 - 18.3%. Таким образом доля сейсмостойких зданий (классы С7 - С8) в жилищном фонде города составляет 70%. Численность населения города оценивается в 583 тысячи человек.

Модель региона охватывает территорию Прибайкалья и Забайкалья, а также сопредельную территорию Монголии; общее количество проживающего в регионе населения 5.4 млн. человек. При расчетах сейсмического риска использованы данные о структуре застройки, которыми располагают органы ГО и ЧС.

Модель сейсмического риска

Модель сейсмического риска принята в соответствий с работой [З]. Согласно этой модели прямой ущерб L формируется из ряда составляющих экономических ущербов, а также экономического эквивалента социального ущерба, при этом величина его выражается в относительной форме. На основе матрицы вероятных повреждений построена таблица 2 математических ожиданий интенсивности I при различных степенях повреждений зданий разных классов по уровню сейсмостойкости в соответствии с классификацией шкалы РШСИ-2000 (проект). В указанной таблице обеспечена преемственность со шкалой

201

MSK-64 (относительно зданий без антисейсмических мероприятий типов А, Б и В). Например, средняя степень повреждений dcp для зданий типа Б (класс С6) при интенсивности 8 баллов в силу линейной зависимости между I и d равна 2.6, что с использованием известной формулы Н.В. Шебалина dcp = dmax - 1.4 дает значение максимальной степени повреждений здания типа Б dmax = 4, как это и следует из шкалы MSK-64 для отдельных, т. е. 5%, зданий. Что касается сейсмостойких зданий классов С7, С8 и С9, то при интенсивности I соответственно 7, 8 и 9 баллов степени их повреждений с обеспеченностью 0.95 близки к умеренным повреждениям, что согласуется с нормами сейсмостойкого строительства СНиП 11-7-81*. Величина среднеквадратичного отклонения в целях упрощения принята единой для таблицы 2 и равной 0.5 балла.

Таблица 2

Последствия прогнозируемого землетрясения

Ниже приведены основные результаты расчета сейсмического риска при принятых исходных данных и выбранной модели риска.

г. Иркутск          Регион Население, тысяч человек                                                  583                5 427 Общие потери, тысяч человек                                      15.9-42.6        265-530 Безвозвратные потери, тысяч человек                        4.9 -11.3          85-174 Санитарные потери, тысяч человек                            11.0-31.3        180-356 Доля зданий, получивших повреждения                          68%                  51% Доля разрушений и обвалов зданий                                  8%                  13% Численность оставшихся без крова, тысяч человек 123-130        934-1023 Относительный материальный ущерб                              0.18                  0.20

202

Рис. 1. Схема генерального плана г. Иркутска с выделением участков застройки, получивших различные степени повреждений.

203

Рис.2. Схематическая карта региона с условными обозначениями степени уязвимости городов и населенных пунктов.

Интенсивность прогнозируемого землетрясения по основным населенным пунктам региона составила в баллах шкалы MSK-64:

Иркутск            - 8.0      Шелехов - 8.3        Б. Речка        -8.5      Улан-Удэ      -6.9 Ангарск            - 7.5        Б. Луг      —8.8      Листвянка      —8.5      Бабушкин      —7.8 Усолье-Сиб.      -7.2        Култук      -11.2        Байкал          -8.6        Кабанск      -7.2 Черемхово        —6.7      Слюдянка —11.1 Б. Голоустное —7.8 Гусиноозерск —7.4 Задари              —6.3    Байкальск —9.7        Выдрино        —8.9          Кырен        —8.4 Зима                  —6.0        Мурино      —9.2          Танхой          —8.4        Тунка -        —9.0

204

Сравнение представленных данных с оценкой сейсмической опасности некоторых населенных пунктов по картам ОСР-97 свидетельствует о неоправданном ее занижении. Это относится к поселку Култук, г. Слюдянке и порту Байкал, для которых картой ОСР-97А установлена сейсмичность 8 баллов, т.е. на один балл ниже, чем она была по ранее действовавшей карте ОСР-78 (таблица 3).

Таблица 3

На рис. 1 представлена схема генерального плана Иркутска с выделением участков застройки, получивших различные степени повреждения. Рис. 2 представляет собой схематическую карту части региона с отображением в условных обозначениях степени уязвимости городов и населенных пунктов. На обоих рисунках зеленому цвету соответствуют легкие повреждения, желтому - умеренные, красному -тяжелые, коричневому - разрушения и черному - обвалы. Относительное количество зданий, получивших повреждения различной степени, представлены в виде графиков на рис. 3.

Рис. 3. Распределение относительного количества зданий по степеням повреждений:

а - по г. Иркутску;

б - по региону.

205

Заключение

Проведенное исследование выполнено с учетом региональных сейсмологических данных, получивших отражение в Картах общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-7. Оно позволяет оценить, как минимум, на качественном уровне последствия для города Иркутска и территории с населением 5,4 млн. человек (регион) сейсмического воздействия, генерированного одной из наиболее опасных зон ВОЗ - Главным Саянским разломом. Полученные результаты указывают на определенные противоречия и несоответствия в картах ОСР-97 по сравнению с региональными данными. Структура жилищного фонда и оценка его сейсмостойкости приняты с учетом последних разработок Института земной коры в области региональных шкал сейсмической интенсивности.

Литература

1. Леви К.Г. и др. Современная геодинамика: сейсмотектоника, прогноз землетрясений, сейсмический риск (фундаментальные и прикладные аспекты; Статья II) // Литосфера Центральной Азии. - Новосибирск:

Наука, 1996.-С. 150-182.

2. Шерман С.И., Бержинский Ю.А., Павленов В.А., Аптикаев Ф.Ф. Региональная шкала сейсмической интенсивности для Прибайкалья РШСИ-2000 (проект). - Иркутск: ИЗК СО РАН, 2000. - 33 с.

3. Оценка сейсмической опасности и сейсмического риска. Пособие для должностных лиц. - М: ОИФЗ, 1997.

206