Бержинский Ю.А., Ордынская А.П., Рашутина Н.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТАТИСТИК ПРИ ОЦЕНКЕ МАКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ТУНКИНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 29.06.95г (30.06.95г) // Город: прошлое, настоящее, будущее: Материалы межд. науч.-практ. Конф. И выставки проектов и исследовательских разработок. - Иркутск, 1998. - С.72-75.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТАТИСТИК ПРИ ОЦЕНКЕ МАКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ТУНКИНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

29.06.95г (30.06.95г)

Бержинский Ю.А., Ордынская А.П., Институт земной коры СО РАН Рашутина Н.В. ТОО « Иркут-Инвест» г. Иркутск

1. Характеристика Тункинского землетрясения.

30 июня 1995 г. в 8 часов 02 мин. по местному времени в г. Иркутске ощущалось землетрясение. Эпицентр землетрясения зарегистрирован в115км от г. Иркутска, в 60-70 км к западу от южной оконечности озера Байкал. Параметры землетрясения: магнитуда М=5.9, энергетический класс К=14.5, глубина очага h=10 км. В эпицентральной зоне интенсивность достигала 7 баллов по шкале MSK-64. Интенсивность землетрясения в г. Иркутске по уравнению макросейсмического поля:

где: М- магнитуда, Д - эпицентральное расстояние, h - глубина очага; а = 1.5, b = 4, С=4; составила 4 < J = 4.6 < 5 баллов.

Сотрудниками Института земной коры проведен анализ последствий землетрясения, в том числе и по г. Иркутску. В результате был собран обширный макросейсмический материал, а также инструментальные данные, на основе которых была сделана предварительная оценка сейсмического эффекта.

2. Принципы отбора макросейсмических признаков.

Известно, что сейсмическая интенсивность ( балльность ) является статистической мерой эффекта воздействия землетрясения на совокупность объектов на поверхности земли. Сейсмическая шкала предусматривает следующие методы оценки балльности в порядке их предпочтения:

1. Макросейсмическое обследование -прямой метод оценки на основе наблюдения реакции различных объектов: людей (1), предметов быта (р), зданий (d) и эффектов на поверхности земли (s).

2. Корреляционная инструментальная оценка.

3. Расчет средней балльности по уравнению макросейсмического поля.

Суть макросейсмического обследования состоит в сравнении наблюденных макросейсмических признаков с описательной частью сейсмической шкалы. Пункту наблюдения приписывается интенсивность той градации шкалы, с описанием которой больше всего совпадают наблюденные данные.

В работе [4 ] H. В. Шебалин отмечает, что сейсмическая шкала в принципе является открытой как со стороны слабых, так и со стороны сильных воздействий.

Все признаки, используемые . в макросейсмической шкале, имеют: слева -«порог» и справа - «насыщение». Например, на

72

рис.1 для признака - «бой посуды, падение книг» - «порог» равен 5 баллам, а «насыщение» - 9 баллам. При оценке интенсивности в баллах учитываются предметы и люди, находящиеся на первом (или цокольном ) этаже. Рекомендуется следующий порядок

предпочтительности признаков в интервале 4 -6 баллов: 4 балла -люди, предметы (1, р); 5 баллов - предметы, люди, здания (p, l, d); 6 баллов - предметы, люди, здания (р, l, d).

В интервале интенсивности 4-6 баллов сейсмогеологические эффекты на поверхности земли не используются, т.к. относительно указанного интервала они находятся до

«порога» срабатывания. Например, на рис. 2 для признака-«оползни и трещины на дорогах» -«порог» равен 7 - баллам, «насыщение» - 11 баллам.

В результате макросейсмического обследования по Иркутску были выделены следующие признаки и частоты их проявления:

1. Е3 - спящие люди просыпаются - 34%.

2. Е4 - испуг людей - 51 %.

3. Е9 - раскачивание висячих предметов - 45%.

4. Е10 -дребезжание окон, посуды - 53%.

5. E11 - скрип полов, стен - 16%.

6. Е12 - дрожание мебели - 28%.

7. Е13 - ощущение толчка в стоящих машинах -1%.

8. Е15 - волнение поверхности жидкости - 4%.

9. Е16 - беспокойство животных - 14%.

10. E17 - сотрясение сооружения в целом - 31%. 11. Е18 - сдвиг картин, открывание окон Дверей, сдвиг, опрокидывание неустойчивых предметов -31%. 12. - Е21, Е22 - повреждения нулевой степени в Зданиях типа А, Б.

13. E20 - остановка маятниковых часов (не наблюдалась).

14. Е40 - бой посуды (не наблюдался). 15.- Наличие шума, гула - 15%

Информация о повреждениях

едничных зданий носит обрывочный и

противоречивый характер ввиду отсутствия

сведений о состоянии объектов обследования до землетрясения.

Количественная оценка интенсивности землетрясений по сейсмической шкале имеет ряд недостатков: степень совпадения признаков количественно не оценивается; описательная часть шкалы не содержит меры, позволяющей оценить информативность наблюденных признаков; конечные оценки нельзя сравнить по степени их надежности и обеспеченности макросейсмическими данными. Процесс сравнения наблюдений с описательной частью шкалы подвержен влиянию субъективизма, а оценка эффекта стабилизируется лишь в случае . работы экспертной комиссии. Оценка макросейсмического эффекта по шкале MSK-64 позволила в первом приближении .оценить сейсмический эффект по Иркутску в 5-6 баллов.

На первом этапе указанная: оценка проводилась по городу в целом, без выделения отдельных районов в соответствие с картой СМР и расположением грунтовых комплексов на территории города, что является задачей дальнейших исследований.

73

У = у (x1, х2,..,хn) случайного выборочного вектора Х = {x1, х2,..., хn}, принадлежащая некоторому множеству, на котором можно задавать функционал, имеющий смысл информации относительно оцениваемой величины.

Цель настоящей работы заключается в использовании информационных статистик для оценки интенсивности Тункинского землетрясения по г. Иркутску в целом. Методика была предложена Н.В. Шебалиным и А.В. Друмей и разработана для количественной оценки интенсивности землетрясения по критерию максимума информации, содержащейся в поле макросейсмических признаков.

По этой методике трансформация макросейсмического поля в поле сейсмического эффекта осуществляется на базе шкалы MSK - 64, каждому описательному признаку которой приписывается мера -статистика Р(Е/Н), выражающая условную вероятность того, что при землетрясении определенной интенсивности Н наблюдается данный макросейсмический признак Е.

Поэтому условная вероятность и определяет информацию об Н, содержащуюся в Е.

Статистика Р(Е/Н) предложена С.В. Медведевым и частично введена им в шкалу MSK - 64. Ее эмпирическая оценка получается, как отношение числа событий, принятых в качестве признаков, к размеру выборки для каждого значения интенсивности. Описательная часть шкалы содержит эту статистику для всех макросейсмических признаков. Всех признаков в шкале -57.

Задача трансформации макросейсмического поля в поле сейсмического эффекта осуществляется тремя операторами трансформации: теоретике -информационным, проверки гипотез и оценки параметров. Критерий оптимальности для каждого из них - максимум используемой информации. Условная же вероятность на основе статистических данных выступает аргументом в функционале информации.

На рис.3 дана графическая интерпретация статистик Р(Е/Н), содержащихся в шкале MSK - 64 для признаков -«повреждения третьей степени в зданиях типа А, Б, В».

Основой количественной оценки сейсмического эффекта служит понятие «взаимная информация J(H/E) =log2(P(H^E)/(P(H)P(E))) (2) событий Е и Н». Здесь Е - наблюденный признак; Н - гипотеза, нуждающаяся в подтверждении. По этой статистике для каждого признака Е вычисляется содержащаяся в нем информация относительно каждой зоны балльности.

Свойство аддитивности информации позволяет затем суммировать информацию по всем признакам, получив, таким образом, оценку сейсмического эффекта в виде распределения суммарной информации по всем значениям Н и качество оценки, измеряемое количеством информации. Пункту наблюдения приписывается та интенсивность

сейсмического эффекта, в пользу которой собрано наибольшее количество информации.

Формальная постановка задачи оценки интенсивности методом проверки гипотез состоит в следующем. Имеется выборка E1, Е2, ..., Еn случайных величин с известным распределением вероятностей Р(Е). Далее дана функция Р(Е/Нi) - условная Основой количественной оценки плотность распределения случайной величины Е при условии Нi. На основании наблюдённой случайной выборки требуется оценить апостериорную вероятность по всем гипотезам. Мера степени подтверждения гипотезы Н на основании довода Е анализируется с помощью статистик (3) и (4): Р(Н/E)=Р(H^Е)/P(E) (3);

d(H/E)=J(H,E)/J(H) (4),

74

где J(H)= log 2 Р(Н) - информация, заключенная в гипотезе Н.

Величину d (H/E) называют еще теоретике- информационной мерой степени подтверждения гипотезы Н на основании довода Е. Сейсмический эффект может быть оценен и с помощью статистики:

P(Hi/Ej)=P(Hi^Ej)/P(Ej) (5), выражающей содержание теоремы гипотез (формула Байеса).

Статистика (5) представляет собой процедуру вычисления вероятности гипотезы Н, причем априорные вероятности Р(Н) не сохраняются постоянными для всех признаков, а берутся измененными по мере привлечения новых признаков Еj.

Задача оценки сейсмического эффекта как задачи оценки параметров решается с помощью информативных статистик - функции правдоподобия и функции неопределенности. функция правдоподобия:

выражает вероятность наблюдения вектора Е̅, т.е. совместную вероятность его компонент, как для независимых событий Е. Согласно принципу. максимального правдоподобия, за оценку параметра Н нужно брать такое его значение, при котором вероятность наблюдения

Е̅ максимальна: F( Н, ) = mахj. Следует отметить, что максимум функции F(Hj) -хороший признак оценки параметров, но не является критерием качества оценки. Для определения качества оценок служит функция неопределенности:

G(H, Н) = ∑P(E/H)ln(E/H). (7).

В формуле (7) суммирование

проводится по всем векторам Е̅, аргумент Н означает оценку зоны балльности Н. Очевидно, чем меньше неопределеность, тем лучше качество оценки.

4. Результаты оценки макросейсмического эффекта Тункинского землетрясения с использованием информационных статистик.

Оценка макросейсмического эффекта по методике с применением информационных статистик выполняется в несколько этапов:

1. На основании информации о землетрясении - магнитуде, эпицентральному расстоянию и глубине очага - назначается интервал интенсивности и априорное распределение вероятностей сейсмического эффекта. 2. Составляется матрица, в которой для каждого наблюденного признака из Количественной шкалы выписывается соответствующая этому признаку условная

вероятность относительно градации шкалы в интервале, определенном на первом этапе.

3. Выполняется расчет, вычисление статистик (2)-(7).

4. Проводится анализ результатов расчета.

Информация, полученная по данной методике не только не обеспечивает высокую достоверность результатов, но и исправляет ошибки, связанные с незаслуженным доверием априорным фактам.

Получается так, что неопределенность не только не портит качество оценки, но и помогает принять правильное решение.

Продемонстрируем данную методику на примере Тункинского землетрясения по г. Иркутску. Первоначально интервал интенсивности макросейсмического эффекта определен в 4 - 6 баллов с априорными вероятностями: (РН4) = 0.2, Р(Н5) = 0.5 и Р(Н6) = 0.3. Множество информативных признаков представлено описанными ранее признаками Е1-Е15.

Анализ результатов расчета с применением информационных статистик показал, что информативность множества признаков Е, мера степени подтверждения гипотезы Н = 5 на основании довода Е, - не в пользу интенсивности в 5 баллов, но оценка все же больше 5 баллов. Расчет показал неоправданность выбора априорного распределения вероятностей. В связи с этим, был выполнен ряд расчетов с новыми априорными вероятностями, подсказанными анализом предыдущих результатов.

В таблице 1 представлен расчет с априорными вероятностями: Р(Н4) =0.1, Р(Н5) = 0.3 и Р(Н6) = 0.7. Результаты этого расчета показали большую информативность и совместность вероятностей всех компонент относительно гипотезы Р(Н6).

Макросейсмический эффект по г. Иркутску с использованием информационных статистик можно оценить в 6 баллов с информативной обеспеченностью в 1.3 бит.

В таблице 2 приведены оценки интенсивности Тункинского землетрясения по г. Иркутску, сделанные различными способами, из которых видно, что только первая методика дает оценку интенсивности землетрясения в 4 -5 баллов, что на один балл меньше оценки, определенной по макросейсмическому эффекту.

75

Выводы:

Оценка сейсмического эффекта по методике с использованием информационных статистик на примере Тункинского землетрясения показала, что указанная методика представляет собой формализованный процесс, при котором количественная мера интенсивности сейсмического события формируется на основе статистических данных реакции предметов, людей, зданий и эффектов на поверхности земли, заложенных в сейсмической шкале. При этом используется вся информация, содержащаяся в макросейсмических признаках, а сам процесс количественной оценки интенсивности землетрясения приобретает более объективный характер.

Литература

1. Онофраш Н. И., Роман А. А. Количественная интерпретация

макросейсмического поля. - Кишинев:

Штиинца, 1979.

2. Онофраш Н. И. Статистические методы картирования'сейсмической опасности. - Кишинев: Штиинца, 1981.

3. Онофраш Н. И., Перельберг А. И., Роман А.А. Применение информационных статистик для составления сейсмической шкалы и оценки сейсмического эффекта. //Сейсмическая шкала и методы измерения сейсмической интенсивности. Сб. Москва:

Наука, 1975.

4. Шебалин Н. В. Отчет о научно-исследовательской работе «Подготовить улучшенный вариант шкалы сейсмической интенсивности (MSK-86) на базе шкал MSK-64 и МСССС-73». ИФЗ АН ССР, М, 1986.