УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

GKM-3        - комплект сейсмографов Д.П.Кирноса повышенной чувствительност:

СВД            - комплект сейсмографов общего типа Д.П.Кирноса с расширенной

частотной характеристикой СK              - комплект сейсмографов общего типа Д.П.Кирноса ВЭГЖ        - комплект сейсмографов регионального типа Д.П.Кирноса СД-1          - комплект длиннопериодных сейсмографов Уд    - максимальное увеличение сейсмографов (hr разных компонентах

может несколько различаться)

Тщ    - диапазон периодов, соответствующих уровню увеличения 0,9V/n. О        - момент возникновения землетрясения А      - эппцентральное расстояние (в км) Н        - глубина очага (в км) К        - энергетический класс М        - магнитуда М^, по наблюдениям удаленных станций, заимствованная

из оперативного сейсмологического каталога •к- ^ U        - магнитуда fflpy по наблюдениям удаленных станций, заимствованная

из оперативного сейсмологического каталога М        - магнитуда по кода-волнам Т        - период сейсмической волны А        - амплитуда колебания почвы в микронах

Р        - преломленная продольная волна (распространяется под подошвой земной коры)

Р‾        -. прямая продольная волна

РР‾      - продольная волна, отраженная сверху от подошвы земной коры

РР‾2 - продольная водна, дваяды отраженная сверху от подошвы земной коры

рР,рР‾ - продольные волны, отраженные от земной поверхности вблизи эпицентра

sS      - поперечная волна, отраженная от земной поверхности вблизи

эпицентра

sP,sP‾- обменные волны, отраженные от земной поверхности вблизи

эпицентра

S        - преломленная поперечная волна (распространяется под подошвой земной коры)

S‾        - прямая поперечная волна

SS‾      - поперечная волна, отраженная сверху от подошвы земной коры

SS‾2 - поперечная волна, дважды отраженная сверху от подошвы земной коры

SР‾      - обменная волна, отраженная сверху от подошвы земной коры

i - отчетливое вступление волны (знак + соответствует направлениям смещений вверх, на север, к востоку)

е        - неотчетливое вступление волны

ее      - очень слабое вступление

а, б, А, Б - классы точности определения эпицактров (при возможных

погрешностях соответственно 5, 10, 25 и 50 км)

Нк      - неклассное определение эпицентра