Гогузев А.И. ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОМПЛЕКС G.DAPS-4 // Геофизика на пороге третьего тысячелетия. Труды третьей Байкальской молодежной школы семинара (Иркутск-Черноруд, 20-25 августа 2001 г.) / Под ред. проф. А.Г. Дмитриева. - Иркутск, 2002. - С. 130-137.

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОМПЛЕКС G.DAPS-4

А.И. Гогузев

ГФУГП “Иркутскгеофизика”

GDAPS - аббревиатура “Geophysical Data Acquisition and Processing System”, что можно перевести как “система регистрации и обработки геофизических данных”. Комплекс разработан в Японии, в институте “Japex Geosciences Institute” (JGI).

Первый комплекс G.DAPS-4 был приобретен “Иркутскгеофизикой” в 1998 году. В июне-июле были произведены монтаж и тестирование станции на базе ГеоИнформЦентра, в г. Иркутске, а в августе того же года - первые пробные полевые работы на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. Был отработан опытный профиль длиной 20 километров. Целью этих работ было “обкатать” и станцию, и будущих операторов, поскольку на тот момент в “Иркутскгеофизике” операторский состав G.DAPS'a имел лишь теоретическую подготовку. На сегодняшний день Ковыктинская геофизическая партия “ИркутскГеофизики” располагает двумя сейсмостанциями G.DAPS-4.

В первом приближении сеисмокомплекс G.DAPS-4 можно разделить на две крупных составляющих: “кабину”, или центральное регистрирующее устройство (Central Recording Unit - CRU); и все, что раскладывается на профиле (“наземное оборудование”. Ground Equipment). Станция “не Российского” производства, поэтому все обозначения на английском языке (впрочем, как и вся документация, включая различные руководства пользователя).

Ground Equipment, в свою очередь, включает: группы сейсмоприемников (Geophones), цифровые телеметрические кабели линейные (Digital Telemetric Line Cable - DTLC), телеметрические кабели мультилинейные (Digital Telemetric Cable Multiline - DTCM), выносные (“удаленные”) регистрирующие устройства (Remote Station Unit - RSU), вторичное устройство контроля линии (Slave Line Control Unit - SLCU), аккумуляторные батареи для RSU и SLCU (Battery Unit - BU).

Общий вид комплекса представлен на рисунке 1.

Рассмотрим все составляющие комплекса в той последовательности, как их проходит регистрируемый сигнал.

Сейсмоприемники. Используется линейное группирование. В группе 9 приемников UM-2, собственная частота которых 10 Гц. Расстояние между приемниками в группе - 3 метра. Расстояние между центрами групп в расстановке на профиле — 50 метров.

130

Рис. I. Общая структура сейсморазведочного комплекса “G.DAPS”.

Линейный кабель. Несмотря на запутанное название - DTLC -это кабель, толщиной в палец и длиной 250 метров, на котором через 50 метров расположены четыре разъема (“take out”) для подключения групп сейсмоприемников. Эффективная “геофизическая” длина составляет 200 м. Оставшиеся 50 м - запас на укладку по профилю. Производитель — Texas Instruments (США). Кабель очень хорошо зарекомендовал себя при низких температурах. Например, при минус 42-48° С немного хрустит и разматывается кольцами, но не ломается. Каких-либо трещин впоследствии не замечено. По длине кабеля сохраняется герметичность оболочки. Приемники подключаются к нему через четырех контактный разъем “Амфибия”, устойчивый к попаданию влаги. Каждый кабель обеспечивает подключение четырех групп сейсмоприемников. Внешнее покрытие кабеля — пластиковое, механически прочное (при ремонте весьма сложно разрезается ножом). Внутри — провода: по паре от каждого сейсмоканала, плюс две транзитных витых пары для передачи информации в цифровом виде и общий провод. Сопровождением по всей длине кабеля идут две тонкие капроновые нити. Все это залито силиконовым наполнителем и обернуто целлофановой пленкой. Кабель допускает симметричное

131

подключение. По обеим сторонам оканчивается буксами, количество контактов на которых неудобно “пронумеровано” от А до L.

Следующим в этой цепи стоит полевой модуль RSU. По сути, это маленькая сейсмостанция на 4 канала, включающая все элементы регистрации сигнала: предварительный усилитель, преобразователь “Аналог - Код”, оперативное запоминающее устройство, сумматор -коррелятор. В дополнение к этому RSU содержит тестирующее устройство, обладающее широкими возможностями для контроля работоспособности всех упомянутых составляющих. На схему тестирования так же возлагаются обязанности контроля сопротивления каждого из четырех каналов, сопротивления утечки и исправности линии от одного модуля к другому. Все это сложное хозяйство работает под управлением микропроцессора, который, в свою очередь, выполняет ту или иную программу в зависимости от команды, полученной из “кабины”.

Кратко остановимся на характеристиках устройства. Предварительный усилитель имеет три ступени усиления - 0, 12 и 24 dB. Преобразователь “аналог - код” выполнен интегрально, на микросхеме широко известной фирмы “Crystals”, и осуществляет 24-х разрядное дельта-сигма преобразование (23 разряда плюс знак) аналогового сигнала в цифровой. Период дискретизации сигнала может принимать значения 0.5, 1, 2 или 4 мс. Динамический диапазон - не менее 120 dB, взаимные влияния между каналами не хуже - 100 dB, коэффициент нелинейных искажений - не более 0.005%, глубина подавления синфазной помехи - 100 dB при предварительном усилении 24 dB. Объем ОЗУ обеспечивает хранение 16000 отсчетов для каждого из каналов. Диапазон регистрации частот лежит в пределах от постоянной составляющей до 822 Гц (при шаге квантования 0.5 мс). Уровень шумов, приведенный ко входу, - не более 0.3 мкВ при предварительном усилении 24 dB и периоде дискретизации 2 мс. Внешне RSU - дюралевый ящик оранжевого или серого цвета, весом около 6 кг. Модули, через которые происходит “поперечное” соединение линий называются SLCU - вторичными устройствами контроля линии, а кабель, которым они соединяются между собой, называется “мультилинейный” (DTCM).

После всех необходимых подключений станция управляет всей расстановкой и собирает всю полученную информацию через один единственный кабель. Станция смонтирована в термоизоляционной алюминиевой будке Польского производства, установленной на ЗИЛ-131. Энергообеспечение - внешнее питание 220 вольт. В полевых условиях - дизельный генератор, на базе возможно подключения к распределительному щитку питания. Первое, что бросается в глаза, когда заходишь внутрь кабины - это два 20-ти дюймовых графических дисплея фирмы “SUN Microsystems” и

132

удобное вращающееся кресло. Функционально станция представляет собой компьютер на платформе “SUN SPARC”.

На рисунке 1 состав регистрирующего устройства представлен в средней части. Это: системный блок (Master Unit), регистратор (Таре Unit), принтер, плоттер, два дисплея, клавиатура и манипулятор “мышь”. К этому следует добавить систему синхронизации возбуждения по радио “Encoder - Decoder I/O 202” (фирма-изготовитель “Input/Output”) и источник бесперебойного питания UPS (Uninterrupted Power Source). Все перечисленные составляющие имеют довольно громоздкие габариты, поскольку закреплены в ударо- и виброустойчивые кожухи, с расчетом на передвижение по бездорожью.

Работа комплекса начинается с включения периферийных устройств, поскольку при начальной загрузке происходит их инициализация. Включаются магнитный регистратор, принтер, плоттер, а затем через Master Unit осуществляется начальная загрузка процессора Ultra SPARC-II с объемом оперативной памяти 128 mb и двумя scsi-hdd “Segate” no 4.3 Gb каждый. На экране дисплея появляется логотип операционной системы “Solaris”, а затем -стандартное окно регистрации в UNIX-системах — Х display manager (XDM), предлагающее ввести имя пользователя и пароль. Заходим как пользователь “gdaps”. Система загружена. Исходный вид рабочего стола представлен на рисунке 2.

Хотя все необходимые службы можно запускать лишь на одном мониторе, наличие двух дисплеев позволяет работать более комфортно, поскольку в процессе работы необходимо держать открытыми много различных окон. Курсор “мыши” передвигается с экрана на экран, как по одному рабочему столу.

Слева на рабочем столе вертикально расположено окно системных сообщений. Как правило, если в работе станции нет каких-либо неполадок, за текущими сообщениями оператору следить нет необходимости. Вверху экрана горизонтально расположено основное окно “G.DAPS-4”. Оно содержит ряд кнопок, с каждой из которых связаны раскрывающиеся окна, позволяющие управлять теми или иными функциями сейсмостанции. Перечислим их слева на право:

кнопка “G.DAPS-4” - окно установки общих параметров; кнопки управления регистратором, управления выводом на плоттер, установки параметров записи; окна “ЗАПИСЬ”, “Вид линии”, конфигурации линии, тестирования системы, планирования геометрии профиля, предварительной обработки (пакет обработки iXL), работы с виброисточниками. Рассмотрим действие некоторых из них подробнее.

1. Общие параметры. При нажатии на нее открывается окно, где вводится название площади работ, номер отрабатываемого профиля, наименование организации-заказчика, организации-

133

исполнителя работ; подробная информация о расположении пунктов приема (ПП) и пунктов возбуждения (ПВ) на профиле: тип, способ группирования, расстояние между соседними ПП или ПВ, и другие. В дальнейшем, при работе, эти параметры так же будут записываться и на магнитную ленту.

Рис. 2. Вид рабочего стола G.DAPS-4

1. Управление регистратором. Позволяет контролировать текущие параметры регистратора. Устанавливает, сколько используется регистраторов (возможна одновременная запись на два носителя), выбранный формат записи (SEG-Y или SED-D), плотность записи в байтах на дюйм, порядковый номер магнитного картриджа. Можно ограничивать количество записей на одну кассету, посмотреть, сколько сейсмограмм уже записано на данный картридж, и т.д. Версия 3.1 программы “G.DAPS-4” также позволяет одновременную запись информации на магнитную ленту и “винчестер” компьютера.

3. Управление выводом на плоттер. Раскрывает окно управления плоттером. С его помощью можно задавать все необходимые параметры для вывода сейсмограмм, начиная от расстояния между соседними трассами на бумаге (в миллиметрах), до способа усиления (постоянное, АРУ, усиление по заданной кривой), и прочее. Каждая сейсмограмма сопровождается весьма информативной

134

этикеткой, где указываются почти все параметры .установленные на момент записи: серийный номер станции и время записи с точностью до секунды, глубина и величина заряда и даже общие (площадь работ, заказчик, фамилия оператора и т. п.).

4. Установка параметров записи. В раскрывающемся окне устанавливаются: количество сеисмоканалов на одну запись, частота дискретизации, величина предварительного усиления. Задаются различные параметры для работы с виброисточниками, выбираются вспомогательные каналы. Здесь же можно задать режим работы с накоплением (суммирование сейсмограмм).

5. Окно “ЗАПИСЬ”. Его внешний вид приведен на рисунке

Рис. 3. Окно “RECORD”

Основные функции здесь следующие. Левая верхняя кнопка “RECORD START” - собственно запись. В этом же столбце кнопка “LINE CHECK” — контроль линии. Это самое первое, что проверяется в начале каждого рабочего дня, и, по мере необходимости, в процессе работы. Данная опция обновляет информацию о состоянии сейсмоприемников, полевых модулей и их аккумуляторов; показывает, сколько каналов подключено и работоспособны ли они, разряжены или нет батареи, и какие из них.

В следующем вертикальном поле “SP list” (shot point list) колонка цифр обозначает пункты возбуждения. Далее можно видеть, что для каждого выбранного пункта взрыва выводится

135

сопровождающая информация. Есть и поле ввода, где указывается номер очередной записи. Если не корректировать вручную, его значение автоматически увеличивается на единицу после каждой записи. Для каждого выбранного ПВ в средней части окна указывается количество линий сейсмоприемников для следующей записи, их положение на профиле, и общее количество каналов по каждой из линий. В приведенном тестовом примере (см. рис. 3) следующая запись будет иметь порядковый номер 7, а возбуждение будет производиться на ПВ 4, на одной линии, для расстановки со 2-го по 6-й пикета (всего 5 каналов). Перед цифрой 5 на рисунке стоит знак # (диез). Эту информацию станция получает из файла планирования, который составляется оператором заранее, перед отработкой профиля. Правая колонка кнопок. Можно “включать” (ON) или “выключать” (OFF) ряд параметров. Рассмотрим включенные. Правая верхняя кнопка “Auto Roll” позволяет автоматически изменять коммутацию линии для каждой следующей записи, а пункт возбуждения смещается на величину указанную в поле “Auto Roll Step”. Следующая кнопка “DC Remove” - убирает постоянную составляющую регистрируемого сигнала. “Plot Out” - выводит каждую сейсмограмму на плоттер, “Trace Display” - на экран. “Таре Out” - записывает каждую сейсмограмму на магнитофон. При отключенном выводе на регистратор возможна имитация полностью рабочего процесса записи или накопление промежуточной суммы, когда на ленту выводится лишь окончательная сейсмограмма. Самая правая верхняя кнопка -закрывает окно.

6. Окно “Вид линии”. Еще один инструмент оператора, где в графическом виде отображается состояние профиля. Внешний вид этого окна приведен на рисунке 4.

Рис. 4. Окно “Вид линии”

На экране рабочие и не рабочие каналы и модули отличаются по цвету, не рабочие отображаются красным. Даже при большой расстановке в десятки модулей и несколько линий, любые неполадки в линии легко обнаружить просто беглым взглядом. На рисунке видно, что полевые модули последовательно пронумерованы по удаленности

136

от станции. Для каждого RSU четыре квадратика сверху обозначают группы сейсмоприемников.

7. Следующая кнопка на основном окне отвечает за конфигурацию линии. Когда задана расстановка ПП и ПВ на всем профиле, для корректной коммутации каналов необходимо указать, в каком месте всей расстановки сейчас подключена станция. Это и делается с помощью окна “Конфигурация Линии”. Когда станция переезжает на новую стоянку, необходимо всякий раз заново воспользоваться этой службой, чтобы указать новое место подключения.

8. Окно “Тестирование Системы”. Как любой измерительный прибор, сейсмостанция так же нуждается в метрологическом обеспечении и периодической проверке работоспособности. Выше приводились некоторые из параметров полевых модулей - RSU. Полная спецификация, конечно, гораздо подробнее. Программа тестирования системы позволяет полностью контролировать состояние не только самих модулей, но и подключенных аккумуляторов и сейсмоприемников. Результаты тестов могут быть сохранены в виде вывода распечатки на принтере, записей на магнитной ленте, вывода на плоттер, а так же файлом, на жестком диске станции.

9. Окно “Планирование”. Геометрия профиля или площади работ должна быть описана заранее, до начала отработки профиля. Необходимо указать координаты для каждого пункта приема, расстановку для каждой записи и т.п. Именно эти данные впоследствии будут отображаться при работе в окошке “ЗАПИСЬ”. Станция позволяет обрабатывать данные GPS съёмки, когда в качестве основы для описания геометрии профиля используется подготовленный файл координат. При этом координаты для каждого ПВ будут записаны в этикетку сейсмограммы на магнитной ленте.

Оставшиеся два элемента управления позволяют проводить предварительную обработку данных в полевых условиях (пакет обработки “iXL”) и настраивать параметры станции для работы с виброисточниками.

В заключении можно отметить, что в сравнении с распространенными станциями “Прогресс”, комплекс “GDAPS-4” прост в обслуживании, не требует от оператора углубленных знаний схемотехники и электроники, но совершенно необходимо знание технического английского языка и основ операционных систем UNIX.

137