Леви К.Г. , Масальский O.K. , Ружич В.В. Сильные землетрясения в Прибайкалье и их социально-экономические последствия / Федеральная система сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений. Инф.-аналитич. бюль. - 1994. - №3. С. 36-47.

Сильные землетрясения в Прибайкалье и их социально-экономические последствия

К.Г. Леви*, O.K. Масальский**, В.В. Ружич*

Введение

Прибайкалье относится к высокосей-смичным регионам России. Сейсмичность здесь связана с образованием и развитием в кайнозое Байкальской рифтовой зоны, представляющей собой цепь рифтовых впадин, протянувшуюся из районов северо-западной Монголии в южные районы Якутии более чем на 1500 км. Ширина рифтовой зоны в плане, включая весь комплекс рифтогенных структур, составляет около 200 км, но она значительно уже Байкальской сейсмической области, если понимать последнюю как область ощутимости сейсмических колебаний.

В географическом отношении в состав территории входят Прибайкалье, Забайкалье, горы Восточного Саяна, районы Прихубсугулья, Становое нагорье, в административном плане Байкальская сейсмическая зона частично или полностью охватывает территории Тувы, Монголии, Иркутской и Читинской областей, Бурятии, Республики Соха (Якутия). О высокой сейсмической активности зоны свидетельствует большое количество (бо-

*Институт земной коры СО РАН, Иркутск. ** Геофизическая служба РАН,      Байкальская

опытно-методическая сейсмологическая экспедиция,

Иркутск.

лее 3000 в год) слабых и сильных землетрясений, регистрируемых на региональных и локальных сетях сейсмических наблюдений. Общая площадь территории, подверженной сейсмическим сотрясениям от рифтогенных землетрясений, составляет более 750 тыс. км2.

Характерная особенность региона в социальном плане это, как не парадоксально, высокая концентрация гражданских и промышленных объектов, в том числе и экологически опасных производств внутри собственно Байкальской сейсмической зоны. Все это приводит к необходимости освещения ряда аспектов развития сейсмического процесса в связи с возможными социально-экономическими последствиями от сильных землетрясений.

Структура, условия и характер функционирования сети сейсмических наблюдений

Начало инструментальных наблюдений за сейсмичностью в Прибайкалье положило открытие в 1901 г. сейсмической станции "Иркутск", которая долгое время оставалась единственной в регионе. Это не позволяло с достаточной определенностью лоцировать сейсмические события. Интенсивное развитие региональной сети сейсмических наблюдений началось в 60-х го-

Сильные землетрясения в Прибайкалье ...	37

дах. Сеть постепенно совершенствовалась и к середине 70-х годов стабилизировалась в современных ее .границах. Общее число станций в это время уже достигало 28 (см. рисунок на стр.76). Кроме того, в целях поиска краткосрочных предвестников землетрясений велись непрерывные наблюдения за режимом и химическим составом подземных вод на водопро-явлениях в районе строительства Се-веромуйского тоннеля, Среднего Байкала и Тункинской рифтогенной впадины. Для контроля вариаций физических полей (гравитационного, магнитного, деформационного и др.) силами Мингео СССР и АН СССР в 70-80-х годах были созданы специальные обсерватории в поселках Энхалук и Талая. Вся сеть сейсмических наблюдений работает в сложных физико-географических условиях резко континентального климата. Результаты измерений основных параметров землетрясений после их специальной обработки ежегодно сводятся в сейсмологические бюллетени, для оперативного слежения за развитием сейсмического процесса регулярно выпускаются ежедекадные каталоги землетрясений, включающие данные обо всех событиях 10-го энергетического класса. На основе этих материалов и с привлечением данных геофизики, тек-тонофизики, сейсмогеологии и структурной геологии в лабораториях Института земной коры СО РАН проводится анализ сейсмического режима в Байкальской зоне, выявляются пространственно-временные закономерности сейсмичности, оцениваются статистические характеристики совокупно-стей землетрясений различных энер

гетических уровней в зоне в целом и в различных ее частях.

В конечном итоге обработанные материалы региональной сети сейсмических наблюдений приобретают вид, необходимый для прямого практического использования в целях сейсмического районирования территории и сейсмостойкого строительства.

Сильные сейсмические события последних лет

Южно-Якутское        землетрясение (20.04.1989 г.).    20 апреля 1989 г. около 23 ч по Гринвичу произошло сильное землетрясение в междуречье Олекмы и Алдана (бассейн р.Тунгурчи).  По результатам обработки инструментальных наблюдений координаты эпицентра основного толчка составляют 57.3°с.ш. и 122.3°в.д. Время очага 22 ч 59 мин 57.9 с, магнитуда М = 6.6.    Эпицентр землетрясения располагался в ненаселенной горной местности. Землетрясение ощущалось на обширной площади более 1 млн км2 на расстояниях от эпицентра, порой превышающих 800 км. В направлении на северо-восток от эпицентра в г.Якутске (примерно 700 км) отмечалось землетрясение силой 2-3 балла, на юго-восток в г.Благовещенске (более 800 км) — 3 балла, на юго-запад в г.Чите (около 800 км) — 3-4 балла, на север в г.Олекминске (400 км) — 3-4 балла. В ближайших населенных пунктах (Олекма, Усть-Нюкжа, Юктали, Ка-бактан, сейсмостанции "Тунгурча") — 6 баллов. В ближайшей зоне от эпицентра отмечался сильный гул, камнепады, вскрытие ото льда участка р. Тунгурча.

38	К.Г. Леей, O.K. Масальский, В.В. Ружич

Максимальный    радиус    3-балльной изосейсты достигал 800 км, 4-балльной — 300 км, 5-балльной — 140-190 км, 6-балльной— 90-130 км (короткий и длинный радиусы). За 4 мин до основного толчка был достаточно интенсивный форшок {К = 12). В течение длительного времени после землетрясения произошли сотни афтершоков, часть из которых достигала значительной интенсивности с макросейсмическими проявлениями.      Наиболее сильные из них имели место 29.04.1989 г. в 06 ч 25 мин, К = 14-15; 07.05.1989 г. в 16 ч 28 мин, К = 14; 17.05.1989 г. в 05 ч 04 мин; К == 15. В целом развитие процесса напоминало обстановку после сильных землетрясений: Нюкжинско-го (05.01.1958 г.) с М = 6.5, Олек-минского (14.09.1958 г.) с М = 6.4 и Тас-Юряхского (18.01.1967 г.)      с М = 7.0, эпицентры которых группировались на небольшой площади в пределах 100 км к юго-западу от эпицентра землетрясения 20.04.1989 г. [Го-ленецкий, 1989; Николаев и др., 1989].

Кяхтинское              землетрясение (13.05.1989 г.) (название условное). 13 мая 1989 г. в 3 ч 35 мин по Гринвичу произошло другое сильное землетрясение, ощущавшееся в южных районах Бурятии, Иркутской области и северной части Монголии. Эпицентр землетрясения располагался в точке с координатами 50.17°с.ш. и 105.34°в.д., а магнитуда основного толчка М = 5.8. Сила сейсмических сотрясений в Иркутске, Улан-Удэ, Улан-Баторе составляла 4 балла. В Кяхте, на расстоянии порядка 50 км к востоку от эпицентра, интенсивность сотрясений достигала б баллов, в эпицентре 7 баллов.

Землетрясение ощущалось на расстояниях порядка 400 км и на площади более 400 тыс. км2. После основного толчка последовала затухающая серия афтершоков. Наиболее сильный из них с К = 13 произошел через 35 мин после основного толчка, в Кяхте его интенсивность составила 5 баллов, в Закаменске — 4 балла, в Иркутске — 2-3 балла. Землетрясение сопровождалось сильным подземным гулом, отмечался общий испуг у населения. Значительная площадь охвачена 3-4-балльными изосейстами, в контуры которых вошли города Черемхово, Ангарск, Иркутск, Слюдянка, Улан-Удэ, Петровск-Забайкальский и большое количество населенных пунктов Иркутской области и Бурятии. В целом контуры изосейст имеют эллипсовидную форму, вытянутую в широтном направлении. Радиусы (короткий и длинный) 6-, 5-, 4-, 3-балльных изосейст составляют соответственно 80-125, 130-180, 260-280, 360-400 км [Голе-нецкий, 1989; Николаев и др., 1989а,б].

Бабушкинское        землетрясение (12.05.1991 г.). 12 мая 1991 г. в 16 ч 17 мин по Гринвичу произошло землетрясение в акватории оз. Байкал в 20 км к западу от г.Бабушкина и в 15 км к северу от юго-восточного побережья озера. Координаты основного толчка 51.68°с.ш. и 105.31°в.д., время в очаге 16 ч 17 мин 56.9 с, магнитуда М = 4.8. Описание макросейсмиче-ских эффектов данного землетрясения выполнено в 1992 г. В.В.Ружичем. По статистике это достаточно ординарное для Байкальской рифтовой зоны явление, только близость эпицентра к крупным населенным пунктам, а также некоторые особенности механизма

Сильные землетрясения в Прибайкалье ...	39

его очага и направленности сейсмических колебаний заставляют обратить на него внимание.    Сила сейсмических сотрясений в городах Бай-кальске, Иркутске, Улан-Удэ, Удин-ске составляла 3 балла, Гусиноозер-ске, Селенгинске, Танхое — 4 балла, Бабушкине 6-7 баллов. Конфигурация изосейст землетрясения подчеркивает их вытянутость в запад-северо-западном направлении по линии пос. Листвянка - города Иркутск и Ангарск, что указывает на слабое затухание сотрясений от эпицентра в этом направлении. То же отмечается и для восток-юго-восточного направления по линии Бабушкин - Улан-Удэ -Удинск. Напротив, вдоль оз.Байкал распространение сотрясений характеризуется значительно более быстрым затуханием. Эти особенности свидетельствуют о том, что в сторону Сибирской платформы колебания от байкальских землетрясений распространяются с гораздо большей интенсивностью, чем вдоль оз. Байкал, особенно к юго-западу. На это обращал внимание и ранее [Голенецкий, 1980].

Улюнханское          землетрясение (12.09.1991 г.) (название условное). 12 сентября 1991 г. в районе верхнего течения р. Баргузин (северная оконечность Баргузинской рифтогенной впадины) произошло сильное землетрясение. По данным оперативного регионального каталога координаты эпицентра 54.82°с.ш. и 111.15°в.д., время в очаге 0 ч 33 мин 30.7 с по Гринвичу, энергетический класс К = 13.6, маг-нитуда М == 5.2. На сейсмостанции "Улюнхан" ощущалось землетрясение 5-6 баллов, в пос. Баргузин — 4 балла, в пос.Тоннельный — 3 балла, в Иркут

ске — 2-3 балла и в Чите — 2-3 балла. Макросейсмическое обследование эпицентральной области не выполнялось из-за отсутствия средств.

Усть-Селенгинское    землетрясение (13.07.1993 г.). 13 июля 1993 г. произошло сильное землетрясение в дельте р.Селенги. По инструментальным данным координаты землетрясения 52.27°с.ш. и 106.41°в.д., время в очаге 12 ч 28 мин 38.7 с по Гринвичу, энергетический класс К •=- 13.4, маг-нитуда М == 5.0. Землетрясение ощущалось на значительной площади густонаселенной местности и было значительным событием в регионе. На территории, подверженной сейсмическим колебаниям, собраны макросей-смические данные, а в эпицентральной области В.В. Ружичем, И.А. Емельяновой, А. В. Чипизубовым и др. было проведено Макросейсмическое обследование последствий землетрясения. По результатам обработки собранного материала по 71 населенному пункту построена карта изосейст этого землетрясения.    Интенсивность сейсмических колебаний в эпицентральной области составляла 7 баллов, в г.Кабанске и пос.Кудара Байкальская — б баллов, в г. Селенгинске — 5-6 баллов, в г.Каменске — 5 баллов, в г.Улан-Удэ — 4-5 баллов, в городах Иркутске и Бабушкине — 4 балла, Гусиноозерске, Шелехове и пос. Баргузин — 3-4 балла и, наконец, в городах Байкальске и Ангарске 3 балла. По макросейсмическо-му проявлению землетрясение отличается от ряда других — отмечается вытянутость изосейст низких баллов к северо-востоку, т.е. вдоль простирания основных рифтовых струк-

40	К.Г. Леей, O.K. Масальский, В.В. Ружич

тур. Выявлено снижение интенсивности колебаний по побережью Южного, но не Среднего Байкала и усиление ее в районе г.Иркутска [Голенецкий и др., 1994].

Транзитные          Бусийнгольское (27.12.1991 г.) и Северо-Монгольское землетрясения (16.01.1994 г.).

27 декабря 1991 г. произошло сильное Бусийнгольское землетрясение с магниту дой М = 6.5. Его эпицентр располагался на границе между Тувой и Монголией и имел координаты 51.03°с.ш. и 98.19°в.д. Интенсивность сейсмических колебаний в г.Иркутске составила 4-5 баллов, в г.Улан-Удэ — 2-3 балла.

Второе сильное землетрясение произошло в хребте Бурен-Куру (Северная Монголия) 16 января 1994 г. с магнитудой М = 5.3 и координатами 48.94° с. ш. и 103.24°в.д., ощущавшееся на значительной территории южных районов Бурятии и Иркутской области. В населенных пунктах на территории России интенсивность сейсмических колебаний в эпицентральной области доходила до б баллов (район г.Закаменска). В Иркутске интенсивность землетрясения была 4 балла, в Улан-Удэ — 2-3 балла.

Ингамакитское-1 (26.04.1994 г.) и Ингамакитское-2 (21.08.1994 г.) землетрясения (названия условные). 26 апреля 1994 г. на северо-востоке Байкальской рифтовой зоны произошло сильное Ингамакитское-1 землетрясение, эпицентр которого располагался в Ингамакитской впадине. По данным оперативного регионального каталога, координаты эпицентра землетрясения 5б.б2°с.ш. и 118.31°в.д., время в очаге 18 ч 59 мин 26.7 с по

Гринвичу, энергетический класс К = 15, магнитуда М = 5.5. Интенсивность его в пос.Чара составила 4-5 баллов, в г.Бодайбо — 3-4 балла, в г.Чите — 2-3 балла. Макросейсмическое обследование землетрясения - не проводилось из-за отсутствия средств.

21 августа 1994 г. в том же районе произошло сильное землетрясение Ингамакитское-2.      По оперативным данным, координаты эпицентра составили 56.65°с.ш. и 118.18°в.д., время в очаге 15 ч 55 мин 59.9 с по Гринвичу, энергетический класс К = 15.5, магнитуда М = 6.2. Интенсивность его в пос. Новая Чара составила 6-7 баллов, в г.Бодайбо — 4 балла, в г.Чите — 2-3 балла. В настоящее время ведется макросейсмическое обследование эпицентральной области землетрясения.

Анализ развития сейсмического процесса

Анализ исторических и современных инструментальных данных за 300-летний период (с 1693 г. по август 1994 г.) показывает, что в Байкальской рифтовой зоне произошло 35-40 сильных сейсмических событий с 7-10-балльными макросейсмическими эффектами [Мушкетов, Орлов, 1893; Голенецкий, 1977, 1990; Иовый..., 1974; и др.]. Например, в г.Иркутске начиная с 1725 г. примерно 20-25 раз отмечались сейсмические колебания с интенсивностью от 5 до 7-8 баллов. Подобные сотрясения в городе транзит-ны, так как связаны с сильными землетрясениями прежде всего в районах Южного, Среднего Байкала, Тун-кинской долины, Восточного Саяна, а также Монголии и Тувы.

Анализ протекания сейсмического процесса в Байкальской зоне пока-

Сильные землетрясения в Прибайкалье ...	41

зывает, что на протяжении двух последних десятилетий здесь и на смежных территориях не происходили землетрясения с магнитудой М >=. 5.5 и лишь в апреле-мае 1989 г. началась активизация сейсмического процесса. Об этом свидетельствует компьютерный анализ каталогов современных и исторических землетрясений за период с 1725 по 1993 г. Удается выявить достаточно отчетливую квазипериодичность сейсмического энергопотока.      Его мощность в Байкальской рифтовой зоне составляет 2.9 • 1014 Дж/год, при атом он меняется во времени на 2-3 порядка.

С помощью гармонического анализа удается выделить периоды сейсмической активности длительностью 5, 11, 22, 45 лет.      Отсюда следует, что примерно с 1989 г. в Прибайкалье начал проявляться очередной период сейсмической активности 45-летней гармоники. Длительность ее наиболее активной фазы составит примерно 10-15 лет, и в течение этого срока будет возрастать мощность сейсмического энергопотока за счет увеличения числа мощных землетрясений. Этот процесс уже начался и отмечен такими достаточно сильными событиями, как Кяхтинское (13.05.1989 г., М = 5.8), Бабушкин-ское (12.05.1991 г., М = 4.8), Бусийн-гольское (27.12.1991 г., М = 6.5), Усть-Селенгинское (13.07.1993 г., М = 5.0) землетрясения и, наконец, двух недавних, сближенных во времени и пространстве сильными толчками в Ингамакитской впадине (район хребта Удокан), имевших место 26.04. и 21.08.1994 г. (М = 5.5-6.2). Их описание приведено в предыдущем разделе.

Изучение активной тектоники региона

Палео- и современные сейсмодислока-ции, закартированные в Байкальской рифтовой зоне, не связаны с активными рифтогенными разломами и свидетельствуют о том, что источником сейсмических колебаний являются подвижки по зонам активных разломов или их прорастание в сейсмоактивной среде как в приповерхностных условиях, так и на глубине. Это выдвигает на первый план изучение и структурно-геологическое картирование элемен-тов активной тектоники. Однако, будучи легко разрешимой в сухопутных условиях, эта задача становится достаточно сложной в условиях котловины оз. Байкал — одного из основных элементов Байкальской рифтовой зоны и источника упругих сейсмических колебаний, ощутимых на территории Иркутской области и Бурятии. Здесь для изучения активной тектоники были привлечены методы морской сейсмоакустики, позволившие получить достаточно полную информацию о структуре осадочного бассейна оз.Байкал (см. рисунок на стр.76).

В целом в Байкальской рифтовой зоне особого внимания заслуживают крупные зоны активных разломов, таких, как Обручевский, Тункин-ский, Приморский и целый ряд других. Именно они являются основными сейсмогенерирующими структурами в этом регионе.

Для понимания сущности сейсмического процесса и его флуктуаций изучаются вертикальные и горизонтальные тектонические движения, происходящие в настоящее время и происходившие в недалеком геологическом

42	К.Г. Леей, O.K. Масальский, В.В. Ружич

прошлом. В целях решения этой проблемы в регионе велись и ведутся целенаправленные исследования современных и неотектонических движений, выявляются закономерности их пространственно-временных вариаций. Для этого используется комплекс всех доступных сегодня методов структурной геологии, геофизики, геодезии и, наконец, спутниковой геодезии.

Вся информация о проявлении активной тектоники используется прежде всего для сейсмического районирования различной детальности, а также поиска деформационных предвестников сильных сейсмических событий при долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном прогнозе.

Основы долгосрочного и среднесрочного прогноза сейсмичности в Байкальском регионе

Долгосрочный прогноз сейсмичности.      Исследования, направленные на решение задач долгосрочного прогноза сильных сейсмических событий, ориентируются на сейсмическое районирование различной детальности:

1 — общее, 2 — детальное; 3 — микрорайонирование.

Сейсмическое районирование проводится на базе изучения активной тектоники, выявления ее связей с аномалиями сейсмоактивной среды и геофизическими полями, при этом целенаправленно изучается сейсмический режим, оцениваются величина затухания сейсмических колебаний в зависимости от эпицентральных расстояний и анизотропии сейсмоактивной среды, инженерно-геологические и грунтовые условия территории. Особое внимание уделяется вопросам сейсмического районирования в условиях широко

го распространения мерзлоты.

Кроме этого, ведутся работы по созданию различного рода экспертных систем для решения задач прогноза землетрясений, разрабатываются сценарии возможного развития сейсмического события с учетом тектонического строения сейсмоактивной среды, ее напряженно-деформированного состояния, делаются относительные оценки величин упрочнения-разупрочнения среды до, в момент и после сильного сейсмического события, решается ряд попутных задач. Результаты этих исследований регулярно публикуются в печати.

Среднесрочный прогноз сейсмичности.      Среднесрочным прогнозом сильных сейсмических событий в регионе серьезно начали заниматься относительно недавно, буквально несколько лет назад. В его основе лежат результаты скрупулезного изучения сейсмического режима с привлечением как инструментальных, так и исторических данных об имевших место сильных землетрясениях в этом регионе.

Наблюдаемая в Байкальской рифто-вой зоне квазипериодичность сейсмического процесса позволяет с достаточной определенностью предвидеть изменения "сейсмической погоды" в регионе, а статистический анализ показывает наличие более кратковременных флуктуаций мощности сейсмического энергопотока. Так, в среднем в течение года наибольшее количество выделяющейся сейсмической энергии и повышенная частота сильных землетрясений приходятся на декабрь-январь и июль-август, в течение суток сильные толчки чаще всего отме-

Сильные землетрясения в Прибайкалье ...	43

чались во время, близкое к полуночи, и реже в предполуденное время. Судя по длительности подобных гармоник, их можно увязать с действием триггерных механизмов, способствующих активизации сейсмического процесса, таких, как ротационный режим Земли, Чандлеровские колебания, лунно-солнечные приливы, особенности орбитального движения Земли вокруг Солнца, солнечная активность и т.п.

Анализ пространственно-временных миграций в эпицентральном поле дает основание надеяться на выявление закономерностей, связанных с прохождением тектонических деформационных волн, названных В.И. Уломовым [1990] геонами.

Наполнение базы данных путем детального ретроспективного анализа сейсмического режима, на стадиях, предшествующих сильным землетрясениям, позволяет выявить ряд пред-вестниковых признаков, проявляющихся за несколько месяцев или лет в зависимости от энергетического класса готовящегося события. К числу таких основных предвестниковых признаков можно отнести наличие сейсмических "брешей", сейсмических "пятен", бухтообразный ход мощности энергопотока со спадом сейсмической активности перед сильным событием, кольцевую миграцию эпицентров вокруг "бреши".

В настоящее время в стадии подготовки находятся рабочие макеты сей-смопрогностических карт для территории Байкальской рифтовой зоны с выделением на них мест подготовки очагов землетрясений с магнитудой М > 5 и повышенной вероятностью ре

ализации в ближайшем будущем (т.е. в течение 10-15 лет) и в последующие интервалы времени, отмеченные гармониками, упомянутыми выше. Создание таких карт позволяет осуществлять непрерывный контроль за развитием сейсмического процесса, корректировать теоретические модели для долгосрочного прогноза землетрясений, а также совершенствовать методические подходы к среднесрочному прогнозу. Однако успешность реализации работ в этом направлении во многом зависит от материальной базы и технической оснащенности исследовательских групп, что во многом затруднено сложившейся экономической ситуацией в России и, как следствие, в Российской академии наук и ее Геофизической службе.

Перспективы краткосрочного прогноза землетрясений в Байкальском регионе

Краткосрочный прогноз землетрясений может базироваться на хорошем знании того, что происходит в сей-смоактивной среде в период подготовки сильного сейсмического события и какие побочные эффекты вызывает в физических полях собственно процесс подготовки. Поэтому для поиска возможных предвестников сильных землетрясений в Прибайкалье в разные годы были созданы специализированные обсерватории, на которых параллельно с сейсмологическими наблюдениями велась дополнительная регистрация вариаций различных физических полей. Так, на Северомуйском тоннеле БАМ до 1993 г. существовала локальная сеть сейсмических наблюдений из пяти станций и гидрогеологический стационар по наблюдению за

44	К.Г. Леей, O.K. Масальский, В.В. Ружич

газовым, гидрохимическим составом и колебаниями уровня подземных вод. Эта обсерватория прекратила свое существование из-за отсутствия средств на ее содержание. Специальные наблюдения за вариациями электромагнитных полей и тектоно-магнитными эффектами велись на обсерватории в пос.Энхалук на юго-восточном побережье оз.Байкал, но в настоящий момент сведены до минимума и вот-вот будут прекращены по тем же причинам. Приостановлены гидрогеологические наблюдения в Тункинской риф-тогенной впадине (лос. Жемчуг), где на протяжении более чем десяти лет велись наблюдения за газовым составом вод, уровнем их стояния в скважине и изменениями их гидрохимического состава.

Для изучения упругих характеристик сейсмоактивной среды и их изменений во времени в районе пос.Боярск на Южном Байкале был установлен мощный 100-тонный вибратор, но и его ожидает, вероятно, та же участь, что и предыдущие стационары. Единственный пока еще действующий стационар расположен в районе горы Слю-дянка на Байкале — это обсерватория "Талая".      Здесь так или иначе ведутся сейсмологические, прецизионные гравиметрические, наклоно-мерные и лазерно-деформометричес-кие исследования.

Эти исследования, несмотря на их небольшую продолжительность, показали, что от 10-12 дней до нескольких часов до момента сильного сейсмического события происходят заметные изменения в электромагнитных, деформационных полях, установлено экранирующее влияние разломов на

распространение упругих волн в среде. Несомненно, что в перспективе мы могли бы получить положительные результаты, базирующиеся на достаточной статистике наблюдений. Закрытые сегодня стационары — это невосполнимые потери важной предвестни-ковой информации, разрушенные научно-исследовательские коллективы, в конечном итоге на ветер выброшенные деньги на создание, содержание и ликвидацию стационаров.

Поэтому сегодня у нас нет оснований для оптимистического отношения к перспективам краткосрочного прогноза землетрясений в регионе, в котором заинтересованы подведомственные МЧС России организации.

Социально-экономические аспекты развития региона в условиях повышенной сейсмической опасности

Как отмечалось выше, за 300-летний период, который нам известен по историческим и инструментальным данным, в Байкальской сейсмической зоне отмечено по меньшей мере 35-40 сильных сейсмических событий, в г.Иркутске с 1725 г. ощущалось примерно 25. Традиционно самым сильным из них считается землетрясение 1862 г., когда на звонницах церквей звонили колокола, а на некоторых из них погнулись кресты и попадали "маковки". Однако сегодня трудно сказать, было ли это землетрясение самым сильным или последствия его связаны с конструктивными особенностями соборных сооружений того времени. Но как бы то ни было колебания почвы высокой интенсивности в регионе, особенно в тех городах и поселках, которые ближе всего расположены к оз.Байкал и вообще впадинам рифто-

Сильные землетрясения в Прибайкалье ...	45

вой зоны, весьма вероятны. И если на этой территории не отмечалось большого количества человеческих жертв и разрушений, то только потому, что здесь до недавнего прошлого не было сколько-нибудь крупных сооружений, кроме церквей. Города и поселки были "низкорослыми" и на совесть рублеными из лиственичных бревен.

Современные города Прибайкалья застроены преимущественно 5-7-этаж-ными блочными домами, а на их территории располагаются крупные промышленные объекты, в том числе и потенциально экологически опасные. Достаточно назвать города Шелехов, Ангарск, Байкальск, Усолье-Сибир-ское, Саянск, Братск, Селенгинск и др. Кроме того, на территории Иркутской области и Бурятии в сейсмоопас-ной зоне или в непосредственной близости располагаются крупные энергетические сооружения, такие, как Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС, Гусиноозерская ГРЭС и др. Гидроэнергетические сооружения, кроме того, что они располагаются в сей-смоактивной зоне, сами по себе способны вызывать относительно слабые, ко ощутимые сейсмические эффекты в процессе эксплуатации, а наука располагает фактами, когда эксплуатация подобных сооружений приводила к весьма печальным последствиям. В качестве примера можно привести землетрясение Койна (Индия) 17.10.1973 г. с М = 5.1, происшедшее через 11 лет после начала эксплуатации плотины Койна [Гупта, Растоги, 1979].

Гидроэнергетические    сооружения Иркутской области нередко вызывают определенное беспокойство населения.

Можно упомянуть, например, публикацию в местной печати относительно возможной катастрофы на Братской ГЭС [Монахов, 1992]. Не обсуждая этической стороны этой статьи, спровоцированной сотрудниками московского Института проблем нефти и газа РАН, не имеющего отношения к решению сейсмологических проблем, отметим лишь, что гидроэнергетические сооружения в Сибирском регионе необходимо контролировать постоянно. Проблема наведенной сейсмичности в регионе практически не обсуждалась и не решалась из-за отсутствия необходимой аппаратуры, а в настоящее время еще и из-за отсутствия необходимых денежных средств. Более того, здесь практически полностью отсутствует сеть инженерно-сейсмометрических станций на зданиях и наиболее ответственных сооружениях, и это при том, что Байкальская риф-товая зона по мощности энергопотока сопоставима с Кавказом (2.9 • 1014 и 4.5 • 1014 Дж/год соответственно).

Необходимо отметить, что, несмотря на сходство мощностей внергопо-тока в Байкальской зоне и на Кавказе, последствия сильных сейсмических событий более катастрофичны на Кавказе из-за высокой плотности населения, близости населенных пунктов к очаговым зонам и низкой устойчивости жилых построек и коммуникаций к интенсивным сейсмическим воздействиям. В Прибайкалье, наоборот, крупные населенные пункты достаточно удалены от очаговых зон, вблизи расположены лишь небольшие сельские поселки, застроенные преимущественно рублеными домами, способными без существенных повреждений вы-

К.Г. Леей, O.K. Масальский, В.В. Ружич

держивать 8-9-балльные сотрясения. Однако в настоящее время при быстром развитии городской и промышленной инфраструктуры в регионе, когда часть фонда зданий и сооружений находится в ветхом состоянии, при очередном усилении сейсмической активности и повышении вероятности возникновения сильных землетрясений их социально- экономические и экологические последствия могут оказаться весьма ощутимыми.

По статистике сильных сейсмических событий в Байкальском регионе, землетрясения чаще всего происходят в ночное время и в зимний сезон, т.е. тогда, когда население менее всего подготовлено к восприятию сильных сейсмических событий и адекватной их оценке, а сооружения и коммуникации в условиях Сибирской зимы наиболее уязвимы.      Особую опасность для промышленных районов Байкальской сейсмической зоны представляют области повышенной неро-ятности возникновения сильных землетрясений, расположенные на удалении 60-70 км и более и глубиной залегания очага до 15-20 км. Такие землетрясения, например, могут инициировать сейсмические колебания интенсивностью 8 баллов в г.Иркутске, 7 — в г.Черемхово, б—в г. Зима и т.д.      Согласно сравнительно небольшой статистике и приближенным расчетам, средняя повторяемость землетрясений с М = 7.0-7.5 [Голенец-кий, 1990] для района Среднего Байкала составляет 230-560 лет, дельты р.Селенги — 60-640 лет, юго-западной части Байкальской рифтовой зоны — 60-130 лет. Однако эти цифры при несовершенстве их расчетов и скуд

ной статистике можно рассматривать лишь в качестве ориентировочных, но, как показывает практика, они необходимы для разработки мероприятий по защите населения. Так, например, Г.Л. Кофф с соавторами [1993] склонен считать, что социальный и экономический ущерб обусловлены не только характером и уровнем сейсмических воздействий на город, но и состоянием готовности систем спасения и жизнеобеспечения населения и степени уязвимости этих структур. Должна учитываться также более отдаленная реакция на сейсмические воздействия:

моральное состояние людей, рост заболеваемости, нарушение транспортных сообщений, экологические последствия и т.п. Все приведенные сведения — лишь составные части для разработки стратегии сейсмической защиты населения в Байкальском регионе, которая является первостепенной задачей ближайшего будущего.

Заключение

В приведенном обзоре мы попытались, насколько это возможно, познакомить читателя с тем, что делается в области изучения сейсмичности и прогноза землетрясений в Восточной Сибири. Однако будущее этих работ на сегодня совершенно не определено. Отсутствие должной финансовой поддержки со стороны федеральных властей и региональной администрации ведет к разрушению существующей сети сейсмологических наблюдений. Только в 1993 г. Байкальская региональная сеть лишилась 5 станций локальной сети в районе Северомуйского тоннеля БАМ, почти приостановлены работы на Эн-халукском полигоне и т.п. Если такое положение сохранится и в буду-

Сильные землетрясения в Прибайкалье ...                                                                                            47

щем, можно будет снять с повестки дня практически все работы по поиску предвестников землетрясений для краткосрочного прогноза и вести лишь регистрацию сейсмических событий, но уже не с 7-го класса, как было до сих пор, а с более высоких. Это пессимистическая нота, но это объективная реальность. Заметим только, что в 1994 г. планируется закрыть еще 3-5 станций, но уже не локальной, а региональной сети.

Литература

Голенецкий С.И. Сейсмичность Прибайкалья — история ее изучения и некоторые итоги// Сейсмичность и сейсмогеология Восточной Сибири. М.: Наука, 1977. С.3-42.

Голенецкий С. И. Землетрясения Прибайкалья и Забайкалья// Землетрясения в СССР в 1976 г. М.: Наука. 1980. С.46-57.

Голенецкий С.И.    Предварительные данные о сильных землетрясениях в Восточной Сибири в апреле-мае 1989 г.// Исследования по созданию научных основ прогноза землетрясений в Сибири. Иркутск: ИЗК СО РАН, 1989. С.3-7. / Голенецкий С. И. Проблема изучения        сейсмичности Байкальского рифта// Геодинамика внутриконтинен-тальных горных областей. Новосибирск: Наука, 1990. С.228-235.  Голенецкий С.И., Ружич В.В., Дрено-ва Г.Ф., Емельянова И.А. Ощутимые и сильные землетрясения района дельты р. Селенги и толчок IS июля 1993 года. Иркутск: ИЗК СО РАН, 1994 (в печати).

Гупта X., Растоги Б. Плотины и землетрясения. М.: Мир, 1979. -251 с.

Кофф Г.Л., Карагодина М.В., Мина-кова Т.Е. Сценарный прогноз последствий землетрясений в Петро-павловске-Камчатском// Построение моделей развития сейсмического процесса и предвестников землетрясений.    М.: ИФЗ РАН, 1993. Вып.1. С. 183-188.

Монахов В. Неизбежна ли катастрофа?// Восточно-Сибирская Правда. № 129 (216129) от 17 июля 1992 г. Иркутск.

Мушкетов И.В., Орлов В.П. Каталог землетрясений Российской империи/ Зап. Рус. геогр. о-ва по общей географии. 1893. Т.26. - 423 с.

Николаев В.В., Семенов P.M., Серебренников С.П. и др.    О макро-сейсмическом обследовании землетрясения в Южной Якутии/1 Исследования по созданию научных основ прогноза землетрясений в Сибири. Иркутск: ИЗК СО РАН, 1989а.

Николаев В. В., Семенов P.M., Зелен-ков П.Я. и др. О макр о сейсмическом обследовании землетрясений в Южном Прибайкалье// Там же. Иркутск: ИЗК СО РАН, 19896. С.11-12.

Новый каталог сильных землетрясений на территории СССР. М.: Наука, 1974. - 535 с.

Уломов В.И.        Сейсмогеодинамика Средней Азии с позиций тектоники литосферных плит// Геодинамика внутриконтинентальных горных областей.      Новосибирск: Наука, 1990. С.218-228.