Ордынская А.П. Опыт применения современных систем активной сейсмозащиты в Иркутской области // Сейсмологический мониторинг в Сибири и на Дальнем Востоке (100-летие сейсмической станции “Иркутск”). - Иркутск, 2002. - С. 188-199.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ АКТИВНОЙ СЕЙСМОЗАЩИТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ордынская А.П. Институт земной коры СО РАН (ИЗК СО РАН), Иркутск, тел. 46-19-97, E-mail:

Ordinskaya@crost.irk.ru

Аннотация

В последние годы в сейсмических районах Иркутской области при строительстве зданий различного назначения реализован ряд систем активной сейсмозащиты. К их числу относятся жилые дома на кинематических фундаментах конструкции ЦНИИСК и КазНИИССА (Иркутск, Шелехов, Усолье-Сибирское), здание детских яслей-сада на сейсмоизолирующих скользящих опорах и школа на 16 классов на сейсмоизолирующих резинометаллических опорах (Еланпы); произведена реконструкция и сейсмоусиление с применением резинометаллических опор здания Госбанка в г. Иркутске. В Северобайкальске (Республика Бурятия) при строительстве 5-этажных жилых домов серии 122с с выключающимися связями ЦНИИСК проведены вибрационные испытания опытного объекта с помощью машины малой мощности ВИД-12. Рассмотрена задача снижения реакции опорной конструкции, несущей основное оборудование, при прогнозируемых картами ОСР-97 сейсмических воздействиях на площадке Ангарского электролизно-химического комбината с использованием демпферов упруго-фрикционного типа.

Территория Иркутской области относится к наиболее сейсмоактивным районам в Российской Федерации. По данным МЧС РФ на 1998 г. Иркутская область относится к субъектам 1-й степени опасности от возможного воздействия природных и связанных с ними техногенных катастроф. На юге области сконцентрированы крупнейшие промышленные предприятия - нефтеперерабатывающие, химические производства, в том числе Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, Ангарский электролизный химический комбинат, Иркутский алюминиевый завод, Иркутское авиационное производственное объединение, а также крупнейшие ГЭС. Характер промышленного производства области отличается чрезвычайно высокой степенью экологической опасности. Жилищный и производственные фонды, эксплуатирующиеся несколько десятилетий и подвергавшиеся неоднократному воздействию землетрясений малой и средней интенсивности, имеют значительный физический износ. На этой территории проживает более половины населения области - почти два миллиона человек. С введением карт Общего сейсмического районирования ОСР-97 (изменение № 5 к СНиП 11-7-81) увеличена расчётная сейсмичность ряда населённых пунктов, в том числе и тех, на территории которых расположены объекты повышенной опасности. В зависимости от степени сейсмической опасности, установленной для указанных категорий объектов картами В и С соответственно на уровне 5% и 1% риска, это

188

увеличение составляет 1-2 балла по шкале MSK-64. Таким образом, многие промышленные сооружения, а также жилищный фонд приобретают дефицит сейсмостойкости в 1-2 балла.

В нашей стране и за рубежом предложено большое количество систем активной сейсмозащиты зданий. Часть из них получила практическое применение на некоторых объектах в Иркутской области, что позволило сравнить их эффективность и технологичность в строительстве. В отличие от обычно применяемых антисейсмических мероприятий, связанных с усилением конструкций, меры активной сейсмозащиты позволяют снизить сейсмическую реакцию сооружений в два - три раза, что даёт возможность вести проектирование с расчётной сейсмичностью на один-два балла ниже. B.C. Поляковым предложена достаточно условная классификация систем активной сейсмозащиты с подразделением их на следующие основные группы: (1) системы, реализующие принципы сейсмоизоляции;

(2) адаптивные системыс изменяющимися динамическими характеристиками; (3) системы с повышенным демпфированием; (4) системы с гасителями колебаний. Как правило, каждая система сейсмозащиты имеет определённую область применения, зависящую от основной конструкции здания, его этажности и параметров возможных землетрясений [I].

Системы со скользящими опорами

Существенного снижения горизонтальных сейсмических нагрузок, передаваемых на конструкции здания, можно достичь, если обеспечить возможность их проскальзывания относительно фундамента. Часть энергии, сообщаемая сооружению, затрачивается при этом не на преодоление сопротивления связей в сооружении, а на преодоление сил трения скольжения. Конструкции сейсмоизолирующего пояса предлагались многими специалистами, однако детально они исследованы в работах С.В. Полякова, Л.Ш. Килимника, В.П. Чуднецова и Л.А. Солдатовой. По их предложениям в 1980-1990 гг. построено несколько сейсмоизолированных зданий.

Восточно-Сибирским комплексным отделом КБ по железобетону им. А.А. Якушева разработаны проекты крупнопанельных общественных зданий серии 135с с системой сейсмоизолирующих скользящих опор (ССО) в соответствии с рекомендациями ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко [2]. В поселке Еланпы Иркутской области, расположенном в 9-балльной зоне, построено здание детских яслей-сада на 140 мест с применением ССО (рис. 1), что позволило применить типовые изделия серии 135с, предназначенные для строительства в районах с расчётной сейсмичностью 7-8 баллов. ССО представляет собой систему опор со скользящей парой из материалов с низким коэффициентом трения скольжения; шов скольжения устраивается между несущими конструкциями здания и фундаментом. В

189

качестве антифрикционных прокладок использованы пластины из фторопласта и нержавеющей стали. Конструктивное решение, при котором лист из нержавеющей стали устанавливается сверху, а фторопластовая прокладка снизу, оказалось наиболее предпочтительным (рис.2). Для ограничения взаимных горизонтальных перемещений здания и фундамента в систему сейсмо-изоляции введены упругие (резинометаллические) и жесткие (железобетонные) ограничители. Для предотвращения возможности отрыва здания от фундамента предусмотрены упругие ограничители вертикальных перемещений в виде арматурных стержней.

Рис. 1. Общий вид здания детских яслей-сада с системой ССО в пос. Еланцы.

Рис. 2. Система сейсмоизоляции между несущими конструкциями здания и фундаментом.

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко совместно с Институтом земной коры СО РАН в 90-х годах были проведены натурные статические испытания двух блоков экспериментального объекта - двухэтажного здания детских яслей-сада с системой ССО [З]. В соответствии с пунктом 2.26 СНиП 11-7-81, выполнен расчетно-теоретический анализ реакции здания детских яслей-сада на сейсмические воздействия, заданные акселерограммами землетрясений. Расчётная схема для экспериментального объекта принята в виде двухмас-

190

сового линейного осциллятора с эквивалентным вязким трением. В качестве внешнего воздействия были использованы приведенные к 9-балльному уровню акселерограммы землетрясений - Бухарест (1977), Газли (1976), Эль-Центро (1940) и Лома-Приета (1989). Интегрирование уравнения движения двухмассовой системы при внешнем воздействии, заданном акселерограммами, выполнено на основе метода линейного ускорения, реализованного в программе “Динамика-2”, разработанной в ИЗК СО РАН.

Результаты натурных испытаний и расчетно-теоретических исследований позволили сделать следующие выводы. Вследствие раннего “срабатывания” системы скользящих опор деформации надземных конструкций практически отсутствуют, т.е. (2-этажное панельное) здание совершает колебания (скольжение) как абсолютно твердое тело. Расчеты на акселерограммы землетрясений подтвердили более чем двукратное снижение сейсмической нагрузки на здание с системой ССО по сравнению с сейсмической реакцией здания без сейсмозащиты. Анализ фазовых траекторий движения скользящей массы при сейсмическом воздействии показал, что для здания с системой ССО характерен безуцарный режим работы, т.е. надземная конструкция подходит к ограничителям горизонтальных перемещений с малой скоростью, не имея уже значительного запаса кинетической энергии, способной повредить упоры. Принятая двухмассовая модель с эквивалентным вязким трением позволила обнаружить явление “виброувода”, характерное для динамической реакции систем с элементами сухого трения (теоретически любое непериодическое воздействие на систему с элементами сухого или вязкого трения вызывает виброувод). Система сейсмоизоляции обеспечивает наибольшее снижение сейсмических нагрузок при воздействиях, близких к максимальным расчетным. В процессе испытаний подтверждена реализуемость процесса скольжения при отрицательных температурах до -20°С, -25°С. В целом, проведенные исследования и накопленный опыт позволили сделать вывод об эффективности применения системы ССО не только для жилых, но и для крупнопанельных общественных зданий и подтвердили реализуемость предложенных технических решений системы ССО при строительстве объектов в условиях низких температур и удаленности от базы стройиндустрии.

Резинометаллические сейсмоизолирующие опоры

Одним из направлений сейсмоизоляции, получившим довольно широкое распространение в строительной практике за рубежом, является использование упругих резинометаллических опор (РМО), устанавливаемых между несущими конструкциями здания и фундаментом. По данным ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, серьезные исследования сейсмоизоляции, в основном связанные с использованием резинометаллических опор, были начаты в

191

США, Новой Зеландии, Японии, Италии в 80-е и, особенно, в 90-е годы. В США построены и находятся в стадии проектирования 22 здания, а также реконструируются с использованием сейсмоизоляции 18 зданий (90% из общего числа составляют здания на РМО). В Японии к 2000т. построено 611 сейсмоизолированных зданий. Причем, резкое увеличение объемов строительства сейсмоизолированных зданий связано с разрушительным землетрясением в Кобе в 1995 г. РМО в настоящее время являются основными сейсмоизолирующими элементами, применяемыми за рубежом.

РМО представляют собой слоистую конструкцию попеременно чередующихся стальных листов и высококачественной резины; опоры снабжены свинцовым Сердечником и способны выполнять три функции:

восприятие вертикальной нагрузки, обеспечение горизонтальной податливости и гистерезисного затухания. По зарубежным данным, срок службы РМО достигает 50 лет, после чего необходимо произвести их замену.

Восточно-Сибирским комплексным отделом КБ по железобетону им. Якушева совместно с ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко в поселке Еланцы Иркутской области (9-баллов) запроектировано здание школы на 16 классов. Применение сейсмоизолирующих опор РМО позволило возвести здание школы в типовых конструкциях серии 135с, рассчитанных на строительство в районах с сейсмичностью 7- 8 баллов.

В настоящее время в Иркутске завершена реконструкция здания Госбанка (ул. Ленина-Кана-дзавы), построенного в 1934 г. и являющегося памятником советской архитектуры. Цель реконструкции заключалась в расширении рабочей площади за счет надстройки 1-2-х этажей при условии обеспечения сейсмостойкости здания в соответствии с действующими нормами. Согласно карте ОСР-97 А сейсмичность г. Иркутска оценивается в 8 баллов. Фактическая сейсмостойкость существующего здания Госбанка по экспертным оценкам не превышает 6 баллов. Впервые идея об использовании сейсмоизоляции при реконструкции здания Госбанка была высказана в заключении Института земной коры в 1995 г., однако австрийская проектно-строитедьная фирма, ведущая в то время работы на объекте, не рискнула пойти на это смелое инженерное решение. Проект реконструкции был выполнен ОАО “Иркутский Промстройпроект” при научном сопровождении ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Реализацию проекта реконструкции и сейсмоусиления выполнила Иркутская фирма ПДСФ “Агродорспецстрой”. В качестве сейсмоизоляции приняты резинометаллические опоры, изготовленные китайской фирмой “VIBRO-TECH” (г. Шантоу).

В настоящее время проведено обследование Михайло-Архангельской церкви в г. Иркутске и готовится проектная документация для реконструкции и реставрации этого архитектурного памятника. При этом предполагается использовать опыт сейсмоизоляции существующего здания, полученный при реконструкции здания Госбанка с применением опор РМО.

192

Применение РМО в сейсмических районах позволяет использовать технические решения, предназначенные для обычных (несейсмических) условий, а также снизить расчетную сейсмичность “коробки” здания на 1-2 балла.

Сейсмоизоляция с применением кинематических опор

Идея сейсмоизоляции с применением кинематических опор состоит в том, что снижение сейсмической нагрузки на надземную часть здания обеспечивается за счет уменьшения жесткости связей между фундаментами и вышележащими этажами. Наиболее известными являются железобетонные конструкции кинематических опор В.В Назина, Ю.Д. Черепинского, А.М. Курзанова и др. Такие системы сейсмоизоляпии получили распространение, в основном, только в странах СНГ, включая Россию, в том числе и в Иркутской области.

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко совместно с ОАО "Иркутскгражданпроект" разработан проект и построен 10-этажный крупнопанельный жилой дом серии 135с на сейсмоизолирующих опорах (СИО) в г. Иркутске в районе студгородка (рис. 3). Экспериментальному строительству жилого дома предшествовали натурные испытания фрагмента, состоящего из четырех опор СИО с пригрузом. Проведенные испытания подтвердили сейсмоизолирующую способность предложенной конструкции СИО и позволили экспериментальным путем получить зависимость "горизонтальная нагрузка - перемещение". К сожалению, запланированных контрольных испытаний возведенного экспериментального дома не проводилось.

Построены также жилые дома на кинематических фундаментах (КФ) конструкции КазНИИССА в городах Иркутске, Шелехове и Усолье-Сибирском (рис. 4).

Рис. 3. Кинематическая опора конструкции ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

193

Рис. 4. Кинематическая опора конструкции КазНИИССа.

Однако ряд специалистов: И.Е. Ицков, О.А. Савинов, А.М. Уздин и др. - отмечает, что исследования системы сейсмоизоляции с применением КФ проведены при недостаточно высоком уровне динамического нагружения, а также на основе упрощенных представлений об особенностях работы систем подобного типа [4]. Это ставит под сомнение эффективность сейсмоизолирующей способности зданий, построенных с применением кинематических фундаментов. В отличие от железобетонных сейсмоизолирующих кинематических фундаментов, применяемых в основном в странах СНГ, за рубежом в подавляющем большинстве в качестве сейсмоизоляции применяются резинометаллические и резиновые опоры. Одной из последних технических разработок фирмы "Robinson Seismic Limited" (Новая Зеландия) в области сейсмоизоляции зданий и сооружений являются сейсмоизолирующие опоры в виде резиновых шаров (RoBalls), изготовленных из особо прочной резины [5].

Адаптивные системы сейсмозащиты

Наиболее полно теория адаптивных систем сейсмозащиты разработана Я.М. Айзенбергом [б]. Термин "адаптация" определяется, как автоматическое изменение (самонастройка) характеристик системы, направленное на повышение или сохранение ее эффективности в изменяющихся условиях внешнего воздействия. Различают два основных типа адаптивных систем: системы с выключающимися и с включающимися связями. Системы с выключающимися связями относятся к классу нестационарных динамических систем, т.е. систем, которые в процессе колебаний под действием динамических нагрузок могут менять свои характеристики во

194

времени, причем эти изменения являются необратимыми. Изменения динамических характеристик системы происходят за счет разрушения выключающихся связей при достижении некоторого порогового уровня амплитуды колебаний системы. Системы с включающимися связями относятся к классу нелинейных динамических систем с жёсткой характеристикой. В отличие от систем с выключающимися связями, в системах с включающимися связями не происходит разрушение связей и, следовательно, нет необходимости их восстанавливать после землетрясения.

Эффективность и надежность систем с включающимися и выключающимися связями существенно повышается за счет их совместного применения. Преимущество адаптивных систем заключается в том, что они могут в процессе землетрясения менять свои динамические характеристики в регулируемых пределах, позволяя системе "отстраиваться" из зоны резонансных явлений в случае совпадения доминантного периода колебаний землетрясения с основным периодом собственных колебаний сооружения.

Здания с системами сейсмоизоляции и адаптации построены в городах Севастополе, Навои, а также на трассе БАМ. В частности, г. Северобайкальск (9 баллов) застроен крупнопанельными домами серии 122с с выключающимися связями. Обследование последствий землетрясений 1999 года на севере Байкала в силу невысокой их интенсивности (5 баллов) не выявило признаков срабатывания фундаментов с выключающимися связями.

Упруго-фрикционные системы с демпферами сухого трения (ДСТ)

Рассмотрена задача снижения реакции опорной конструкции (ОК), несущей основное оборудование, при прогнозируемых картами ОСР-97 сейсмических воздействиях на площадке Ангарского электролизного химического комбината. Основное оборудование навешивается на опорную железобетонную конструкцию рамного типа в 7 ярусов по высоте. Масса оборудования, приходящаяся на одну раму, составляет 13.9 тонн, отметка верхнего яруса - 8.7 м. Период основного тона колебаний ОК 0.3с; при колебаниях в упругой стадии параметр затухания составляет 3 % в долях от критического. Проведенные в 1982-1984 годах крупномасштабные сейсмовзрывные испытания в Ангарске и на полигоне Ляур (Таджикистан) позволили обосновать надежность ОК, несущей основное технологическое оборудование, при сейсмических воздействиях не выше 7 баллов. Согласно технологическим требованиям ускорения в верхнем ярусе опорной конструкции не должны превышать 0.4g. Повышение расчетной сейсмичности как минимум на один балл создало на действующем производстве ситуацию, при которой необходимо либо демонтировать основное оборудование с верхних этажей до уровня с безопасным ускорением

195

0.4g, что экономически невыгодно, либо разрабатывать и внедрять технические решения, позволяющие снизить ускорения до безопасного уровня и при расчётной сейсмичности 8 баллов. С учетом конструктивных особенностей ОК и технологических требований к ним из средств активной сейсмозащиты целесообразно использование демпферов упруго-фрикционного типа, применение которых должно привести к снижению динамической реакции сооружения за счёт поглощения демпфирующими устройствами энергии, передаваемой сооружению в процессе сейсмических колебаний. В качестве таких решений были рассмотрены различные системы активной сейсмозащиты, в том числе и гасители колебаний.

С целью изучения влияния затухания на снижение реакции ОК рассмотрены различные расчётные динамические модели: линейно-упругая модель консольного типа с сосредоточенными массами (7 степеней свободы), одномассовый упруго-пластический осциллятор, а также многомассовая линейно-упругая система с растяжками (рис. 5). Учет упруго-пластических      свойств      ограничен      простейшей      диаграммой деформирования (Прандля), а затухание принято в форме упруго-вязкого сопротивления. Внешнее воздействие задано согласно п.2.26 СНиП II-7-81 акселерограммами землетрясений - Бухарест (1977) и Газли (1976), масштабированными относительно максимальных амплитуд ускорений до уровня 8 баллов (0.2g). Использована также акселерограмма землетрясения Лома - Приета (1989, М=7.1, Δ=97 км, J= 8, уo=254см/с2) с параметрами, близкими к параметрам зоны ВОЗ для г. Ангарска - Приморская (субширотная), №20 (М=7.0, Δ=90-105км). Интегрирование уравнения колебаний динамических моделей при сейсмических воздействиях выполнялось методом линейного ускорения и методом Рунге-Кутта по программам "Динамика-2" и "Сейсмика", разработанным в ИЗК СО РАН.

Рис. 5. Многомассовая линейно-упругая система с растяжками. 196

Расчетно - теоретический анализ поведения ОК с использованием различных динамических моделей при расчётных сейсмических воздействиях интенсивностью 8 баллов показал: (1) указанное технологическое ограничение по ускорениям не выдерживается, в силу чего оказалось необходимым для ОК в целях снижения реакции введение системы активной сейсмозащиты; (2) максимальная реакция ускорения ОК без растяжек (подкосов) не превышает безопасный уровень 0.4g при затухании 18% от критического; при надлежащем подборе сечения растяжек (подкосов) безопасный уровень может быть достигнут при затухании 8 % от критического.

Наряду с выполненным исследованием влияния затухания на реакцию ОК, проведен также сравнительный анализ эффективности сейсмозащитных систем с повышенным демпфированием и с гасителями колебаний (ГК) при сейсмических воздействиях с расчетной сейсмичностью 8 баллов. Анализ результатов показал, что с помощью только рассмотренных средств возможно снижение реакции опорной конструкции в 1.8 раз для системы с повышенным демпфированием и в 2.2 раза для системы с ГК по сравнению с допустимым ускорением 0.4g; наблюдается также снижение по скоростям в 2.1-2.7 раза и по перемещениям в 2.8-3.8 раза. Дополнительная устанавливаемая масса на условное количество (1000) опорных рам в случае применения упруго-фрикционной системы с демпферами сухого трения составит 70 тонн по сравнению с 600 тоннами - в случае применения динамических гасителей, что говорит не в пользу последних.

Проведенный расчетно-теоретический анализ показал, что затухание существенно влияет на снижение реакции ОК при сейсмических воздействиях. Существует большое количество конструктивных решений, с помощью которых это влияние возможно осуществить в заданных пределах. Однако условность динамических моделей, отсутствие информации о нелинейных процессах при колебаниях опорной конструкции, тем более с системой активной сейсмозащиты, известная неопределённость задания сейсмических воздействий, отсутствие экспериментальных данных о поведении опорной конструкции при воздействиях интенсивностью 8 баллов и выше делают затруднительной оценку степени адекватности результатов математического моделирования параметрам колебания прототипа при реальных сейсмических воздействиях интенсивностью 8 баллов. Для принятия ответственного технического решения, с точки зрения обеспечения безопасности действующего производства и требований экономической эффективности, становится обязательной экспериментальная проверка принятых вариантов сейсмозащиты, в том числе и вибрационные испытания опытного фрагмента.

197

Заключение

В последние годы в сейсмических районах Иркутской области при строительстве зданий различного назначения реализован ряд систем активной сейсмозащиты. К их числу относятся жилые дома на кинематических фундаментах конструкции ЦНИИСК и КазНИИССА (Иркутск, Шелехов,      Усолье-Сибирское),      здание      детских      яслей-сада      на сейсмоизолирующих скользящих опорах и школа на 16 классов на сейсмоизолирующих резинометаллических опорах (Еланцы); произведена реконструкция и сейсмоусиление с применением резинометаллических опор здания Госбанка в г. Иркутске. В Северобайкальске (Республика Бурятия) при строительстве 5-этажных жилых домов серии 122с с выключающимися связями ЦНИИСК проведены вибрационные испытания опытного объекта с помощью машины малой мощности ВИД-12.

Таким образом. Иркутская область послужила своего рода полигоном для экспериментального строительства зданий с современными средствами активной сейсмозащиты и сейсмоизоляции. Строительство зданий с активной сейсмозащитой проводилось практически при отсутствии данных о реальном поведении таких систем при сильных землетрясениях. Ни на одном из названных объектов не были проведены полномасштабные натурные испытания с высоким уровнем динамического нагружения (например, вибрационные), которые позволили бы определить: (1) порог срабатывания системы активной сейсмозащиты; (2) фактическое значение коэффициента сейсмоизоляции с учетом жесткости неконструктивных элементов; (3) рациональную область применения данной системы сейсмозащиты.

Полагаем, что развитие такого важного направления в строительстве, как применение систем активной сейсмозащиты, должно осуществляться в рамках экспериментального строительства с соответствующим научно - техническим сопровождением и проведением полномасштабных натурных испытаний на зданиях - представителях.

Литература

1. Поляков B.C., Килимник Л.Ш., Черкашин А.В. Современные методы сейсмозащиты зданий. - М.: Стройиздат, 1989. - 320 с.

2. Брянпева Н.В., Ордынская А.П., Попова Л.П., Хороших В.Г. Комплексное исследование экспериментальных общественных зданий серии 135 с системой сейсмоизолирующих скользящих опор в 9-балльном районе Иркутской области // Строительство и архитектура. Сер. Сейсмостойкое строительство: Экспресс- информ. - М.: ВНИИНТПИ, 1991. Вып. 8.-С. 21-26.

198

3. Килимник Л.Ш., Брянцева Н.В., Ордынская А.П. Сейсмическая реакция зданий с системами сейсмоизолирующих скользящих опор // Строительство и архитектура. Сер. Сейсмостойкое строительство-Экспресс - информ. - М.: ВНИИНТПИ, 1992. Вып. 3-4. - С 3-6

4. Елисеев О.Н, Уздин А.М. Сейсмостойкое строительство Учебник в 2 кн. - С.-П: ПВВИСУ, 1997. -193 с, 194 с.

5. Материалы 12-й Всемирной конференции по сейсмостойкому строительству (Окленд, Новая Зеландия, 31 января-4 февраля 2000 г)

6. Айзенберг Я.М. Сооружения с выключающимися связями для сейсмических районов. - М.: Стройиздат, 1976. - 232 с.

199