Бугаевский Г.Н. Вековые юбилеи и перспективы снижения сейсмической опасности // Сейсмологический мониторинг в Сибири и на Дальнем Востоке (100-летие сейсмической станции “Иркутск”). - Иркутск, 2002. - С. 165-171.

ВЕКОВЫЕ ЮБИЛЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Бугаевский Г.Н.

Крымская академия природоохранного и курортного строительства (КАПКС),

г.Симферополь, (0652) 25 20 48, gnbug@mail.strace.net

Аннотация

Рассмотрена роль сейсмической станции “Иркутск” и ее заведующего — профессора А.А. Трескова в развитии сейсмических наблюдений и исследований в Сибири и на Дальнем Востоке, в подготовке кадров физиков-сейсмологов высокой квалификации. Сформулированы основные проблемы, в решении которых методы исследований современной сейсмологии, как раздела физических наук, должны играть определяющую роль.

Двадцатый век был веком формирования физических методов наблюдений сейсмических явлений и математического анализа их результатов. Заметную роль в этом процессе сыграла сейсмологическая наука, сложившаяся на востоке страны.

Сейсмическая станция “Иркутск” является одним из первых учреждений Академии наук в Сибири. Открытие ее в самом начале века сказалось на развитии сейсмологических наблюдений в регионе - в Кабанске, временно в Маритуе, затем в Кяхте, а после Муйского землетрясения -быстрое развитие сейсмологических исследований в обширной зоне Байкальского рифта. Организация академического Института земной коры привела к интенсивному развитию инженерно-сейсмических исследований. И в становлении сейсмической станции “Иркутск” как учреждения Академии наук, и в развитии сейсмологии на востоке страны велика роль Андрея Алексеевича Трескова. Около 40 лет он заведовал этой станцией, был инициатором развития сейсмических наблюдений на востоке страны и создания Комиссии по сейсмическим наблюдениям в Сибири и на Дальнем Востоке. В течение ряда лет он был председателем Комиссии по Единой системе сейсмических наблюдений СССР. Заведуя сейсмической станцией и одновременно кафедрой теоретической физики и механики Иркутского университета, А.А. Тресков организовал в университете подготовку физиков-сейсмологов и более 20 лет осуществлял ее. Его ученики, многие из которых стали кандидатами и докторами наук, работали и продолжают работать в Сибири, на Дальнем Востоке, в европейской части стран СНГ, в том числе в Москве.

Юбилей сейсмической станции “Иркутск” фактически совпадает со столетием инструментальных телесейсмических наблюдений, начатых в России под руководством Б.Б. Голицына. Многие из задач, сформулированных им 90 лет назад, решены. Вместе с тем, казавшийся возможным и

165

близким прогноз времени землетрясения теперь представляется все менее реальным. Этот прогноз как результат научной аналитической экстраполяции в будущее закономерностей, установленных по результатам ретроспективных исследований, может потребовать такого глубокого понимания планетарных геодинамических процессов, такого детального знания внутреннего строения и свойств материала Земли, которого едва ли можно достичь в ближайшем будущем. Тем важнее участие в глобальных геодинамических изысканиях материалов наблюдений таких станций, как “Иркутск”, расположенной в центре континента при весьма неоднородной и низкой плотности прилегающей сейсмической сети, по существу, на краю ее обширного “вакуума”, работающей непрерывно в течение всего периода глобальных инструментальных наблюдений.

В связи с отмеченными трудностями прогноза времени землетрясения первостепенную важность приобрела проблема снижения сейсмической опасности для человека и его материальных ценностей. Поэтому, наряду с задачами геодинамического характера, большие силы были сосредоточены на решении задач обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений, первая научная постановка которых осуществлена также сто лет назад, в 1900 году. 60-70 лет назад эта проблема была сформулирована как задача динамики колебательных систем. Очевидная необходимость такой постановки на существовавшем тогда уровне теории и вычислительных возможностей не могла быть подкреплена расчетами реакции сооружения как системы со многими степенями свободы на сейсмическое воздействие. Поэтому она была подменена оценкой сейсмической опасности путем формулировки требований к прочности сооружений и разработки карт сейсмического районирования территорий. И то, и другое, имеющее в качестве основы, по существу, эмпирические данные, закрепилось в Строительных нормах и правилах. Кстати, районирование сейсмической опасности стало называться прогнозом места и энергии землетрясения, что в некоторой степени уменьшило степень социальной неудовлетворенности неудачами прогноза времени землетрясения.

Вместе с тем, возникают новые теоретические решения, технические возможности и эмпирическая информация, которые позволяют последовательно развивать динамический подход и сделать его, по существу, достаточным для решения проблемы сейсмостойкости. Однако возможность оперативного внедрения результатов этих исследований утрачена; в значительной мере потерян стимул самих исследований, так как проектирование и строительство стали возможными только при соблюдении действующей (в течение десятков лет!) редакции правил. Таким образом, узаконение СНиП'а со временем привело, как это часто бывает в подобных случаях, к консервативности и даже реакционности его роли.

166

Сейсмическое районирование позволило выделять площади, на которых нельзя или не рекомендуется возводить сооружения. По существу, это эпицентральные участки сейсмогенных зон, на которых воздействие сил инерции при землетрясении приводит к ударному разрушению или повреждению сооружений. Вместе с тем, обширные территории, прилегающие к эпицентральным участкам сильных землетрясений, характеризуются не ударным, а резонансным разрушением сооружений, что должно учитываться в нормативных документах. Попытаемся рассмотреть этот вопрос подробнее.

Оценка сейсмической опасности конкретной территории осуществляется в настоящее время на основе нескольких источников информации:

карт сейсмического районирования; записей, по возможности, всех (сильных и слабых, местных и удаленных) землетрясений для научных проблем сейсмологии на академических сейсмостанциях; записей сильных землетрясений на инженерно-сейсмометрических станциях; записей реакции сооружения на специальные механические воздействия или шумы; результатов модельных расчетов частот и форм главных колебаний сооружения. Нетрудно показать, что эти источники информации не имеют аналитической связи, существуют, так сказать, сами по себе.

Современные карты сейсмического районирования всех масштабов строятся в единицах макросейсмической балльности или в величинах максимальных сейсмических ускорений. Они дали богатый материал, касающийся распределения интегрального макросейсмического воздействия по территориям стран. Однако они не содержат информации о спектральном составе сейсмических колебаний. Нецелесообразно говорить об учете спектральных особенностей колебаний грунта в масштабах карт ОСР. Но в масштабах карт ДСР и, тем более, СМР подразделение территорий по спектральным характеристикам динамических воздействий (“сейсмическое спектрально-динамическое зонирование” [1]) возможно и необходимо.

Записи, полученные на станциях, в большей или меньшей степени отражают частотный спектр движения маятников сейсмоприемников, возбуждаемого движением их оснований. По записям можно определить и пространственные законы движения, и их спектры для самих оснований путем решения обратной задачи сейсмометрии. Однако во многих странах, в том числе в СНГ, решение этой задачи не является обязательным в практике наблюдений. Если, кроме этого, аппаратура не прошла метрологической калибровки (что имеет место в государствах СНГ), нельзя говорить об “истинности” параметров колебаний и, следовательно, о правомочности использования сейсмологических и инженерно-сейсмометрических записей при разработке Строительных норм и правил.

167

Сильные искусственные механические воздействия, включая работу вибромашин, необходимы для испытаний образцов серийного строительства, Однако они нецелесообразны для изучения сейсмостойкости функционирующих сооружений, так как приводят к ускоренному развитию в сооружении микронарушений, снижающих его сейсмостойкость.

Математический расчет последствий сейсмического воздействия сводится пока к отысканию распределения в сооружении статических сил, которые отвечают максимальному ускорению грунта при землетрясении с максимальной (по карте СР) интенсивностью в данном регионе. Нетрудно показать, что использование коэффициента динамичности не имеет отношения к изучению развития резонанса в сооружении и вносит в расчеты сейсмической силы произвол и неопределенность.

Таким образом, между оценкой спектра очага и расчетом частот главных колебаний сооружения имеет место явный провал, разрыв логической цепи. Источники информации о сейсмической опасности (карты СР, сейсмические записи и теоретические расчеты колебаний сооружения) не имеют того общего, на базе чего их можно было бы связать количественно.

Для восстановления логической цепи таким общим может служить спектр истинного движения грунта в сейсмической волне. В общих словах это можно представить следующим образом. Если по записям многих землетрясений найти истинные сейсмические движения поверхности Земли в районах населенных пунктов и соответствующие спектры, то огибающая этих спектров определит и частотный, и амплитудный состав опасного сейсмического воздействия. Однако определить по наблюдению реальных сейсмических событий спектры истинного движения грунта в любой точке любого населенного пункта в сейсмоопасных зонах страны практически невозможно. Для большинства регионов Земли, в том числе стран СНГ, ни о какой интерполяции спектрально-динамического поля между пунктами существующих наблюдений не приходится говорить, так как расстояния между ними составляют десятки и сотни километров (за исключением зоны Калифорнии).

Выход из положения может дать методика сейсмического спектрально-динамического зонирования (ССДЗ). Основу технологии работ составляют многоточечные трехкомпонентные наблюдения реакции объекта на сейсмическое, механическое воздействие с помощью идентифицированной, метрологически калиброванной сейсмометрической аппаратуры в достаточно широком диапазоне частот. При этом используется трехкомпонентная цифровая запись движения маятников в каждом пункте в память компьютера. Если сейсмоприемники имеют индуктивные преобразователи, то записями являются велосиграммы. Скорости колебаний участка грунта (или сооружения) определяют кинетиче-

168

скую энергию колебаний. Очевидно, максимумам спектров велосиграмм отвечают максимальные значения кинетической энергии движений грунта на определенных частотах. Влияние очага и глубокой среды на все лучи, выходящие к близким точкам наблюдений, с высокой точностью одинаково. Поэтому систематическое различие спектров между смежными пунктами многоточечной системы относится к свойствам участков приповерхностных слоев.

На базе цифровых записей можно относительно просто выявить в пределах территории зоны максимумов и минимумов спектров колебаний грунта и выполнить динамическое зонирование участка. Выявляя невязки спектров в разных частотных диапазонах, можно строить карты относительного спектрально-динамического зонирования.

Как показывает опыт, применение методики ССДЗ имеет смысл только при использовании метрологически калиброванной аппаратуры. По ряду причин сейсмоприемники и в целом сейсмометрические каналы академических сейсмостанций и станций инженерно-сейсмометрической службы не имеют норм Госстандарта.

С целью стандартизации наблюдений на кафедре механики и сейсмостойкости сооружений КАПКС разработан и изготовлен стенд для испытаний и калибровки сейсмометрической аппаратуры, который систематически проходит аттестацию в Крымском центре стандартизации, метрологии и сертификации. С его помощью обеспечивается высокая идентичность сейсмометрических каналов и калиброванные результаты регистрации движения точки наблюдений.

Программное обеспечение комплекса ССДЗ предусматривает возможность определения спектров истинных смещений, скоростей и ускорений [2]. Таким образом, если в данном населенном пункте имеется постоянный пункт или созданы временные 1-3 пункта сейсмологических наблюдений, сеть наблюдений ССДЗ позволит построить интерполяционную систему точек наблюдений с экспериментально определяемыми спектрами “истинных” ускорений грунта. Это же может быть сделано и для любой строительной площадки или участка территории.

Цуг сейсмических волн возбуждает колебания грунта и связанного с ним фундамента. Сооружение оказывается при этом в подвижной неинерциальной системе отсчета. Сила, действующая на произвольную точку сооружения (“сейсмическая сила”), в подвижной системе отсчета определяется выражением

F̅= ma̅ -ma̅0-ma̅k-ma̅R

Здесь ma̅ - сила, действующая на точку в неподвижной системе отсчета (ma̅=mg̅);-ma̅0;-ma̅K;-ma̅R      - силы инерции, связанные с поступательным и вращательным движениями подвижной системы в абсолютной системе. Колебательное движение около начального положения

169

равновесия характеризуется своими спектральными свойствами, которые определяются упругими и неупругими свойствами грунта. Ускорения Кориолиса и Ривальса и определяются положением и относительной скоростью точек грунта или сооружения в подвижной системе координат, а также вращением подвижной системы в абсолютной.

Нетрудно показать, что крутильная составляющая сейсмического движения грунта может определять на разных частотах локальное воздействие на отдельное сооружение или общее воздействие, единое для целого микрорайона. Крутильные движения грунта и сооружения в сейсмической волне пока нечем регистрировать, поэтому ими приходится пренебрегать. Три остальных составляющих сейсмического движения мы умеем регистрировать калиброванной аппаратурой, в связи с чем интерполяционная система наблюдений для ССДЗ реальна.

Зная ускорение истинного движения грунта в сейсмической волне как векторную функцию времени, мы можем определить силу сейсмического воздействия и во временной, и в частотной областях, т.е. найти импульс сейсмической силы и спектр динамического воздействия в любом интервале времени.

Это позволяет с помощью ССДЗ поставить разработку норм и правил сейсмостойкого строительства на спектральную основу и решать задачу сейсмостойкости как региональную, для конкретных условий данной сейсмоопасной территории.

Применяя методику ССДЗ к существующему сооружению, можно построить систему относительных спектров воздействий для точек пространства сооружения. Поскольку спектр истинного ускорения грунта в пункте расположения здания на основании использования методики ССДЗ известен, спектры ортогональных компонент истинного ускорения точек сооружения также определимы. Отсюда находятся спектры компонент сейсмических сил в конкретных точках сооружения, что позволяет решить вопрос о достаточности прочностных характеристик в пространстве: три координаты сооружения и относительная частота собственных и вынужденных колебаний.

Использование ССДЗ дает количественную основу выявлению зон, пригодных для возведения сооружений с различными спектральными свойствами, и может составить базу для новых правил сейсмостойкого строительства.

Такова перспектива объединения результатов сейсмологических и инженерно-сейсмометрических исследований в единую программу работ по снижению сейсмической опасности и сейсмостойкости сооружений. Ее составными элементами являются :

•аппаратура и методика калибровки сейсмометрических каналов,

•выполнение детальных исследований как на естественных территориях

170

(в том числе на площадках промышленных объектов), так и в искусственных сооружениях,

•программные комплексы перехода от материалов наблюдений к истинному движению, построения карт и пространственных схем распределения спектров колебаний в объекте,

•методика теоретического расчета главных частот и форм колебаний объекта, расчета поля перемещений (см., например, [3]). Таким образом, к концу первого столетия инструментальной сейсмологии, на наш взгляд, сложилось два основных направления исследований:

1) комплекс работ, направленных на обоснование модели планетарных геодинамических процессов (изучение внутреннего строения Земли, пространственного распределения свойств вещества, временных изменений геофизических, в том числе сейсмических, полей);

2) разработка основ модели динамического взаимодействия волнового сейсмического поля в среде и деформируемых сооружений на ее поверхности.

Литература

1. Бугаевский Г.Н., Бугаевский А.Г. Сейсмическое спектрально-динамическое зонирование территорий и сооружений // Будiвельнi конструкцii, вип. 53, кн. 1. - Киiв: НДIБК, 2000. - С. 69-77.

2. Бугаевский Г.Н., Литвинова Э.В. Универсальный метод решения обратной задачи сейсмометрии // Геофиз. журн. - 2002. - 24, № 1. - С. 120-123.

3. Егупов В.К., Егупов К.В., Лукаш Э.П.. Практические методы расчета зданий на сейсмостойкость. - Киев.: Бущвельник, 1982. -144 с.