Демин Э.В., Панов А.Б. Первые итоги сейсмической паспортизации зданий и сооружений г. Улан-Удэ. - Улан-Удэ. - 1998. - 64 с.

________________________________________________________

Восточно-Сибирский государственный технологический университет

Лаборатория сейсмостойкого строительства

Подготовлено по заказу Управления архитектуры и градостроительства Мэрии г.Улан-Удэ Издано Госкомитетом по Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия

Э.В. Демин

А.Б. Панов

Первые итоги сейсмической паспортизации

зданий и сооружений

г.Улан-Удэ

1993-1997 гг.

Улан-Удэ

1998

Сод ержание.

От Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия.    						4

Введение.    							5

1 .К оценке сейсмичности территории г.Улан-Удэ.          			6

2. Общие сведения об обследованных зданиях и сооружениях г.Улан-Удэ. 8

3. Основные несоответствия обследованных зданий и сооружений современным антисейсмическим требованиям.    			21

4. Оценки технического состояния и сейсмостойкости.        		36

5. Обобщающие констатации и выводы.    				43

Заключение.          							45

Указатель нормативных актов, материалов обследований и

специальных изданий.      						58

4

От Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия

Уважаемые читатели!

Республика Бурятия территориально расположена в Байкальской рифтовой зоне, являющейся самой сейсмоактивной на территории Российской Федерации. Это обуславливает необходимость заблаговременного проведения в городах и населённых пунктах республики специальных мероприятий с целью снижения размеров негативных последствий от периодически происходящих землетрясений. Они, проявляясь непредсказуемо, сопровождаются повреждениями и разрушениями зданий и сооружений под воздействием возникающих при этом инерционных нагрузок.

Состояние зданий и сооружений после землетрясения, оцениваемое различными степенями повреждения, зависит, прежде всего, от степени их сейсмостойкости и интенсивности землетрясения. При этом под сейсмостойкостью понимается способность зданий и сооружений воспринимать порождаемые землетрясением инерционные нагрузки, сохраняя свои основные эксплуатационные качества.

Согласно Международной модифицированной шкале сейсмической интенсивности (MMSK-86) здания и сооружения подразделяются на две группы: здания и типовые сооружения традиционной постройки (без антисейсмических мероприятий) и здания и типовые сооружения, относящиеся к сейсмостойкому строительству ( с антисейсмическими мероприятиями).

По нормативным установления” строительства классификация зданий проводится по такому признаку, как конструктивная их принадлежность: монолитные, крупнопанельные, каркасно-панельные, крупноблочные, объёмно-блочные, кирпичные и деревянные. Их сейсмостойкость, согласно шкале MMSK-86, можно принять равной не менее: монолитных - 7, крупнопанельных, каркасно-панельных, крупноблочных и объёмно-блочных - 6,5, кирпичных - 6 и деревянных хорошей постройки -6,5 баллов.

Предлагаемое издание является ещё одним нашим необходимым методическим пособием для деятельности заинтересованных ведомств, комиссий по чрезвычайным ситуациям и органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при решении вопросов предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных землетрясениями, снижения их риска и смягчения последствий.

Председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС РБ, член-корреспондент Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности

полковник      В.И. Шишков.

5 Введение.

Трагические последствия землетрясений последнего десятилетия-Спитакского, в японском Кобэ , Нефтегорского и других подняли на уровень широкого общественного обсуждения и первоочередных государственных планов острейшую проблему обеспечения сейсмической безопасности населения в сейсмически опасных районах России.

Привлечено было внимание и к высокосейсмичной территории Бурятии. В сентябре 1989 г. впервые вышло отдельное Постановление Совета Министров Бурятской АССР , касающееся организации сейсмической защиты населения , зданий и сооружений республики1. В декабре 1992 г, Правительство Российской Федерации выпускает Распоряжение о проведении в 1993-1995 гг. неотложных мероприятий по обеспечению сейсмобезопасности в Республике Бурятия2 , во исполнение которого Совет Министров Бурятии в мае 1993 г. выпустил соответствующее Постановление3 с приложением “Программы неотложных мероприятий по обеспечению сейсмобезопасности в Республике Бурятия в 1993-1995 гг.”. Продолжением и развитием планируемых в том же направлении действий стало Постановление Правительства Республики Бурятия , вышедшее в августе 1995 г с приложением “Программы неотложных мероприятий по обеспечению сейсмобезопасности в Республике Бурятия в 1995-2000 гг.” 4. Одним из реализованных мероприятий последней программы явилась подготовка Мэрией столицы республики её подпрограммы - “Сейсмобезопасность г.Улан-Удэ” [92].

В настоящее время действует Федеральная целевая программа "Сейсмобезопасность Республики Бурятия на 1999-2000 гг. и на период до 2010 года", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации №1474 от 11.12.1998 г., в которой предусмотрены ещё более масштабные, чем в предыдущих подобных документах, меры по обеспечению сейсмической безопасности населения республики и сделан акцент на конечную их цель - повышение сейсмостойкости зданий и сооружений.

Сегодня весьма важно сознавать и учитывать всё возрастающую сейсмическую уязвимость столицы Бурятии - города , 400-тысячное население которого за последнее сто лет увеличилось почти в 50 раз, а в недалеком будущем может составить почти половину населения республики. Последствия возможных сильных землетрясений в городе могут существенно усугубиться из-за сурового климата. Уязвимость города повышают: общее увеличение населения и отдельных его сосредоточении , усложнение инфраструктуры , нарушения в больших масштабах векового состояния грунтов , естественный износ и неудовлетворительная эксплуатация большинства массовых зданий старой постройки , низкое качество строительства и эксплуата-

1 Постановление Совмина Бур АССР от 18.09.89r. №180.

2 Распоряжение Правительства РФ от 30 дек. 1992 г. №2444-р

3 Постановление Совмина РБ от 17 05.93 г. №194.

4 Постановление Правительства РБ от 28.08.95 г. №307.

6

ции новых зданий . возведение все большего числа объектов повышенной. риска (высоких зданий , сооружений с хранилищами опасных веществ и т.п.), некоторые другие факторы.

В современных условиях города даже редкие землетрясения , которые в прошлые века вызывали в добротной деревянной . с редкими каменными строениями , застройке лишь звон колоколов - скрип срубов и отдельные повреждения печных труб- могут быть чреваты серьезными последствиями. В случае же землетрясений , подобных Цаганскому - Провалу на Байкале 1862 г. [8] или Среднебайкальскому 1959 г. [91], очень большой    беды не избежать , если не предпринять экстренные и неотложные меры по сейсмической защите города.

Составители данного изложения преследовали следующие цели:

собрать наиболее полные материалы по различного уровня инженерным обследованиям последних лет зданий и сооружений города:

на основе этих материалов с единых позиций и в связи с высокой сейсмичностью территории города , кратко характеризовать техническое состояние и оценить антисейсмические возможности обследованных зданий и сооружений города. Главной же задачей было создание объективной базы данных , необходимой для принятия решений при планировании и осуществлении неотложных организационных, технических и экономических мер по сейсмической защите города,

Эта работа подготовлена лабораторией сейсмостойкого строительства Восточно-Сибирского государственного технологического университета (ЛСС ВСГТУ) по заказу Управления архитектуры и градостроительства Мэрии г.Улан-Удэ и предназначена для широкого круга административных и технических работников города, в той или иной степени ответственных за эксплуатацию, техническое состояние и сейсмическую безопасность зданий и сооружений.

58

Указатель нормативных актов , материалов обследований и специальных изданий

1. Акт [осмотра территории , фасадов , конструкций , интерьеров , а также санитарно-технического , противопожарного и технологического оборудования зданий Бурятского Государственного ордена Ленина театра оперы я балета] Подписи С.М. Шотин , А. М.Герштейн , А.А.Вяземский , Э.А.Шодонов и др / Совмин БурАССР -Улан -Удэ , 1973 - Машинопись. -10с

2. Акт технического осмотра памятника архитектуры федерального значения

- театра оперы и балета. Подписи. А.С. Пискунов, П.Г. Зильберман, Н.А.Петунова, В. К. Гурьянов и др./ Минкультуры РБ - Улан -Удэ ,!995 - Машинопись. - 5 с.

3. Акт технического осмотра состояния памятников архитектуры при переходе его в пользование и установления необходимых ремонтно-реставрационных работ по архитектурному памятнику. Сост. П.Костырев - Улан-Удэ, 1958. - Машинопись - 4 с

4 Акт технического состояния памятника истории и культуры. Дом политпросвещения (Госфилармония). Сост. В.К.Гурьянов / НПЦ охраны пам-в РБ. - Улан -Удэ ,1995 - Машинопись. - 7 с.

5. Байко М.Д. Диагностика повреждений и методы восстановления эксплуатационных качеств зданий. - Л.: Стройиздат, 1975. - 333 с.

6. Волынский М.Л . Комплексное инженерное обследование памятников архитектуры / Архитектурное наследие и реставрация, - М., 1966. - С. 32-39, ил.

7. Государственный ордена Ленина Бурят-Монгольский театр оперы и балета.

- Улан-Удэ, 1953. - офии-й альбом фотографий,

8. Демин Э.В. Свод сведений о землетрясениях Удинска - Верхнеудинска -Улан -Удэ. Макросейсмические данные с примечаниями / ЛСС ВСГТУ, - Улан -Удэ , Комитет ГО и ЧС РБ ,199б. - 75 с., ил

9. Демин Э.В., Панов А.Б. Инженерное обследование с учетом сейсмичности зданий (сооружений)-памятников Бурятии / ЛСС ВСГТУ , РИО ВСГТУ. - Улан -Удэ,1998. -241 с., ил.

10. Демин Э.В., Панов А.Б. Инженерное обследование с учётом сейсмичности зданий (сооружений)-памятников Бурятии / ЛСС ВСГТУ. - Улан -Удэ - 242 с., ил.

11 Диваков В.И. Карта геодинамических зон (территория г.Улан -Удэ). Пояснительная записка. - М,: Кооператив Науч.-техн. ГД-Сервис , 1990. - Машинопись. -3 с - карта.

12. Дополнение к техническому отчёту об инженерно-геологических условиях площадки аварийного дома №5 на проспекте Победы , расположенного в Советском районе г.Улан-Удэ. Инженерно-геологические изыскания / ВОСТСИВТИСИЗ - Улан -Удэ ,1975. - Т. 2. - Машинопись. - 12 с

13. Заключение о результатах бурения скважины по выявлению пустот около дома №5 по проспекту Победы Инженерно-геологические изыскания / ВОСТСИБТИ-СИЗ - Улан -Удэ ,1976 - Машинопись. - б с.

14. Заключение о результатах контрольного бурения скважины на аварийном доме №5 по проспекту Победы. Инженерно-геологические изыскания / ВОСТСИБТИ-СИЗ. - Улан -Удэ ,1975 - Машинопись и схемы. - 14 с.

15. Заключение о силе сейсмических явлений в районе города Верхнеудинска и о необходимых мероприятиях при возведении зданий Верхнеудинского паравозо-ремонтного завода НКПС. Сост. проф. В.О.Цшохер. - 1933. -Машинопись. -3 с.

16. Заключение о техническом состоянии конструкций здания гидрохимлабо-ратории в г.Улан-Удэ.Исп-ли: В.Н.Уланов, П.К.Хардаев, А.Б.Панов, А.В. Кирпичников и др./Кооператив Технолог, ВСТИ . - Улан-Удэ .1990. - Машинопись - 24 с. ,ил

59

17 Заключение о техническом состоянии конструкций здания хлораторной очистных сооружений г.Улан-Удэ Исп В. Н.Уланов, П. К. Хардаев, А.Б. Панов , О.Ц.Цыдендамбаев, А В.Кирпичников / НТТМ Байкал - Улан -Удэ , 1590 - Машинопись. - 26 с.. ил.

18. Заключение о техническом состоянии стен здания школы -№41 в Железнодорожном районе г Улан-Удз Исп В Н Уланов. ПК.Хардаев. А. Б. Панов, А. В. Кирпичников и др ./ НТК Технолог . ВСТИ - Улан -Удэ . 1991 - Машинопись - S3 с . ил

19. Заключение по вопросам строительства Верхне-Удинского Паравозо-ремонтного завода Сост. проф. Келдыш. -1933. -Машинопись -2с.

20. Заключение по обследованию технического состояния и рекомендации по повышению сейсмостойкости здания-памятника по ул. Ленина 44 г. Улан-Удэ. Исп. Э. В. Демин. А. Б. Панов  ЛСС ВСГТУ - Улан -Удз . 1993 - Машинопись - 19 с ил.

21. Инженерное обследование и оценка технического состояния перекрытия над 1-м этажом общежития №1 БГУ по ул.Сух-э-Батора 6 г. Улан-Удэ. Исп-ли Э В Демин. А Б Панов / ЛСС ВСГТУ. - Улак -Уаэ . 1998 - Машинопись .-11с. ил.

22. Инженерно-сейсмический банк данных о зданиях (сооружениях) -памятниках      культуры Республики Бурятия / Инф-й листок Сост Э.В Демин, А.Б.Панов / БурЦНТИ - Улан -Удэ ,1998. - №2-98. - 4 с.

23. Инженерно-техническое обследование Гостиного ряда.    Пояснительная записка. Рук-ль Р. И.Рыков -Улан-Удэ ВСТИ , 1989. -Т. 3. - Кн. 1,2и3 -Машинопись.

24. Инженерно-техническое обследование Одигитриевского собора. Исп-ли Р.И. Рыков , А.А.Малаткин / НИС ВСТИ - Улан-Удэ .1989. - Т. 1. - Кн. 1. - Машинопись.-14 с.

25. Инструкция по проектированию гражданских и промышленных зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах. - М-Л.: Госиздат стр-й лит-ры , 1940

- 28 с , ил.

26. Инструкция по проектированию и строительству зданий и сооружений. возводимых в сейсмических районах в условиях военного времени.    И-82-43. - М .: Стройиэдат Наркомстроя, 1943. -31с., ил.

27. Колотилкин В. М. Проблемы долговечности и надёжности жилых зданий.

- М.: Знание, 1969. - 47с.

28. Краткая экспертная оценка культурной значимости , условий площадки и технического состояния сооружений Оперного театра г Улан-Удэ Эксперты Э.В. Демин, А.Б. Панов / ВСГТУ. - Улан-Удэ , 1996. - Машинопись. - 2 с.

29. Курмаев А. М. Сейсмостойкие конструкции здании Справочник-Кишинев, 1989 - 181 с.

30. Кутуков В. Н. Реконструкция зданий - М. “Высшая школа” ,1981 -с.18. 31. Магазин “Оптика” Усиление конструкций перекрытия и стен Архитек-турно-строительные решения / АО Бурпроект - Улан-Удэ ,1996.

32. Малые формы Театр в г Улан-Удэ / Бурстройпроект -Улан-Удэ. 1950 (?). - арх-стр-е чертежи - л л. 1-7 и др.

33. Методические рекомендации по инженерному анализу последствий землетрясений - М . : ЦНИИСК. МСССС,1981 - 78 с.

34. Методическое пособие по паспортизации зданий и сооружений в сейсмических районах -Петропавловск-Камчатский ДальНИИС , 1990 - Машинопись. - 94 с

35. Муниципальное предприятие “Стоматологическая поликлиника” Канализация / АО Бурпроект - Улан-Удз . 1996.

36. Напетваридзе Т П Экспертная оценка сопротивляемости памятников архитектуры сейсмическим воздействиям /' Строительство в особых условиях // Экспресс информация Строительство и архитектура - М ВНИИИС, 1983. - Вып. 9. - С 33-35.

37. НиТУ 120-55 Нормы и технические условия проектирования каменных и армокаменных конструкций - М.: Госстройиздат . 1955. - С. 10,22.

60

38. Обследование (экспертиза) состояния строительных конструкций корпусов №1 и №6 ВСГТУ. Исп . Э.АШодонов, А.Б.Панов / ВСГТУ. Улан-Удэ ,1994. - Машинопись. - 51 с., ил.

39. Обследование технического состояния здания варочного цеха Улан-Удэнского пивоваренного завода. Исп    В Н.Уланов, П.К.Хардаев, А.Б.Панов, А В.Кирпичников / Авиц. - Улан-Удэ ,1991. - Машинопись. - 62 с , ил.

40. Обследование технического состояния здания Республиканского театра кукол и Музея природы Исп. Р.И.Рыков, П.К.Хардаев, А.П.Панов и др. /ВСТИ - Улан-Удэ , 1989. - Машинопись. - 26 с.

41. Отчет о выполнении геофизических и радиологических исследований стройплощадки многоквартирного жилого дома по ул. Революции 1905 г. г. Улан-Удэ . Научн-й рук Г.И.Татьков / БГИ СО РАН - Улан-Удэ , 1995. - Машинопись, - 20 с, прилож.

42. Отчет о техническом освидетельствовании зданий прачечной и скорой помощи городской больницы №4 по ул. М.Расковой 2 . Исп. А.Б.Панов и др. / ВСТИ -Улан-Удэ , 1994. - Машинопись. - 16 с.

43. Отчёт по сейсмическому микрорайонированию территории первоочередной застройки г.Улан-Удэ. Исп. С.А Щербина, Г.А.Вознюк / Вост. - Сиб. ТИСИЗ . - Иркутск, 1983. - Машинопись. - 255 с., ил.

44. Отчет, Обследование технического состояния центрального колхозного рынка в г.Улан-Удз Исп К.И. Вартанова, П.К.Хардаев, Р.И.Рыков, АБ.Панов, В.Н. Уланов и др. / НИС ВСТИ . - Улан-Удэ , 1989. - Машинопись. - 68 с.

45. Паспорт памятника архитектуры. Театр оперы и балета г. Улан-Удэ Бурятской АССР / Минкультуры Бур АССР. - Улан-Удэ , 1957. - 4 с., ил .и черт.

46. Паспорт памятника истории . Здание “Губревкома” по ул.Ленина 29/ Про-изв-я группа по охране пам-в. - Улан-Удэ ,1986.- (типовой бланк). - 12с., ил. по сейсмическому микрорайонированию территории г Улан-Удэ (в 2-х томах). - Иркутск : ИЗК СО АН СССР, 1984. - т, 2. - кн. 1. - Машинопись. - 109 с., с ил.

47. Подьяпольский С.С., Бессонов Г.Б., Беляев Л.А. и др. Реставрация памятников архитектуры. - М.:Стройиздат,1988. - 264 с.

48. Положение по строительству в сейсмических районах (ПСП-101-51).-М.:

Госстройиздат, 1952. - 86 с.

49. Пособие по детальной паспортизации существующей застройки (первая редакция). Научн. -техн.отчет. Исп. Алексеенков А.А. - М.: ЦНИИСК,1991. - Машинопись. - 36 с.

50. Пособие по проектировнию каркасных промэданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП 11-7-81). - М.: Стройиздат , 1984. - 292 с.

51. Пояснительная записка к сейсмическому паспорту. Здание : 4 -х этажный с одноэтажным пристроем административный корпус ГП “Бурятавтодор” по ул.Советская 18 г.Улан-Удэ. Исп, Э.В.Демин, Л.С.Новикова, А.Б.Панов/ НТЦ Сейсмобезопасность. - Улан-Удэ , 1994. - Машинопись. -91с, ил.

52. Пояснительная записка к сейсмическому паспорту. Здание 4-х этажный жилой дом со встроенной библиотекой по проспекту Победы в Советском районе г Улан-Удэ. Исп. Э.В.Демин, А.Б.Панов, А.М.Полозов, В Н.Уланов, Э.А.Шодонов. / ЛСС ВСТИ. Улан-Удэ , 1993. - Машинопись и схемы - 92 с. , ил.

53. Пояснительная записка к сейсмическому паспорту Здание; жилой 4-х этажный кирпичный дом по ул. Куйбышева 24 г.Улан-Удэ. Исп. Э.В.Демин, А.Б. Панов / ЛСС ВСГТУ - Улан-Удэ , 1996. - Машинопись. - 74 с ,ил.

54. Пояснительная записка к сейсмическому паспорту. Здание;2-х этажный кирпичный детский сад №73 по ул.Гастелло 15 в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ. Исп. Э.В.Демин, А.Б.Панов / ЛСС ВСТИ , - Улан-Удэ , 1994 - Машинопись. - 67 с. , ил.

61

55 Пояснительная записка к сейсмическому паспорту. Здание-представитель :

жилой 4-х этажный кирпичный дом по ул.Каландарашвили 25 г. Улан-Удэ. Представляемая группа зданий : в количестве 2 в Советском районе г.Улан-Удэ Исп. Э.В.Демин, А.Б. Панов / ЛСС ВСТИ - Улан-Удэ ,1993 - Машинопись. - 59 с. ,ил.

56. Пояснительная записка к сейсмическому паспорту. Здание-представитель:

3-х этажное кирпичное здание школы по ул.Сухэ-Батора 5 Представляемая группа зданий в количестве 3 в Советском и Октябрьском районах г.Улан-Уяэ. Исп. Э.В.Демин, А.Б. Панов / ЛСС ВСТИ. - Улан-Удэ ,1993 - Машинопись. - 65 с. , ил

57. Пояснительная записка к сейсмическому паспорту. Здания: 3-4-х этажный производственный коорпус и другие постройки кондитерской фабрики г.Улан-Удэ по ул. Пирогова 3а. Исп. Э В.Демнн, А Б Панов. - Улан-Удэ ЛСС ВСГТУ. 1996 - машинопись - 202 с. ,ил.

58. Пояснительная записка к техническому паспорту на здание подстанции “Западная”. Исп. Э В.Демин. А Б Панов, В.Н Уланов / ЛСС ВСТИ - Улан-Удэ , 1993 -Машинопись - 25 с , ил

59. Пояснительная записка к техническому паспорту на здание подстанции “Медведчиково” (оценка сейсмостойкости). Исп. Э В.Демин, А.Б Панов, В.Н Уланов ЛСС ВСТИ , - Улан-Удэ , 1993 - Машинопись. - 32 с , ил.

60. Пояснительная записка к техническому паспорту на здание тяговой подстанции “Заудинский” (оценка сейсмостойкости)    Исп. Э.В.Демин АБ.Панов, В.Н Уланов / ЛСС ВСТИ. - Улан-Удэ , 1993. - Машинопись. - 24 с., ил,

61. Пояснительная записка к техническому паспорту на здания и сооружения подстанции    “Районная” (оценка сейсмостойкости) Исп. Э.В Демин, А.Б.Панов, В.Н.Уланов / ЛСС ВСТИ . - Улан-Удэ ,1993. - Машинопись. -61с., ил..

62. Пояснительная записка -отчет к сейсмическому паспорту Здание - памятник. Дом политпросвещения гУлан-Удэ. Исп Э.В.Демин, А.Б.Панов и др. / ЛСС ВСГТУ . - Улан-Удэ ,1996. - Машинопись - 116 с., ил.

63. Пояснительная записка -отчет к сейсмическому паспорту Здание - памятник комплекс Оперного театра г Улан-Удэ . Мастерские Исп. Э.В.Демин, А.Б.Панов . А.А Ковалев, Д.Ц. Цыденов / ЛСС ВСГТУ. - Улан-Удэ, 1996. - Т, 2 - Машинопись. - 117 с., ил.

64. Пояснительная записка-отчет к сейсмическому паспорту . Здание : Одигитриевский собор г.Улан-Удэ. Исп. Э.В.Демин, А.Б.Панов и др / ЛСС ВСГТУ - Улан-Удэ ,1994 - Машинопись. - 131 с , ил.

65. Пояснительная записка-отчет к сейсмическому паспорту . Здание: памятник истории и архитектуры по ул Ленина 29 г.Улан-Удэ (Дом Трунёва). Исп. Э.В.Демин, А.Б Панов / ЛСС ВСГТУ. - Улан-Удэ , 1997. - Машинопись. - 152 с., ил.

66. Пояснительная записка-отчет к сейсмическому паспорту.      Здание-памятник : комплекс Оперного театра г.Улан-Удэ. Аркада, террасы, балюстрады , переходы Исп-и : Э.В Демин, А.Б.Панов , А.А. Ковалев, Д.Ц. Цыденов / ЛСС ВСГТУ -Улан-Удэ ,1996 - Т 3 - Машинопись. - 142 с., ил.

67. Пояснительная записка-отчёт к сейсмическому паспорту Здание -представитель: жилой 3-х этажный кирпичный дом по ул Коммунистической 41 г.Улан-Удз Представляемая группа зданий: в количестве 5 в районах г Улан-Удэ Советском и Железнодорожном. Исп. Э.В Демин. А.Б.Панов. А.М.Полозов, В. Н.Уланов / ЛСС ВСТИ - Улан-Удэ ,1993. - Машинопись - 50 с ,ил

68. Пояснительная записка-отчет к сейсмическому паспорту Сооружение Гостиные ряды г.Улан-Удэ Исп-. Э.В Демин. А.В.Панов , В.К Гурьянов / ЛСС ВСТИ -Улан-Удэ ,1994. - Машинопись, - 152 с., ил.

69. Пояснительная записка-отчет к сейсмическому паспорту: комплекс Оперного театра г Улан-Удэ Основное здание Исп . Э.В. Демин. А. Б. Панов , А. А. Ковалев, Д.Ц.Цыденов / ЛСС ВСГТУ - Улан-Удэ . 1997 -Т 1 -Машинопись. -213 с.. ил.

62

70. Правила антисейсмического строительства. - М.: Наркомат Ком-мун-го хоз-ва Бюро стандарт-и , 1937. - 27 с.

71. Правила оценки физического износа зданий. ВСН 53-86 (р). - М.: Госгражданстрой,1983,- 72 с.

72. Проблемы Бурят - Монгольской АССР / Тр. перв. конф-и по изуч-ю про-извод-х сил Бур-Монгол АССР, - М-Л.: Изд-во АН СССР, 1935 - Т 1 - С. 347.

73. Проект “Расширение здания Политпросвещения в г.Улан-Удэ”. - Улан-Удэ: Бурятгражданпроект, 1990. - шифр 547. - арх..№1613.54715

74 Проект оперно-драматического театра в Улан-Удэ .ТАСС // Бурят - Монгольская правда. - 1935.- 29 дек

75. Проект Декорационные мастерские Театр оперы и балета / Бурмонгол-проект [потом - Бурпроект] . - Улан-Удэ , 1958. - арх-стр. чертежи

76.[Рабочие материалы инженерного обследования и сейсмической паспортизации здания школы .№1 по ул. Куйбышева 40 г.Улан-Удэ. Исп. Э.В.Демин , А.Б.Панов ] /ЛСС ВСТИ . - Улан-Удэ , 1994.

77. [Рабочие материалы обследования здания прокуратуры РБ по ул. Борсоева 23. Исп. Кирпичников А.В., Панов А Б и др. / ВСТИ - Улан-Удэ , 1994.

78. Рабочие чертежи декорационных мастерских театра оперы и балета БАССР [Пояснительная записка] / Бурмонголпроект - Улан-Удэ , 1958 . - Машинопись.

-7с.

79. Рабочий проект “Комплексный капитальный ремонт аптеки №2”. Исп. В.Н.Польщиков / Улан-Удэархпроект. - Улан-Удэ, 1990:

- Архитектурно-строительная часть,

- Водопровод, канализация, отопление, вентиляция;

- Пояснительная записка. - 11 с.

80. Рабочий проект. Театр в г.Улан-Удэ.- М.: Театрпроектстроймонтаж. Всесоюзный трест. Комитет по делам искусств , 1945-1946. - арх-стр-е чертежи.

81. Расчётно-экспериментальная оценка сейсмостойкости жилых домов и школ в г.Улан-Удз. Крупнопанельные жилые дома серии 335 №21 по ул.Солнечной и №40 по ул.Профсоюзной / АО Бурпроект . - Улан-Удэ , 1993 - Машинопись. - 12с., ил.

82. Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды г Улан-Удэ (экология г. Улан-Удэ), Исп. Л.В. Замана, Г.М. Гофман/ Геол-й ин-т БФ СО АН СССР. - Улан-Удэ , 1979. - Машинопись. - 132 с.

83. Результаты инженерного обследования , анализа технического состояния и сейсмостойкости здания дома ребенка №2 (Горздравотдел Улан-Удэ). Исп. Э.В.Демин, А Б.Панов / ЛСС ВСТИ . - Улан-Удэ , 1993. - Машинопись - 36 с.

84. Результаты инженерного обследования, анализ технического состояния и сейсмостойкости здания городской диагностике - бактериологической лаборатории лаборатории (Горздравотдел г.Улан-Удэ) Исп ЛСС ВСТИ. - Улан-Удэ 1993 - Машинопись. - 26 с. , ил.

85. Рекомендации по обследованию и оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий. - М.:ЦНИИИСК,1988, - 58 с.

86. Рекомендации по повышения монолитности кладки путем применения полимерцементных растворов . - М.: ЦНИИСК , 1987, - 11 с.

87. Рекомендации по расчету кирпичных зданий на сейсмические воздействия. - Ташкент: ТашЗНИИЭП, 1972. - 55 с.

88. Рекомендации по расчёту на сейсмические воздействия инженерного и встроенного технологического оборудования. - М :ЦНИИСК, 1984, - 13 с.

89. Рогонский ВА., Кострин, А.И.,Ширяков В.Ф. Эксплуатационная надёжность зданий.- Л., 1983. - С.26,30, 64.

63

90. Руководство по проектированию жилых и общественных зданий с железобетонным каркасом . возводимых в сейсмических районах. - М.: Стройиздат , 1970 -С. 22.

91. Рустанович Д.Н. Изучение разрушительных последствий Байкальского землетрясения 29 августа 1959 года / Тр ин-та Физики Земли АН СССР - М. 196] --№ 17 -С 42-69

92. Сейсмобезопасность г Улан-Удэ Подпрограмма Программы “Сейс.мобе-зопасность Республики Бурятия в 1995-2000 гг >; (Сейсмобезопасность Бурятии) Проект Сост. Э В.Демин, А Б Панов и др ' Мэрия      г Улан-Удэ - Улан-Удэ , 1996 -Машинопись - 31 с , - 2 прил

93. СНиП 2.0101-82. Строительная климатология и геофизика - М.: Стройиздат.1983.

94. СНиП 11-22-81. Каменные и армокаменные конструкции - М.: Стройиздат , 1983. - С. 5.

95. СНиП 11-7-81* Строительство в сейсмических районах - М.: Минстрой России ,1995.

96. СНиП 11-В2-71 Каменные и армокаменные конструкции - М Стройиздат. 1978. -С. 6.

97. СНиП 2 03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции . - М. ЦИТП Госстроя СССР, 1985. -С. 13.

98. СНиП 3 03 01-87 Несущие и ограждающие конструкции - М Госстрой СССР-1988. -С. 99-100.

99. Список зданий памятников истории и архитектуры Республики Бурятия находящихся на государственной охране / НПЦ охраны памятников РБ - Улан-Удэ . 1998 - Машинопись - 42 с - 342 нацмен

100. Список памятников истории (г.Улан-Удэ) / Проект охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры г Улан-Удэ Рук ВТ Щербин. '' Политех-й ин-т -Иркутск ,1984 - Машинопись. - 85 с.

101. Список памятников истории и культуры Бурятской АССР : Минкультуры БурАССР Бур отд. ВООПИК , - Улан-Удэ ,1972 -108 с

102. Справка №2 Обследование технического состояния и рекомендации по усилению конструкций центрального колхозного рынка    Исп    К И Вартанова. А.В.Малаткин, П.К.Хардаев, Р. И. Рыков, О. Ц. Цыдендамбаев,. А. Б. Панов и др . НИС ВСТИ . - Улан-Удэ ,1989. - Машинопись. - 7 с.

103. Справка о результатах испытания на прочность нормального сцепления кирпича с раствором в кладке здания Гостиных рядов г.Улан-Удэ. Исп. Э. В.Демин , А.П.Базарон , В.И.Сизов / ЛСС ВСТИ. - Улан-Удэ , 1983. -Машинопись. - 2 с.

104. Справка по результатам обследования аварийной части общежития хореографического училища по пр-ту Победы 8 г Улан-Удэ Исп Э. В Демин , А Б Панов. А.В.Кирпичников '' ЛСС ВСТИ - Улан-Удэ ,1993 . - Машинопись. - б с.

105. Справка по результатам обследования технического состояния конструкций ликёрного цеха в здании завода “Кристалл” г.Улан-Удэ Исп. Уланов В. Н ., Панов А. Б. / ВСТИ. - Улан-Удэ , 1993. - Машинопись. - 8 с.

106 Тарасов Г Проспект Победы II Правда Бурятия - 1997 - 22 февр. - С.6. 107. Технические условия проектирования зданий и сооружений для сейсмических районов (ТУ -58-48). - М. Стройиздат, 1949 - 34 с. , ил.

108. Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях на плошадке аварийного дома -№5 по проспекту Победы в г Улан-Удэ Инженерно-геологические изыскания / ВОСТСИБТИСИЗ - Улан-Удэ .1975 -Т 2.-Машинопись. - 75 с.

109. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на площадке аварийного дома №5 по проспекту Победы в г. Улан-Удэ Инженерно-геологические

64

изыскания (техно-рабочий проект / ВОСТСИБТИСИЗ . - Улан-Удэ , 1975. - Т. 2. - Машинопись и табл. - 12 с.

110. Технический отчёт об инженерно-геологических условиях площадки аварийного дома №5 по проспекту Победы , расположенного в Советском районе г.Улан-Удэ. Инженерно-геологические изыскания / ВОСТСИБТИСИЗ - Улан-Удэ , 1975. - Т. 2. - Машинопись и схемы. - 39 с.

111. Технический отчет по инженерным изысканиям для строительства при-строя к театру оперы и балета в Советском районе г. Улан-Удэ - Улан-Удэ ' ВостСиб-ТИЗИС, 1991. - Т. 2. - Машинопись. - 5 с.

112. Технический отчёт по инженерным изысканиям под аварийный дом  №5 на проспекте Победы в Советском районе г.Улан-Удэ. Инженерно-геологические работы. Технорабочий проект/ ВОСТСИБТИСИЗ . - Улан-Удэ , 1974. - Т. 2. - Машинопись и схемы. - 24 с.

113. Технический паспорт на здание магазина , столовой и радиоузла [Гостиные ряды / БТИ - Улан-Удэ , 1976. - 10 с.

114. Технический паспорт на здание по ул. Ербанова б / БТИ . - Улан-Удэ , 1991 - 12с., ил.

115. Технический паспорт. Аптекоуправление , аптека №2 , магазин “Оптика” , Стоматологическая поликлиника / БТИ. - Улан-Удэ , 1988. - 21 с , ил.

116. Технический паспорт Здание: театр оперы и балета / БТИ . - Улан-Удэ , 1993.

117. Труды Геологического комитета Нов Сер.- Спб. ,1914. - Вып. 89. - С. 198-227.

118. Уточнение сейсмической опасности для средних грунтовых условий территории г.Улан-Удэ. Отчёт Сост. С.А.Щербина, А.Г.Якубовская, Э.А.Донской и др.

119. Экспертная оценка культурной значимости, условий эксплуатации и технического состояния древнего здания Одигитриевского собора г.Улан-Удэ, являющегося памятником архитектуры федерального значения . Сост. Э.В.Демин , А.Б.Панов / ЛСС ВСГТУ. - Улан-Удз ,1995. - Машинопись. - 5 с.

120. Экспертная оценка технического состояния и антисейсмических возможностей здания гостиницы “Интурист” г.Улан-Удэ (в связи с реконструкцией и усилением). Исп-ли: Э.В.Демин, А.Б.Панов / ЛСС ВСГТУ. - Улан-Удэ ,1996. - Машинопись. -11с.

121. Экспертная оценка технического состояния и антисейсмических возможностей основного здания гаража автобазы АО “Бурятэнерго”. Исп. ЭВ.Демин, А.Б.Панов / ЛСС ВСГТУ. - Улан-Удэ , 1998. - Машинопись.

122. Экспертная оценка технического состояния смежных деревянного и каменного зданий поликлиники Фтизиатрии (Тубдиспансер), расположенных по ул.Кирова 41 г.Улан-Удз. Исп. Э.В.Демин, А.Б.Панов/ЛСС ВСГТУ. - Улан-Удэ ,1997 -21 с., ил.

123. Экспертная оценка, в связи с сейсмичностью, проектного решения и технического состояния старого здания 1-й очереди ТЭЦ-1 г.Улан-Удэ (с выборочными вскрытиями и инструментальными испытаниями материалов и конструкций). - Улан-Удэ: ЛСС ВСГТУ, 1997. - Машинопись. - 47 с.

124. Эскизный проект реставрации фасадов Гостиного двора . - М : Росреставрация, 1977. -Машинопись.

125. Эскизный проект реставрации. Гостиные ряды г.Улан-Удэ. Исп-ли:

С.Д.Цыренжапова, С.Д.Власов и др. / НРПКБ Бурятпроектреставрация. - Улан-Удэ , 1993. - чертежи.