B.C. Хромовских, Е.А. Делъянский, О.П. Смекалин Палеосейсмогеология на новом этапе развития // Геофизические исследования в Восточной Сибири на рубеже XXI века: Сб. науч. тр. - Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1996. - С. 99-101.

Палеосейсмогеология на новом этапе развития

B.C. Хромовских, Е.А. Делъянский, О.П. Смекалин Институт земной коры СО РАН

Введение. Со времени заложения основ палеосейсмогеологии Н.А. Флоренсовым и В.П. Солоненко их ученики и последователи существенно расширили это направление в основном благодаря внимательному изучению вскрываемых траншеями зон активных разломов и использованию новейших методов датировок времени сейсмогенных подвижек (возраста погребенных палеосейсмодислокаций). Немаловажное значение имело и изучение палеосейсмодислокаций методами малоглубинной геофизики, чего не делалось ранее.

Результаты этих исследований опубликованы (1, 3, 4). Они, в частности, использованы при составлении новой карты зон ВОЗ (возможных очаговых зон сильных землетрясений) Восточной Сибири и Монголии (см. наст. сб.) - основы будущей нормативной карты сейсмического районирования Восточно-Сибири.

В Байкальской рифтовой зоне в настоящее время пройдено более 40 траншей, вскрывающих зоны Тункинского, Главного Саянского, Приморского, Дельтового разломов и разлома Черского (в районе г. Байкальска). В разрезах траншей детально изучен береговой 38-км разрыв, возникший 11-12 января 1862 г. при Цаганском 70-77-балльном землетрясении в дельте р.

Селенги (рис.1.). Тренчинг (вскрытие зон разломов траншеями) - едва ли не единственный способ наиболее полного изучения не только истории сейсмогенных подвижек в зонах активных разломов, но и в целом истории их неотектонического развития. Получаемый в ходе тренчинга материал открывает огромные возможности для геологических, геоморфологических и неотектонических обобщений.

Нелишне напомнить, что дает тренчинг для решения некоторых важных вопросов палеосейсмогеологии и геологии в целом. Он позволяет (в совокупности с классическими методами палеосейсмогеологии):

- оценить потенциальную сейсмичность различных фрагментов активных разломов и морфо-структур, что недоступно никаким иным методам при отсутствии достаточно полной сейсмо-статистики сильных землетрясений. Это достигается прежде всего за счет доказательства одновозрастности сейсмотектонических дислокаций, выраженных в рельефе и разрезах траншей;

- изучить структуру поля современных тектонических напряжений (по генетическим типам вскрываемых палеосейсмодислокаций);

- определить повторяемость сильных сейсмических событий с демонстрацией реальных

99

геологических доказательств этого факта, а не только путем теоретических расчетов, как это имеет место в сейсмологической практике;

- наметить наиболее вероятные места будущих сильных землетрясений и определить их магнитуды;

- уточнить контуры зон ВОЗ;

- воссоздать палеогеографическую обстановку (образование дамб-подпруд, новых озер, террасовых комплексов и т.д.), возникающую после землетрясения в зоне вскрывшегося разлома, подчас резко меняющего ландшафт и условия накопления осадков.

И это далеко не полный перечень возможностей палеосейсмогеологии на ее новом этапе развития. К информации, получаемой при исследовании траншей, прибавится изучение геодезическими методами явлений перекосов и изгибовых деформаций крыльев, вскрывающихся в момент землетрясений, активных разломов.

Типы поверхностных сейсмотектонических деформаций известны (2, 3). Погребенные палеосейсмодислокации    обнаруживаются    в траншеях по:

- разрывам с видимым вертикальным смещением слоев, в том числе почвенных горизонтов;

- субвертикально стоящим слоям осадков, ориентированным по падению сместителей разрывов;

- групповой ориентировке галек в однородной песчано-галечниковой толще в зоне разлома, наклоненных по падению его сместителя;

- коллювиальным клиньям, перекрытым почвенными горизонтами (одиночных и их "штабелей") как наиболее ярким доказательствам одноактности (или многоактности) и соответственно разновозрастности      сильных      сейсмических событий;

- другим признакам дислокаций разных типов (погребенные уступы, флексуры, моноклинали, мелкая складчатость в рыхлых отложениях плейстоцен-голоцена и т.д.).

Большинство из перечисленных типов погребенных палеосейсмодислокации видно на рис.1.

Очередные задачи палеосейсмогеологии могут быть сведены к следующему.

Фрагментарное сейсмогенное вскрытие разломов. Последовательность обновления Дельтового разлома на протяжении более 30 км от Истокской до Посольской структур (дельта р. Селенги) представлена на рис. 1. Анализы по 14C ясно показывают, что прежде всего в изученном временном интервале до 310±30 лет разлом обновлялся фрагментарно. Так, 3350 лет назад обновился центральный отрезок этого разлома. Затем накопленные напряжения были реализованы в результате сильных землетрясений на

100

северо-восточном его фрагменте 2680 лет назад и юго-западном - 2270 лет назад.

Позднее сейсмогенная активизация затронула прежде концы этой части разлома (землетрясения, произошедшие 1390, 1050, 710, 480 лет тому назад - на юго-западном конце и 1010 лет тому назад - на северо-восточном).

Самое древнее землетрясение на юго-западном фланге, случившееся 11090 лет тому назад, выпадает из анализа ввиду невозможности найти ему аналогии в центральной части разлома по причине малой глубины траншей.

В свете сказанного возникает спектр задач не только палеосейсмогеологического плана (оценка сейсмического потенциала и времени ожидаемой активизации разных фрагментов разлома и т.д.), но и тектонофизического и динамического (время накопления напряжений, их реализация и т.д.). Практический аспект здесь опускается - он очевиден.

Новый подход к изучению палеосейсмо-дислокаций. Известно более 20 способов, применяемых для определения возраста палеосейсмодислокаций (3). Наиболее точные - радиоуглеродный и термолюминесцентный, но они же и самые дорогие. Термолюминесцентный метод кроме того плохо адаптирован к условиям Восточной Сибири. Значит надо искать менее дорогостоящие и более приемлемые геологические подходы к решению этого вопроса. На обсуждение предлагается один из них.

Существует проблема возрастной идентификации разорванных при сейсмогенной подвижке по разлому литологически идентичных слоев осадков, когда эти слои, например:

- лишены на разных участках органического вещества;

- места разрывов их палеосейсмодислокации разобщены по зоне вскрывшегося разлома на значительное расстояние.

В палеоаспекте возникает необходимость доказать одновозрастность удаленных друг от друга погребенных деформаций, когда в одном из мест зоны разлома возраст разорванных слоев определен по "С. Для этих целей предлагаем способ "возрастной (литологической) вилки" ("возрастная вилка" - термин, предлагаемый нами, обозначает пакет слоев разной мощности, включающий палеосейсмодислокацию и ограниченный, как минимум, сверху и снизу датированными по 14C осадками).

Фактически, это способ возрастной идентификации разобщенных в пространстве частей погребенных сейсмогенных разрывов.

Главное здесь заключается в двух обстоятельствах. А именно:

- в тщательной фациальной, палеоботанической и литолого-химической идентификации сравниваемых слоев осадков на основе всех видов геологическиого, физико-химического и инженерно-геологического анализов;

- датировке по 14C разорванных сейсмогенной подвижкой слоев хотя бы в одной из канав.

Расстояние между канавами с датированными и недатироваенными слоями не должно превышать нескольких сот метров, поскольку иначе возможен пропуск палеоземлетрясений с М=6.0-6.5. (рис.2) и если в канаве 2 обнаружены палеосейсмодислокации сходные со вскрытыми в канаве 1, то, для того чтобы корректно доказать их принадлежность одному сейсмическому событию, надо подтвердить геологическую (по всем параметрам: литологическим, фациальным и т.д.) схожесть разорванных слоев осадков. Причем это важно как раз для палеоземлетрясений с М=6.0-6.5, когда длина палеосейсмодислокации не превышает первых километров. При менее сильных землетрясениях видимые палеосейсмодислокации не образуются.

Совместно с другими известными методами изучения возраста и сейсмогенности погребенных дислокаций, такой подход поможет уточнить прежде всего протяженность и средние амплитуды смещений палеосейсмодислокации, что на прямую влияет на оценку величины магнитуды палеоземлетрясений.

Список литературы

1. Современная динамика литосферы континентов. Подвижные пояса /Под ред. Н.А. Логачева, B.C. Хромовских. - М.: Недра, 1995. 2. Солоненко В.П. Сейсмогенные деформации и па-леосейсмогеологический метод // Сейсмичность и сейсмогеология Восточной Сибири. -М.: Наука, 1977. -с. 83-131. 3. Хромовских B.C., Чипизубов А.В., Курушин Р.А., Смекалин О.П., Дельянский Е.А. Новые данные о палеосейсмо-дислокациях Байкальской рифтовой зоны // Сейсмичность и сейсмическое районирование Северной Евразии. -М.: Изд. ИФЗ РАН. -1993. -Вып. 1. 4. Khromovskikh V.S., McCalpin J.P. Holocene paleoseismicity of the Tunka fault, Baikal rift, Russia / Tectonics. -1995.-vol. 14. № 3. -p. 594-605.

101