Леви К.Г., Бержинский Ю.А., Масальский O.K. и др. Комплексные прикладные исследования по обеспечению сейсмобезопасности территорий. / К.Г. Леви, Ю.А.Бержинский, O.K. Масальский, В.А. Потапов, В.В. Ружич // Геофизические исследования в Восточной Сибири на рубеже XXI века: Сб. науч. тр.- Новосибирск: Наука. Сиб. издат. фирма РАН, 1996. -  С. 163 - 165.

Комплексные прикладные исследования по обеспечению сейсмобезопасности территорий

К.Г. Леви, Ю.А.Бержинский, O.K. Масальский, В.А. Потапов, В.В. Ружич Институт земной коры СО РАН

Землетрясения на Южных Курилах в декабре 1994 года, на северном Сахалине в мае 1995 и существенное ухудшение "сейсмической погоды" в Прибайкалье начиная с конца 80-х гг. поставили нас перед необходимостью разработки специальной научно-технической программы, направленной на разработку превентивных мер по обеспечению сейсмобезопасности территорий. При ее разработке мы ориентировались прежде всего на сейсмические пояса Прибайкалья, Станового нагорья и северо-восточной части Якутии. Программа оказалась настолько сбалансированной по комплексу используемых подходов, что буквально сразу после одобрения ее Иркутской областной администрацией была тиражирована применительно к территориям республик Бурятия, Саха (Якутия) и Читинской области. По прошествии нескольких месяцев эта же программа была предложена нашими новосибирскими коллегами для реализации на территориях Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского края, республик Тува, Хакассия и Алтай. Учитывая такую популярность этой достаточно серьезной научной разработки, мы сочли необходимым вкратце познакомить с ней научную общественность.

На более позднем этапе работ по созданию программы в области ее приложения к особенностям отдельно взятых территорий подключились Забайкальский региональный центр по делам ГО и ЧС МЧС РФ, АО ВСТИСИЗ, Комитеты по архитектуре и строительству администраций Иркутской и Читинской областей, Мин-строй республик Бурятия, Саха (Якутия), Бурятский научный центр СО РАН, Якутский научный центр СО РАН, ЧИПР СО РАН .

Программа            "СЕЙСМОБЕЗОПАС-НОСТЬ" включает в себя восемь разделов, а ее реализация планируется на 1996 - 2000 гг.

Основу программы составляет подпрограмма 1 "СЕЙСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ". Она предусматривает усовершенствование системы сбора и передачи оперативной информации на базе компьютерной техники, совершенствование и приобретение нового программного обеспечения. Планируется создание современной системы сбора, обработки и передачи оперативной информации с региональной сети станций Байкальской опытно-методической экс

педиции, Якутской опытно-методической партии и локальной сети сейсмостанций Бурятского геологического института в Центр на базе современной телекоммуникационной и компьютерной связи, что позволит вплотную подойти к среднесрочному (первые месяцы - первые годы) прогнозу землетрясений, ставить вопрос о краткосрочном прогнозе сильных сейсмических событий и надежно оценивать их возможные социально-экономические последствия.

Материалы      обработки      результатов наблюдений сейсмических станций представляются в ежедекадном "Оперативном каталоге землетрясений Прибайкалья и Якутии", ежеквартальном сборнике "Материалы по сейсмичности Сибири" и ежегодном "Бюллетене землетрясений Прибайкалья и Якутии". В последнем помещаются каталоги и подробные сведения обо всех землетрясениях региона, а полученные материалы наблюдений являются исходной базой для анализа сейсмической опасности, контроля "сейсмической погоды" в регионах, научных исследований по проблемам сейсмичности, прогноза землетрясений и сейсмического районирования различной детальности.

Мониторинг физических и других геолого-геофизических полей и геодезический мониторинг с целью поиска предвестников сильных землетрясений позволит получить качественный материал для совершенствования методов краткосрочного прогноза землетрясений и подачи оперативной информации органам управления территориями, Забайкальскому региональному центру по делам ГО и ЧС и его штабам.

Подпрограмма 2 "ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ". В результате выделения сейсмогенных зон с различным сейсмическим потенциалом и сейсмогеологического изучения следов доисторических сильных землетрясений будет выполнена систематизация сейсмотектонических параметров среды для оценки сейсмической опасности и построены сейсмопрогностические карты для решения задач сейсмического микрорайонирования и сейсмостойкого строительства.

Разработанная шкала интенсивности землетрясений с учетом местных грунтовых условий и синтезированные расчетные модели сейсмических воздействий позволят обосно-

163

ванно перейти от картирования опасности в баллах к картированию по уровню колебаний и другим характеристикам сейсмических сигналов с учетом прочностных характеристик грунтов. Материалы    явятся    основой    сейсмического микрорайонирования и региональных строительных норм.

Подпрограмма 3 "СЕЙСМИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ" предполагает проведение сейсмического микрорайонирования и построение кондиционных карт для территорий четырех десятков городов, крупных населенных пунктов и промышленных объектов в Иркутской и Читинской областях, республиках Бурятия и Якутия (Саха).

Реализация приведенных выше трех блоков Программы позволяет более рационально планировать застройку территорий, а сейсмический риск проектируемых сооружений делать управляемым. Оценка же сейсмического риска урбанизированных территорий невозможна без реализации подпрограммы 4 "ИНЖЕНЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ".

При выделении потенциально сейсмоопасных объектов для планирования превентивных мер по уменьшению социально-экономического ущерба и человеческих жертв при землетрясении, учитывая огромный объем работы и фактор времени, паспортизации должны быть подвергнуты в первую очередь следующие типы зданий:

- крупнопанельные жилые дома первых типовых серий постройки 1960-70 гг.;

- жилые дома с кирпичными несущими стенами по типовым проектам первого поколения постройки 1950-60 годов;

- кирпичные здания, возведенные до 1917 года.

Созданная опорная сеть зданий-представителей в городах и поселениях Иркутской и Читинской областей и Республик Бурятии и Саха (Якутия) будет надежной базой для оценки макросейсмического эффекта землетрясений различной интенсивности в городах. На основе создаваемой базы данных возможен прогноз приведенной повреждаемости зданий городской застройки при землетрясениях различной интенсивности.

Подпрограмма 5 "ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ"    представляет развитие общероссийских норм СНиП П-7-81. Будут созданы региональные строительные нормы РСН, отражающие сейсмологические, инже

нерно-геологические и природно-климатические особенности сейсмических районов Восточной Сибири. Выполнена оценка потребности в финансовых и материальных ресурсах и уточнены планы организационно-технических мероприятий по ликвидации последствий землетрясений и уменьшению ущерба от землетрясений.

Подпрограмма 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЙ-СМОБЕЗОПАСНОСТИ      ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И МОНИТОРИНГ НАВЕДЕННОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ"

Мониторинг сейсмоустойчивости грунтовых плотин гидро- и энергетических сооружений в сейсмически опасных районах необходим в связи с непрерывным изменением физико-механических и прочностных свойств грунтов под влиянием внешних воздействий (вибраций от гидроагрегатов, движения транспорта, давления воды, слабых, но частых землетрясений) и внутренних процессов перекомпановки частиц породы в теле плотин.

Подпрограмма включает сейсмологический мониторинг наведенной сейсмичности, сейсмотектоническое и геофизическое изучение основания плотин и водохранилищ, инженерно-геологический мониторинг заиливания водохранилищ и геохимический мониторинг донных отложений водохранилищ с целью оценки их влияния на окружающую среду, разработку и внедрение автоматизированной системы контроля сейсмостойкости сооружений Иркутской и Братской ГЭС, инженерно-сейсмологический мониторинг гидросооружений для оценки их сейсмостойкости, инженерное обследование зданий ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, подстанций Гусиноозерской ГРЭС, сейсмотектоническое и геофизическое изучение основания хвостохранилищ.

Подпрограмма 7 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЙ-СМОБЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗО- И НЕФТЕПРОВОДОВ И СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ КОММУНИКАЦИИ" включает геолого-геофизическое изучение механизмов коррозийного влияния тектонических нарушений на различные линейные коммуникации (трубопроводы различного назначения, линии связи), инженерно-геологический мониторинг деформаций грунтов, опасных склоновых процессов и различных инженерных сооружений, инженерно-сейсмологические исследования грунтовых условий ключевых участков (подстанции, разводки трубопроводов и т.п.), линейных коммуникаций.

Адекватная и полная оценка сейсмического риска урбанизированных территорий возможна при наличии данных о сейсмостойкости линий электропередач систем газо-, нефте- и во-

164

доснабжения и других линейных коммуникаций. Их повреждения могут приводить к тяжелым вторичным последствиям. В сейсмически опасных районах уязвимость линейных сооружений связана с локальными грунтовыми условиями. Для расчета сейсмического риска необходимо на ответственных (ключевых) участках проведение комплексных геолого-геофизических, инженерно-геологических и инженерно-сейсмологических исследований для составления карт сейсмоуязвимости сооружений.

В рамках подпрограммы 8 "ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УЩЕРБА ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ" будут разработаны и осуществлены мероприятия по усилению и реконструкции несейсмостойких зданий и сооружений на территориях крупных промышленных городов Иркутской и Читинской областей, республик Бурятии и Саха (Якутия).

Карты сейсмического риска и оценка экологических последствий на территориях крупных промышленных городов Иркутской и Читинской областей, республик Бурятия и Саха

(Якутия) позволяют существенно снизить людские и экономические потери во время сильных землетрясений.

Планируется подготовка и издание памятки для населения о правилах поведения до-, во время и после землетрясения, издание научно-популярных книг, серии телепередач по проблемам сейсмобезопасности.

Заключение. Реализация всей предлагаемой Программы позволит уменьшить прогнозируемые среднегодовые потери в 5-7 раз, сведя их до уровня 2.0-2.5 млрд рублей. При годовых капитальных вложениях в жилищное строительство только Иркутской области 210 млрд. рублей (1994 г.) и среднем удорожании его из-за сейсмических условий на 6.5% годовые затраты на антисейсмические мероприятия составили 13.7 млрд рублей только по жилью. Таким образом, среднегодовые затраты на реализацию программы "Сейсмобезопасность" составляют 1.3% от капиталовложений только в жилищное строительство Иркутской области.