Леви К.Г., Радзиминович Я.Б. Сейсмический риск промышленных центров Иркутской области // Геофизические исследования в Восточной Сибири на рубеже XXI века: Сб. науч. тр.- Новосибирск: Наука. Сиб. издат. фирма РАН, 1996. - С. 203-205.

Сейсмический риск промышленных центров Иркутской области

К.Г. Леви, Я. Б. Радзиминович Институт земной коры СО РАН

Как было показано в статье, открывающей данный раздел, решение проблем связанных с обеспечением сейсмобезопасности регионов, представляет собой некую "технологическую цепочку операций" - научных исследований, конечным результатом которых являются карты сейсмической уязвимости и сейсмического риска. Эти материалы полезны уже тем, что позволяют дать экономические оценки возможного ущерба при землетрясении заданной интенсивности или мощности. Однако опыт создания подобных карт показывает, что они чаще носят констатационный характер, т.е. дают реалистичные оценки возможных потерь от сейсмических событий уже существующей застройки городов и крупных промышленных центров. Однако этого оказывается недостаточно. Существующие в настоящее время тенденции в архитектурном решении застройки территорий, ориентируемых на рассредоточение населения в домах индивидуального пользования, требуют, чтобы подобные карты обладали определенной способностью прогнозировать возможный сейсмический риск при заметном расширении площадей застроек городов и промышленных центров. Это первая и, наверное, наиболее важная проблема.

Вторая проблема - это оценка стоимости человеческой жизни, которая в России никогда не производилась из-за кажущейся аморальности подобных оценок, хотя без этих цифр полная экономическая оценка ущерба в итоге не имеет смысла. Поэтому такая постановка вопроса отнюдь не аморальна, а экономически целесообразна и необходима. В современных российских газетах такие предварительные оценки уже стали появляться.

Последние годы в развитии городских агломераций наметились тенденции концентрации офисной застройки в центрах городов и соз

дание "спальных" районов на окраинах. Поэтому размеры возможного ущерба будут различными для одних и тех же районов в различное время суток. Закладывать же в расчеты число возможных человеческих жертв, когда речь идет о сугубо экономических оценках, оказывается необходимым.

Таким образом, создание карт сейсмического риска в упомянутом выше понимании сопряжено с целой серией больших частных проблем, возникающих уже на стадии создания баз данных. Но если создание базы данных будет решено удовлетворительно, то следом возникает вопрос о программном обеспечении этих исследований и математическом аппарате, наиболее пригодном для решения поставленных задач. Вероятно, на первом этапе создания карт сейсмического риска будет необходимо решить вопросы районирования территорий городов по множеству привходящих аспектов, определяющих степень риска. Обычно принятое "визуальное" районирование, основанное на неких умозаключениях исследователя, здесь неприемлемо, поскольку система экспертных оценок сильно зависит от практического опыта специалиста, его психического состояния и уровня развитости его аппарата логического мышления. Следовательно, районирование должно выполняться на статистической базе и быть по возможности избавлено от предвзятости мышления исследователя. Здесь, вероятно, более пригоден корреляционно-регрессионный анализ, кластер-анализ, факторный анализ. Первый нужен для выбраковки элементов базы данных, которые существенно не влияют на изменения каких-либо других параметров, характеризующих различные опасности. Действительно, такая выбраковка необходима, так как подобные величины, попадая в более сложную статистическую обработку, могут играть роль своеобразного "топо-

203

pa", вырубающего все и вся в окружающем информационном пространстве и способствующего принятию неверных решений. В рамках кластер-анализа оценивается пространственная близость параметров базы данных, а факторный анализ, в свою очередь, поможет оценить вклад каждого из параметров базы данных в оценку сейсмического риска и позволит объективно районировать территории по степени риска.

Но мы упомянули, что карта сейсмического риска это не карта районирования по степени риска или не только карта районирования. Она должна обладать и определенным прогнозным качеством. Поясним, что мы имеем в виду. Зная комплекс природных факторов, определяющих степень риска различных участков застройки, и зная, как в реальности менялись эти факторы в процессе эксплуатации застройки в течение времени, мы можем с той или иной вероятностью оценить ту степень сейсмического риска, которую мы будем иметь на вновь застраиваемых территориях при экспансии городов, проверив тем самым практическую целесообразность представляемых для застройки архитектурных планов. Но для решения этой задачи необходим более сложный математический аппарат, обычно создаваемый на базе экспертных систем (см. статью К.Г.Леви, В.Ю.Буддо и др. в наст. сб.). Таким образом, решение задач, связанных с сейсмическим риском территорий, является непростым и требует участия в нем специалистов самого разнообразного профиля. Ниже мы приведем описание некоторых частных подходов, которые могут быть использованы на начальной стадии исследований по этой проблеме на примере г. Иркутска.

Напомним, что сейсмический риск определяется вероятным суммарным ущербом от землетрясения любой возможной интенсивности. Применительно к крупному городу оценка ущерба затрудняется за счет разнообразия и огромного числа объектов, имеющих различную сейсмическую устойчивость.

Иркутск расположен, по данным сейсмического микрорайонирования, в 7-, 8- и 9-балльной зонах сейсмической интенсивности. Большая часть города раскинулась на аллювиальных террасах р. Ангары, т.е. на участках с различными значениями уклона поверхности, а подавляющая часть склонов имеет крутизну свыше 15°, что способствует проявлению ползучести в грунтах основания зданий. Значительно повысившийся за последние годы уровень грунтовых вод во многих частях города пока точно не определен по своим масштабам, но способен усиливать сейсмические воздействия на здания и

сооружения, на 1-2 балла превышающие проектные. Учитывая это, весьма сложно предугадать реакцию сооружений различного типа при землетрясении большой силы.

Для расчета суммарного ущерба необходимы данные по каждому типу зданий, встречающемуся на территории города. В их число входят: антисейсмическое усиление зданий и сооружений; устойчивость сооружений, построенных без антисейсмических мероприятий (число таких объектов в Иркутске очень велико); физический износ зданий и, как следствие этого, ухудшение прочностных характеристик, и, наконец, данные о размере убытков для одного типового здания при землетрясениях различной интенсивности.

Имея эти сведения, можно хотя бы приблизительно оценить сумму убытков от сотрясений. Если какая-либо рассматриваемая территория имеет однородную застройку (т. е. все здания одного типа и строились в одно и то же время), то рассчитать суммарный ущерб можно следующим образом:

Uk=nsixk,                              (1)

где Uk - суммарный ущерб, si - ущерб для одного здания при определенной интенсивности землетрясения, xk - интенсивность землетрясения, п -количество зданий. Если территория застроена неоднородно, то ущерб будет представлять собой сумму ущербов для зданий каждого типа:

где Uk - суммарный ущерб; ni - ущерб для одного здания каждого типа при определенной интенсивности землетрясения; si- количество зданий каждого типа; xk - интенсивность землетрясения.

Для всей территории Иркутска сейсмический риск целесообразно рассчитывать по небольшим участкам, например, по микрорайонам. При этом желательно, чтобы каждый участок был однородно застроен. Исходя из этого, сравнительно несложно рассчитать сумму возможных убытков для обособленно расположенных так называемых спальных микрорайонов: Солнечного, Первомайского, Университетского и др. Наибольшие трудности возникают при анализе территории центра города, где представлены почти все типы строений и сооружений, характерных для Иркутска. Заключаются они в том, что большинство зданий в центре строились без антисейсмических мероприятий, и оце-

204

нить их сейсмостойкость довольно сложно. Здесь трудно также выделить участок с однородной застройкой, что приводит к усложнению подсчетов.

В конечном итоге вся территория города разбивается на некоторое количество участков, для каждого из которых имеется набор параметров как природного, так и инженерного характера, а также суммарный ущерб, возможный на данном участке при землетрясении. Оценку ущерба в связи с нестабильностью цен целесообразно выразить в каких-либо условных единицах, например, в долларах США.

Следует отметить, однако, что вышеуказанные способы подсчета суммарного ущерба основываются только на двух параметрах: сейсмичности данной территории и сейсмостойкости зданий и сооружений. Очевидно, что необходимо вводить поправки за счет локальных грунтовых условий, которые учитывают такие факторы, как уклон поверхности, тип грунтов, уровень грунтовых вод, причем эти поправки в ко

нечном виде должны быть выражены в стоимостном отношении.

Необходимо также принимать во внимание возможное количество жертв при землетрясении силой 7-9 баллов, подсчитать которое можно по вышеприведенным формулам, подставив вместо суммарного ущерба возможное число погибших или раненых для каждого типа зданий. Можно также построить график распределения численности людей на какой-либо территории по времени суток. К примеру, в ночные часы концентрация населения в жилых микрорайонах существенно возрастает, следовательно, ночью здесь риск значительно выше.

В заключение отметим, что в Институте земной коры эти работы начали развертываться с 1995 г., и в них принимают участие не только ученые Иркутского научного центра СО РАН, но и специалисты Главного управления архитектуры и строительства Иркутской области, Иркутского технического университета и др.