Любименко О.Н. ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЫ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРИАНГАРЬЯ // Проблемы геологии и освоения недр: Труды Четвертого Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов, аспирантов и молодых ученых в рамках российской научно-социальной программы для молодежи и школьников "Шаг в будущее", посвященного 100-летию со дня открытия Томского политехнического университета и 300-летию горно-геологической службы России. - Томск, 2000. - С.307.

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЫ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРИАНГАРЬЯ

О.Н.ЛЮБИМЕНКО

Научный руководитель профессор С.И. Шерман Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия

Международная шкала сейсмической интенсивности MSK-64 перестала удовлетворять современным требованиям, поскольку она базируется на устаревшей классификации типов, зданий и сооружений, не отражает последних достижений в области сейсмостойкого строительства.

В Институте земной коры СО РАН в рамках целевой программы "Сейсмобезопасность Иркутской области" разрабатывается региональная шкала сейсмической интенсивности (РШСИ). Зона действия региональной шкалы охватывает Прибайкалье и Забайкалье (Шерман, Бержинский, Павленов, 1999).

Конечной целью исследований по обоснованию РШСИ является оценка с ее помощью сейсмической опасности территорий без проведения специальных работ по сейсмическому микрорайонированию. Последние, как правило, не выполняются для районов с 6-балльной сейсмичностью. Однако и здесь, учитывая техногенную эволюцию и связанное с ней ускоренное изменение инженерно-геологических условий, возможно отклонение реакции среды на исходную сейсмическую активность в сторону повышения сейсмической опасности. Это нацеливает исследователей на усиление прогнозного характера разрабатываемой шкалы. Для проверки предложенной методики составления шкалы (Шерман, Бержинский, Павленов, 1998, 1999) нами использована территория хорошо изученного в сейсмическом отношении большого Иркутска, где .сейсмическое микрорайонирование выполнено дважды.

Использование предложенной С.И.Шерманом, Ю.А.Бержинским и В.А.Павленовым шкалы потребовало анализа конкретной геологической и инженерно-геологической ситуации. В результате анализа выяснено, что приращение балльности связано с близким залеганием грунтовых вод, поэтому прогнозная часть шкалы должна учитывать тип разреза, определяющий потенциальную подтопляемость. Такие условия по рассматриваемому участку имеют место: 1) на площади развития пород юрской угленосной формации при переслаивании в разрезе водопроницаемых и водоупорных пород и неглубоком залегании последних; 2) на площади развития преимущественно глинистых разновидностей, где в зоне техногенеза развивается процесс самоподтопления; 3) при залегании в верхней части разреза водопроницаемых песков.

Выделенные ситуации будут отличаться по последствиям. В первом случае - снижение несущей способности вследствие замачивания, что зависит от размягчаемости пород. Во втором случае снижение несущей способности размягченных .глинистых грунтов вследствие изменения консистенции. Неблагоприятные последствия в большей степени проявляются на склонах. В третьем случае тиксотропное разжижение песчаных грунтов при динамических воздействиях. Процесс характерен как для выровненных площадей, так и склонов, но более опасен в последнем варианте. В связи с вышеизложенным, региональная шкала предусматривает оценку осадочных пород и рыхлых отложений. Поскольку негативные качества пород проявляются в большей степени на склонах, то учитывается и крутизна склона.

Из физико-геологических явлений учитывались выветривание горных пород, сезонное промерзание и оттаивание грунтов, эрозионные борозды, овраги, древние оползни, суффозионные воронки, бугристозападинный микрорельеф. Степень их проявления на территории различна и зависит от геологической ситуации и характера рельефа.

Для обоснования РШСИ использовались геологическая карта территории г. Иркутска, инженерно-геологическая и гидрогеологическая карты масштаба 1:50 000 (Сироткин, 1964). Кроме вышеобозначенных разделов, РШСИ включает в себя оценки геодинамической активности, тектонической деструкции, обводненности и структуры разреза. Согласно РШСИ, тому или иному фактору даны свои экспертные оценки, по сумме которых рассчитывается прогнозный балл.

Для подсчетов территория города была разбита на 150 квадратов, которые в соответствии со структурой РШСИ оценивались индивидуально.

Анализ всего имеющегося материала позволил по-новому провести микросейсмическое районирование территории г. Иркутска. По величине сейсмической интенсивности вся территория разделена на районы с сейсмической интенсивностью 7, 8 и 9 баллов. Полученные результаты нами были сопоставлены с имеющейся картой микросейсморайонирования территории г. Иркутска, составленной ВостСибТИСИзом. Полное совпадение по балльности произошло на 67.4% площади, на оставшейся площади расхождение составило от 0.5 до 1 балла. Таким образом, проведенная работа показала экономическую целесообразность использования РШСИ для оценки потенциальной сейсмической опасности территорий.

307