Пашевин А. М., Поспеев А. В. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ДЛЯ ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ // Геология и геофизика. - 1990. - №2. - С. 109-113.

УДК 550.837

А. М. ПАШЕВИН, А. В. ПОСПЕЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ДЛЯ ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Рассмотрены результаты моделирования магнитотеллурического поля в    геоэлектрических условиях юга Сибирской платформы. Выполнен анализ поведения МТ-поля при расположении проводящих вставок на различных структурных этажах осадочного чехла. Показано, что разделение компонент МТ-поля па продольную и поперечную, по отношению к основным геоэлектрическим структурам, существенно повышает геологическую информативность метода.

Результаты иллюстрируются на примере разреза, пересекающего зону Ленских дислокации.

Магнитотеллурические методы в комплексе электромагнитных исследований широко используются па юге Сибирской платформы, в первую очередь на региональном этапе поисков месторождений нефти и газа. Однако их возможности при детальном картировании геоэлектрических    параметров осадочного чехла реализованы не полностью, что связано со слабой разработанностью методики интерпретации МТ-данных.

© 1990 Пашевип А. М., Поспеев А. В.

109

Результаты многочисленных электромагнитных исследований позволяют выделить в разрезе осадочного чехла юга Сибирской платформы три основных геоэлектрических комплекса: надсолевой, галогенно-карбонатный и подсолевой, средний из которых характеризуется пониженной проводимостью и большим коэффициентом анизотропии. Интерпретация материалов МТ-съемки в подобных геоэлектрических условиях обычно проводится па основе известных результатов физического моделирования [3, 4], согласно которым геоэлектрический разрез осадочного чехла в региональном плане аппроксимируется моделью толстого изотропного экрана, наклонпо залегающего в проводящем слое. В этом случае поведение максимальных кривых МТЗ и соответствующей компоненты теллурического поля (Zmах) должно определяться значением локальной проводимости падэкраyyых отложений, а минимальных кривых — полной проводимостью разреза. Соответственно определение надсолевой и суммарной проводимости S1 и SΣ. может производиться по зависимостям

Zmах=f(S1) и Zmin = f(SΣ).

Между тем сопоставление имеющихся материалов МТЗ, ТТ, ВЭЗ, ЗСБ показывает, что подобная методика позволяет оцепить лишь порядок проводимости.

Для уточнения характера соответствия компонент МТ-поля геоэлектрическим параметрам осадочного чехла, а также теоретического обоснования методики интерпретации МТ-материалов, выполнено двумерное численное моделирование с использованием программного аппарата, разработанного в отделе физики Земли НИИФ ЛГУ [I].

Как известно, для МТ-поля в двумерной среде характерны два типа эффектов: гальванические, воздействующие на поперечные кривые МТЗ, и индукционные, которые отражаются на продольных кривых.

Гальваническая аномалия формируется правее интервала S, соответствующего неоднородному слою таким образом, что форма поперечной кривой соответствует нормальной кривой за пределами неоднородности. Кажущееся сопротивление ρT┴  в этом случае определяется формулой

где: ρTn — кажущееся сопротивление нормальной кривой в точке наблюдения; S1e — интегральная проводимость падэкранных пород в окрестности точки наблюдения; S1i — проводимость падэкранyых пород в точке наблюдения; α, — коэффициент, определяющий степень экранирования.

При этом степень экранирования поперечных кривых МТЗ определяется гальванической постоянной τ, равной

где: Т 2 — поперечное сопротивление экрана.

Для оценки зависимости степени экранирования поперечных кривых МТЗ ρT┴ - от гальванической постоянной τ выполнен анализ поведения МТ-поля над базовой моделью, содержащей высокоомное включение в верхнем слое (базовая модель представляет собой типичный геоэлектрический разрез центральной части Непского свода). Изменение τ задавалось вариациями проводимости верхнего слоя и поперечного сопротивления экрана.

В результате построен график зависимости степени экранирования H-поляризоваyного поля от гальванической постоянной. Как видно из рис. 1, при τ < 5 • 10-5 поперечные кривые МТЗ практически полностью теряют чувствительность к вариациям проводимости подсолевых отложений, а при τ > 5 • 10-4 гальваническая связь между верхней и нижней частями разреза настолько сильна, что их аномальные эффекты сопоставимы.

Большое внимание при моделировании уделено модели с наклонной верхней гранью экрана. Градиент проводимости выбирался таким 110

Рис. 2. Зависимость кажущегося сопротивления МТ-поля √t= = 5,57 с1/2 от изменения проводимости верхнего комплекса.

Я-полzризация. Наrлоy экранирующих отложении: 1 — 20°; 2, 4, 5, 6 — 5°; 3 — 1°. Проводимость S1 в центре модели 1, 2, 3—10 См; 4—5 См;

5—20 См; 6 — 40 См. Е — поляризация. Наклон экранирующих отложений: 7 — 20°; 8 — 5°;

9 — 1°. Проводимость в центре модели 10 См.

Рис. 1. Зависимость коэффициента экранирования поперечной кривой МТЗ от гальванической постоянной τ.

образом, чтобы он соответствовал наклону верхней грани экрана 1, 5, 20°.

Результаты расчетов показывают, что характер экранирования H-поляризованного поля ρT┴ в этой модели близок к распределению поля над симметричными моделями и с достаточной точностью может быть описан формулой (1).

Моделирование МТ-поля над разрезом с наклонной кровлей высокоомного экрана позволяет оценить возможность использования корреляционной зависимости ρT┴=f(S1) для картирования проводимости надэкраyных отложений. На рис. 2 представлены графики ρT┴= f(S1) и ρT║ =f(S1) для модели с различным градиентом проводимости S1 на периоде вариации √T = 5,57 с1/2, которые характеризуются следующими особенностями:

— с уменьшением проводимости первого слоя, вследствие смещения максимума кривой МТЗ в сторону высоких частот, графики зависимости компонент МТ-поля от проводимости первого слоя выполаживаются;

— уровень графиков зависит от проводимости S1 в центре модели;

— графики ρT┴=f(S1) и ρT║= f(S1) пересекаются.

Таким образом, зависимость ρT от проводимости надэкрапных отложений носит неоднозначный характер. Однако в пределах некоторой площади исследования может быть установлена достаточно уверенная корреляционная связь, позволяющая изучать распределение проводимости S1 по поперечной компоненте МТ-поля. В зонах повышенной проводимости поперечной компонентой будет являться минимальная составляющая МТ-поля, к зонах пониженной проводимости — максимальная.

С целью изучения совместного влияния геоэлектрических    неоднородностей, расположенных на различных стратиграфических уровнях разреза, выполнено моделирование МТ-поля над композиционной моделью, содержащей проводящую вставку в нижней части разреза и проводящий клип с углом наклона подошвы 5° в верхней.

На рис. 3 изображены графики поведения МТ-поля над композиционной моделью, а также отдельно над моделями неоднородности в верхнем слое и вставки в горизонтально-слоистой среде. Кроме того, показано аномальное поведение поперечной составляющей МТ-поля при вычитании эффекта верхней части разреза.

Анализ показывает, что характер распределения проводимости надэкрапных отложений не изменяет амплитуду гальванической аномалии, обусловленной нижней частью разреза. Она более выражена над моделью с меньшим значением поперечного сопротивления промежуточных высокоомных отложений. Центр аномалии смещается в сторону

111

Рис. 3. МТ-полс композиционной модели осадочного чехла Непского свода.

А — Е-поляризация; Б, J3 — Н-поляризация. Графики pj-(oм м) для: 1—гори-зонтально-слоистой модели, эквивалентной разрезу за пределами неоднородности, 3—градиента проводимости S1(5°), 3 —- композиционной модели, 4 — проводящей вставки иод экраном (200 См),

5 — аномальное поведение ρT┴  композиционной модели при вычитании эффекта ВЧР. Модель: б — зона аномальной проводимости, 7 — верхний слой с переменным сопротивлением, 8 — карбонатные и .9 — галогенные отложения второго геоэлектрического комплекса, 10 — подсолевые      терригенные      отложения,

11 — литосферный    проводящий    слои,

12 — литосфера, 13 — опорный горизонт.

меньшей проводимости верхней части разреза тем сильнее, чем больше гальваническая постоянная.

В целом поведение Н - поляризованного поля над композиционной моделью можно рассматривать как суперпозицию аномальных эффектов от верхней и нижней частей разреза. При этом для практических оценок смещением фокуса аномалии можно пренебречь.

Из результатов расчета Е-поляризованного поля следует, что па продольные кривые ρT║ высокоомные    отложения    не оказывают существенного влияния. Изменение проводимости подэкранных отложений приводит к индукционному возбуждению МТ-полем проводящих зон в стороне от точки наблюдения, что обусловливает некоторое отклонение продольно

го импедапса в интервале S от нормального уровня, соответствующего локальному разрезу. Коэффициент отклонения определяется отношением [2]

где: S̅(1ω)' — функция частоты, выражающая влияния продольных избыточных токов, индуцированных в верхнем слое.

На основании проведенного моделирования изучены основные особенности поведения МТ-поля юга Сибирской платформы, которые заключаются в следующем:

— напряженность Н-поляризованного поля зависит от соотношения проводимости верхнего геоэлектрического комплекса в точке наблюдения S'1i и интегральной проводимости S1e в некоторой ее окрестности и величины гальванической постоянной τ;

— вариации проводимости подэкранных отложений проявляются в H-поляризованном поле в сглаженном виде, причем степень сглаживания уменьшается с увеличением гальванической постоянной τ;

— влияние вариаций проводимости надэкранных и подэкранных отложений проявляется в аномальном МТ-поле по принципу суперпозиции. При монотонном изменении проводимости надэкранных отложе-

112

Рис. 4. Геоэлектрический разрез зоны Непских дислокаций.

Н-поляризованное МТ-поле; 1—модельное; 2—наблюденное. Е-поляризованное МТ-поле: 3— модельное; 4 — наблюденное; 5 — наблюденное сглаженное с R == 10 км.

ний гальваническая аномалия, обусловленная неоднородностью нижней части разреза, несколько смещается в сторону меньшей проводимости S1;

— Е -поляризованное поле в сглаженном виде отражает распределение суммарной проводимости осадочного чехла;

— в пределах квазидвумерных структур надсолевого комплекса существенное улучшение точности прогноза S1 и SΣ достигается выбором поперечной и продольной компонент МТ-поля в зависимости от реального соотношения локальной и средней проводимости верхней части разреза.

Сделанные выводы можно проиллюстрировать результатами анализа структуры МТ-поля на профиле, пересекающем зону Непских дислокаций (Преображенское поднятие Непского свода) (рис. 4). Распределение проводимости верхней части разреза близко к двумерному.

Модельные расчеты показывают, что поведение Н -поляризованной:

компоненты достаточно хорошо согласуется с максимальной составляющей наблюденного поля в зонах пониженной проводимости S1 и с минимальной составляющей в зонах высокой проводимости. Е -поляризо-ванное поле близко к осредненному графику минимальной и максимальной составляющих соответственно в зонах пониженной и повышенной проводимости S1.

Выделение поперечной и продольной компонент МТ-поля позволяет с большей точностью прогнозировать величины S1 и SΣ, чем по максимальной и минимальной составляющим. Так, среднеквадратическое расхождение значений S1, подобранных по поперечной компоненте поля и определенных ЗСБ, составляет 21%, а прогнозных по ρTmax—28%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вардапянц Н. Л. Использование метода переменных направлении при расчете магнитотеллурического поля методом сеток. V Всесоюз. школа-семинар по электромагнитным зондированиям (тезисы докладов).—Киев: Наук. думка, 1978.— С. 20—21.

2. Дмитриев В. И., Бердичевский М. Н., Кокотушкии Г. А. Альбом палеток для магнитотеллурического зондирования в неоднородных средах. 4 IV;—М.: МГУ, 1975.— С. 101.

3. Михалевский В. И., Кобзова В. М. Магнитотеллурическое поле над разрезами содержащими высокоомные экраны // Геология и геофизика.—1980.—.№ 10.— С. 123—124.

4. Михалевский В. И. Электрическая разведка методом теллурических токов в Восточной Сибири.— М.: Недра, 1987.— 205 с.

ПГО Иркутскгеофизика                                                  Поступила в редакцию

Иркутск                                                                        17 марта 1989 г.

113