Павленов В.А., Черных Е.Н., Чечельницкий В.В. и др. ИНЖЕНЕРНО-СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, ЕЁ ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ / В.А.Павленов, Е.Н.Черных, В.В.Чечельницкий, В.М.Семибаламут, А.Ю.Рыбушкин // Геологическая среда и сейсмический процесс: Материалы Всероссийской межрегиональной конференции, Иркутск, 2-5 сентября 1997 г. - Иркутск, 1997.- С. 129-132.

ИНЖЕНЕРНО-СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, ЕЖ ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В.А.Павленов, Е.Н.Черных, В.В.Чечельницкий, *В.М.Семибаламут, *А.Ю.Рыбушкин Институт земной коры СО РАН, г.Иркутск,         Опытно-методическая лазерная партия ГС СО РАН, г.Новосибирск.

Развитие научных исследований по сейсмостойкости сооружений, неразрушающий контроль за состоянием ответственных или экологически опасных производств (ГЭС, АЭС, вредные химические технологии и т.д.), разработка норм проектирования и строительства с учетом региональных особенностей сейсмоопасных районов сдерживается из-за недостаточного объема экспериментальных данных о поведении сооружений под воздействием реальных сейсмических событий. Эта задача была возложена на ин-

129

женерно-сейсмометрическую службу, функционирование которой в    настоящее время приостановлено по ряду технических и экономических    факторов. Учитывая, что Прибайкалье сейсмически опасный район, насыщенный различными сооружениями, повреждение которых может иметь весьма тяжелые последствия, по инициативе Института земной коры СО РАН при поддержке администраций области и г. Иркутска начато восстановление инженерно-сейсмометрической службы в Прибайкалье, перед которой    поставлены следующие задачи:

1.Создание динамических паспортов зданий и сооружений при различных природных и техногенных нагрузках (землетрясения, взрывы, вибрации, микросейсмы).

2.Неразрушающий контроль за состоянием конструкций и coopужений экологически опасных производств в процессе их эксплуатации.

3.Создание банка сейсмометрических данных о поведении ответственных сооружений и конструкций под воздействием ощутимых и сильных землетрясений для корректировки документов, регламентирующих сейсмостойкое строительство.

4.Уточнение карт сейсмического микрорайонирования.

Для решения этих задач разработаны и изготовлены цифровые    инженерно-сейсмометрические станции (ИСС). ИСС состоит из периферийных преобразовательных блоков (ПБ), с подключенными к ним сейсмодатчиками,    линии передачи и платы контроллера сбора (ПКС), установленной в персональном компьютере (PC) типа IBM. В ПБ осуществляется преобразование аналоговых электрических сигналов от группы датчиков в цифровую форму и передача данных в линию. В непосредственной близости от РС установлен блок гальванической развязки. В этом же блоке установлен

радиофильтр, для выделения сигналов точного времени. Далее, сигналы поступают в плату контроллера сбора, установленную в PC. ПКС предназначен для приема, дешифрации и хранения информации, передаваемой периферийным блоком и сопряжения с магистралью PC. PC осуществляет общее управление работой комплекса, текущий контроль за его состоянием, сбор и обработку данных в режиме реального времени, а также их    долговременное хранение. Плата службы времени (ПСВ) тактирует опрос датчиков и осуществляет синхронизацию системного времени PC по абсолютному времени. Электропитание PC и блока гальванической развязки осуществляется через блок бесперебойного питания с резервированием    аккумуляторами. Периферийный блок питается от напряжения 12В.

Общие технические характеристики станции:

I .Количество рабочих каналов              32.

2. Разрядность АЦП                                15.

3.Частотный диапазон, Гц                      0.2-80.

4.Частота опроса, Гц                              до 800, с возможностью программного изменения.

5.Точность привязки к абсолютному времени, с                                                0.02с.

6.Режим работы                                      старт-стопный,

ждущий, по критерию, без

130

потери первых вступлений                                                                    непрерывный.    7.Потребляемая мощность, вт              <10.

Станция комплектуется пакетом программ для сбора и обработки регистрируемых сигналов    Программа сбора

Программа устанавливается на PC с 80286 - 80486 процессором. В режиме реального времени по прерываниям от таймера, установленного на ПВС, производит непрерывный опрос датчиков (РЗУ) с "высокой" (до 800 Гц) частотой с целью обнаружения сейсмического события, обеспечивает просмотр вводимых сигналов на дисплее и записывает их в кольцевой буфер в ОЗУ РК. Моменты распознавания события и его окончания определяются    в результате непрерывного совместного анализа сигналов от нескольких    датчиков по установленным критериям. В случае если в какой-либо момент времени сигналы удовлетворяют критериям происходит их запись на жесткий диск РК вместе с предысторией (показаниями датчиков в течение заданного промежутка времени, предшествующего распознаванию) и временем начала события. Далее программа записывает событие на дискету

(если она находится в дисководе), и, в случае наличия в системе модема, передает информацию по заданному номеру. На экране остаются сообщения    оператору о количестве событий и название последнего записанного файла. Запись "сильных" событий сопровождается звуковым сигналом.

Служба времени ИСС организуется с помощью подключенного к плате    ПСВ через радиофильтр радиоприемника. Программа анализируя поступающие сигналы, выделяет начало каждого часа и производит корректировку    системного времени РК. На плате ПСВ предусмотрена также, возможность    корректировки времени с использованием специальных приемников точного времени (напр. "Омеги"). Оператору представляется возможность    проверки результатов корректировок прошедших за последние двое суток и позволяется, не прекращая регистрации, осуществлять перезапись информации с жесткого диска на стриммер и гибкие диски.

Программа обработки

Позволяет вести одновременный просмотр шести выбранных каналов с различным разрешением, выделение участков записи с целью их подробного    просмотра или для сохранения в отдельным файле, измерение времени вступления сейсмических волн и их амплитуд. При определении вступления волн, автоматически привлекается годограф сейсмических волн региона, в котором установлена станция, и определяется приблизительное время вступления двух других волн. Это необходимо при нечетком вступлении волн, связанном с увеличением расстояния до очага. Применяется цифровая фильтрация в окрестности "грубого" вступления, позволяя взять это вступление    точно. По полученным данным производится расчет: момента возникновения землетрясения, азимута прихода сейсмических волн, расстояния от станции до эпицентра и координат эпицентра, магнитуды по объемным    и поверхностным волнам, энергетического класса землетрясения, составляется стандартный протокол сейсмического события в текстовом файле.

131

Для работы с файлами, содержащими информацию о движениях системы "грунт-сооружение" создан ряд подпрограмм, позволяющих    осуществлять просмотр, цифровую фильтрацию, спектральный и    спектральновременной анализ, расчет передаточных функций, спектров реакций сооружений и т.д.

Проведенные испытания подтвердили соответствие станции современным требованиям к сейсмической аппаратуре. Начата установка

аппаратуры на объекты.