Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружении. 2001, №5	19

кти опасных и ощутимых сейсмических нагрузок:

I

где р̄b̅ -среднее волновое сопротивление среды,

составляющее ~ 10 кг/(м2с), R0 - размер очага в сферическом приближении, Ri = R0 +Rг, Rг - гипоцентральное расстояние. Показатель р=2 при Ri <8R0 , p=3 при Ri >8R0 . Таким образом, на основе посреднего равенства интенсивность землетрясений можно оценивать в абсолютных или относительных единицах, которые даны в ноле рис.1. Мы используем

шкалу MSK-64 и соответствие; u̅пред = (0,70 -

0,80)м/с есть 10 баллов [б], что является справедливым для Прибайкалья. Отметим, что при коэффициенте расхождения, равном двум, расчет обеспечивает соответствие с формулой Н. В.Шебалина для интенсивности J>7 баллов. Однако, последняя не дает корректного решения для ближних расстоянии. Действительно, если использовать аналогию со взрывами, то масса заряда Q, а сейсмического события - магнитуда - определяют при прочих равных условиях только объем области разрушения и необратимого деформирования. Приведенное расстояние ( R/Q0,33) в сейсмике взрывов является энергетическим инвариантом [I].

Рис.2. Снижение амплитудного уровня колебательных скоростей и ускорении с удалением от разлома при землетрясении 15.10. 1979 г. с магнитудой М=6,7 в Империал Вэлли [3]

Pиc.3. Корреляционное соотношение экспериментальной по [2] и расчетной интенсивности землетрясений

Аналог этой величины в логарифмическом масштабе при землетрясениях есть lgR- 0,43М.

Здесь отметим, что показанная на рис.2 зависимость колебательной скорости (для значений u <0,7 м/с) от расстояния не противоречит равенству (2). Так, при использовании относительного расстояния скорость в пределах разброса данных обратно пропорциональна величине Lгp/L, где Lгp- расстояние , соответствующее м-0,7м/с .

Кусочнолинейная зависимость интенсивности от расстояния до очага земле-

20	Исследования в области сейсмостойкого строительства

трясения (см.рис.1), показывает, что классическое уравнение макросейсмического поля применимо для ограниченного диапазона интенсивностей. Принципиально важным результатом является определение интенсивности не только в относительных единицах (баллах), но и в энергетическом представлении (по величинам массовых скоростей и плотности потока энергии). На рис.1 справа дана ось абсолютных значений интенсивности в логарифмических единицах.

тах начинаются неупругие деформации, достаточно широк. Верхняя граница диапазона соответствует монолитным скальным породам (массовая скорость 0,8 м/с), нижняя - обводненным рыхлым грунтам (0,05-0,1 м/с) [I]. Нами получена экспериментально-аналитическая зависимость величины колебательной скорости предела упругости в слабо связных и обводненных грунтах [5].

Таблица 2

Интенсивность колебательных нагрузок (пиковые значения массовых скоростей в основаниях сооружений) в зависимости от физических характеристик грунтов

В работе [2] систематизированы сведения о макросейсмических проявлениях ощутимых землетрясений на территории г.Иркутска более, чем за 200 лет. Отмечается их удовлетворительное соответствие расчетно - аналитической зависимости (2) в диапазоне интенснвностей 3-7 баллов, т.е. при р=3 (рис.3). Полученные результаты свидетельствуют, с одной стороны, об адекватности предлагаемой модели, с другой - о неправомерности формального перенесения данных, полученных по сравнительно слабым нагрузкам, в область сильных и опасных воздействий (J> 7баллов).

Важной является проблема учета нелинейных эффектов в слабосвязных и обводненных осадочных грунтах в зоне транзитных землетрясений и дифференциация пород по прочностным характеристикам. В геомеханике определено, что диапазон сейсмических воздействий, при превышении которых в грун-

Основными факторами, определяющими снижение предельной скорости колебаний, являются пористость и свойства заполнителя кристаллической основы горных пород. Для задач сейсмостойкого строительства импеданс таких сред может быть определен в функции от сейсмических жесткостей и коэффициента Пуассона, которые достаточно легко измерить на природных массивах. В общем виде уровень колебательных нагрузок в основаниях сооружений, как аналог табл.1 СНиП-11-7-81*, представлена табл.2. Высоко частотная граница спектров скоростей сильных землетрясений составляет 3-5Гц [6,8]. Мощности слоев должны быть при этом h>λmin/4 >(0,05-0,l)b, b -скорость S волны. Жирным шрифтом в табл.2 выделены параметры и интенсивность (значения массовых скоростей) монолитных горных пород. Значения, приведенные курсивом, определяют предел упругопластичности пород в зависимости от степени

Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2001, № 5		21

их сохранности и обводненности. При превышении этого уровня имеет место потеря прочности основании фундаментов сооружений. Неравномерность остаточных деформаций, обусловленных неоднородностью грунтовых разрезов под фундаментами зданий, приводит к нарушению статического равновесия и перераспределению напряжений в элементах сооружения.

Изложенное здесь количественное представление интенсивности макросейсмического поля в сейсмологическом аспекте является одним из воз-ножных подходов к обеспечению детального районирования и мнкрорайонирования территорий. Применительно к задачам сейсмостойкости эта физическая модель может быть использована при определении энергетических параметров прочности строительных материалов, непосредственно в расчетах пиковых значений динамических напряжений в грунтах - основаниях и элементах сооружений для принятия технологических решений,

Литература

1. Адушкин В.В., Спивак А.А. Геомеханика крупномасштабных взрывов. - М.: Недра, 1993, 319с. 2. Голенецкий С.И. Землетрясения в Иркутске. - Иркутск: Имя,1997,96 с

3.Грайзер В.М., Молотков С.Г. Анализ акселерограмм сильных движений землетрясения 15 октября 1979г. в Империал Вэлли // Оценка сейсмической опасности. - М.: Наука, 1983, с.62- 73.

4.Иванов Ф.И. Интенсивность и сейсмическое воздействие землетрясений в условиях структурной неоднородности среды, // Автореферат дисс. ... докт. ф.-м.н. - Москва, 1998, 30с.

5.Иванов Ф.И., Потапов В.А. Введение в инженерную сейсмологию (нелинейные приближения). - Иркутск. Изд-во Иркутского университета, 1994, 97с.

6.Медведев С.В. Определение интенсивности землетрясений // Эпицентральная зона землетрясений.-М.: Наука, 1978, с. 108-117.

7. Потапов В.А., Джурик В.И., Иванов Ф.И. Деформационные и прочностные свойства горных пород в условиях криолитозоны и техногенных воздействий для прогноза сейсмической опасности // Вулканология и сейсмология, 1998, №4-5, с.149-161.

8. Потапов В.А., Иванов Ф.И. Интенсивность и сейсмическое воздействие землетрясений // Сейсмостойкое строительство, 1999, №5, с.40-42

9. Потапов В.А., Иванов Ф.И., Масленникова Г.Н. Проблемы количественной оценки сейсмических воздействий в плейстосейстовых областях сильных землетрясений // Геология и геофизика, 1998, т.39, №8,с.1441-1450..

10.Ризниченко Ю.В. Проблемы сейсмологии: Избр. Труды.- М.: Наука, 1985, 408с.

11. Шебалин Н.В. Об оценке сейсмической интенсивности // Сейсмическая шкала и методы измерения сейсмической интенсивности.- М.: Наука, 1975, с. 87-109.

Материалы хранятся в Институте земной коры СО РАН, 664033, Иркутск, Лермонтова 128, т.(3952) 46-35-10.