Потапов В.А., Дзись Л. В., ИНТЕНСИВНОСТЬ МАКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЛЯ ДЛЯ ПРОГНОЗА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СИСТЕМЫ ГРУНТ-СООРУЖЕНИЕ // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. - 2001. - № 5. - С.17-21.

Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2001, № 5

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ИНТЕНСИВНОСТЬ МАКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЛЯ ДЛЯ ПРОГНОЗА

ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СИСТЕМЫ ГРУНТ-СООРУЖЕНИЕ

Потапов В.А., д-р г.-м. наук, Дзись Л. В., инженер, (Институт земной коры СО РАН)

В [8] рассмотрен энергетический подход к прогнозу сейсмических нагрузок в системах грунт-сооружение на основе использования массовых скоростей как меры опасности землетрясений. Для практического его применения необходимо определение интенсивностн сотрясений в абсолютных энергетических единицах с расстоянием от очага землетрясения.

Решение этой задачи представляет собой аналог формулы сейсмической интенсивности типа Блейка-Шебалина [10]. Осредненное уравнение Н.В.Шебалина [11] в терминах баллов и его "региональные " модификации остаются единственным инструментом определения исходной интенсивности землетрясений для планирования сейсмостойкого строительства. Поскольку для обеспечения динамической устойчивости сооружений относительных единиц интенсивности недостаточно, то инженерной сейсмологией решается обратная задача. Выполняется корреляция макросейсмической величины балла с различными элементами движения грунта при землетрясениях, включая как сильные и опасные сотрясения, так и ощутимые. Здесь следует подчеркнуть, что относительная интенсивность землетрясения в баллах будет полностью соответствовать классическому опрделению интенсивности звуковых (инфразвуковых) волн как плотности потока энергии, выраженного в Белax. Единственное отличие составляют основания логарифмов (для баллов - 4 при использовании абсолютных значений интенсивности и, соответственно, 2 по значениям массовых скоростей; для Белов-10), что обусловлено различием уровней и частотных диапазонов.

Необходимость решения обратной задачи при прогнозе уровня нагрузок и проводимая корреляция различных элементов движения грунтов с макросейсмическнми проявлениями обусловлены объективными причинами и, прежде всего, отсутствием систематизированных наборов записей сильных движений в ближних зонах конкретных очагов по всем кинематическим элементам и в частотных диапазонах от квазистатического (применительно к сооружениям и системам грунт-основание) до значений, превосходящих их собственные частоты. Так, для южного Прибайкалья с потенциальной сейсмической опасностью до 10 баллов в банке данных имеется лишь несколько записей землетрясений интенсивностью, не выше 5-6 баллов, полученных с использованием короткопериодной аппаратуры.

Изучение прочностных свойств горных пород Прибайкалья с привлечением литературных данных позволило оценить предельную скорость колебаний частиц среды (монолитных пород коренной основы) , равную 0,7-0,8м/с, при переходе в неупругую стадию

деформирования. На этой основе установлено постоянство интенсивности землетрясения на границе очага - излучателя упругих волн в земной коре. Это дало возможность перейти от основного параметра землетрясения - его магнитуды - к количественному расчету интенсивности с удалением от источника [4,5,7,9]. Полученная модель приводит к распределению интенсивности, в зависимости от магнитуды с изменением гипоцентрального расстояния, совпадающему в ближней к очагу зоне с эмпирическим уравнением Н.В. Шебалина (рис.1, зона 1).

Совместное изучение влияния физической и геометрической нелинейности на интенсивность сейсмических волн привело к необходимости разделения волнового поля на три зоны (см.рис.1).

(1)

Массовая скорость в упругопластической зоне деформирования слабо разрушенных пород (с пористостью ≤5% ) может быть представлена выражением:

где l - расстояние от упругой границы внутрь упруго-пластической зоны, R0 - размер очага, излучающего упругие волны. Его размер, в том числе для Прибайкалья, справедливо принимать в соответствии с [10]. В случае выхода очага на поверхность эта область (на рис.1 - зона очага) относится согласно СНиП-И-7-81* к участкам недопустимых сейсмических нагрузок. Здесь требуется специфическое проектирование сооружений.

Изучение прочностных и деформационных свойств горных пород позволило определить диапазон величин массовых скоростей, включающий предел упругопластичности и прочности (полного разрушения) в зависимости от степени их начальной трещиноватости, соответственно, скорости распространения упругих волн. Ниже они приведены в табл.]. Из таблицы следует, что в зоне упругопластического деформирования (зона очага) пиковые значения массовых скоростей колебаний, воздействующих на сооружения, уменьшаются с понижением волнового сопротивления грунтов оснований в сравнении с аналогичными величинами для сооружений на мононолитных горных породах.

В последнем столбце табл.1 приведен диапазон удельных энергий упругопластичности и полного разрушения горных пород различной степени пористости. Этот диапазон определяет энергетический "запас" прочности горных пород в зависимости от их начальной (на момент приложения динамических нагрузок) степени сохранности.

18	Исследования в области сейсмостойкого строительств

10,4

6

9,46

8,47

7,47

Соответственно, равенство (1) определяет лишь предельно возможные пиковые значения колебательных скоростей при выходе очага на поверхность.

Таблица 1

Значения колебательных скоростей частиц грунтов и удельной энергии пределов упругости и прочности в зависимости от скорости поперечных S-волн

На рис.2 приведены экспериментальные данные снижения амплитудного уровня колебательных скоростей и ускорений с удалением от разлома при землетрясении с магнитудой М = 6,7 в Империал Вэлли 15.10.1979г. [3]. Зависимость скорости от расстояния достаточно надежно разделяется на две ветви. Точка перегиба отмечается на расстоянии 4-5 км от разлома, т.е. на расстоянии ~ 0,3R0. Средний отно

сительный уровень ускорений в соответствии шкалой [6] изменяется в пределах -8-10 баллов во всем диапазоне расстояний, в то время как уровень интенсивности по скоростям вблизи разлома составляет не менее 11 баллов (см.рис. 2). Принципиальным обстоятельством является существенное различие преобладающих частот акселерограмм и велосиграмм землетрясения. Преобладающие частоты скоростей (следовательно, максимумов спектров) составляют ~ 0,3 Гц, ускорений -1÷3 Гц. Отсюда, уровни динамических напряжений и деформаций, определяющих различные пределы прочности гибких (с 6oльшими периодами) конструкций, будут существенно превосходить аналогичные уровни динамической устойчивости жестких сооружений.

На основании экспериментальных результатов полученных в Байкальском сейсмическом регионе, с привлечением литературных данных и теоретического обобщения определена зависимость изменения интенсивности с удалением от очага землетрясения в