Ващенко В.А.,. Мандельбаум М.М Геофизические работы в скважинах. Сибирская платформа. Иркутская область // Геофизические исследования в Восточной Сибири на рубеже XXI века: Сб. науч. тр. - Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1996. - С. 85-87.

Геофизические работы в скважинах. Сибирская платформа. Иркутская область

В.А. Ващенко, М.М. Мандельбаум ГГП "Иркутскгеофизика"

Нефтегазоносные районы юго-восточной части Сибирской платформы характеризуются сходным геологическим строением и техническими условиями разбуривания разрезов.

Общей особенностью региона является сложное геологическое строение разрезов, содержащих комплексы карбонатных, терригенных, галогенных отложений. Вскрытая бурением осадочная толща составляет 1500-3500 м и представлена образованиями рифей-венд-кембрийского возраста, перекрытыми маломощными послекембрийскими породами.

Промышленная нефтегазоносность, приуроченная к подсолевому комплексу и установленная на глубинах 1250-3500 м, связана в основном с песчаниками венд-кембрия, а также с карбонатными коллекторами нижнего кембрия и рифея. Терригенные и карбонатные коллекторы представлены низко- и среднепористыми породами и характеризуются сложным и невыдержанным по разрезу и площади строением по минеральному составу и структуре пустотного пространства, изменчивостью типа и состава цементирующего материала, неоднородностью фильтрационно-емкостных свойств. Засолоненность отложений продуктивных интервалов -отличительная особенность разрезов региона.

Терригенные коллекторы единичной толщиной от долей метра до 32 м сложены кварцевыми и кварц-полевошпатовыми песчаниками, содержание высокорадиоактивных калиевых полевых шпатов достигает в последних 25%. Песчаники в основном средне- и мелкозернистые, отсортированные, с прослоями алевролитов и аргиллитов, глинистость редко превышает 5%. Они также содержат уплотненные прослои вследствие вторичной цементации обломочного материала кварцем, доломитом, ангидритом и галитом. Открытая пористость песчаников изменяется в соседних прослоях от 4 до 25% при средних значениях 11-14%, среднее значение абсолютной проницаемости составляет 0.07-0.2 мкм2. Содержание остаточной воды низкое и находится в пределах 10-15%.

Выявленные залежи малоамплитудные, в основном нефтегазовые. Пластовые воды характеризуются высокой (409 г/л и более) минерализацией, удельное электрическое сопротивле

ние составляет 0.04-0.06 Омм. Термобарические условия залежей разнообразны. Пластовые температуры изменяются от 20 до 52 °С.

Во избежание размыва пластов солей и гидратообразований в газонасыщенных коллекторах бурение скважин ведется в основном на высокоминерализованных безглинистых растворах (рассолах) с плотностью 1160-1260 кг/м3, что даже при пластовых давлениях близких к условиям гидростатических: создает давление на пласты в 2-3 Мпа. При отсутствии глинистых корок это приводит к образованию в продуктивных горизонтах неоднородных зон проникновения и ухудшению фильтрационных свойств прискважинной части коллектора.

В скважинах большинства нефтегазоносных районов региона выполнялся традиционно сложившийся комплекс ГИС, включающий КС, БКЗ, БК, ГК, НГК, ДС, БМК, термометрию и инклинометрию, газовый каротаж, а также новые методы: АК, ГГКП, ИК, ГДК, ОПК, СКО. Эффективность традиционного комплекса при решении геологических задач на всех этапах работ определяется технологией его использования и методикой геологической интерпретации получаемых материалов.

Для решения геологических задач при исследовании скважинх региона применяются следующие наборы методов:

- корреляция и расчленение разрезов на крупные литотипы осуществляется по материалам ДС, ГК, НГК, БК или КС;

- выделение засолоненных интервалов пород производится по данным ННКТ НГК, АК и ГГКП, влияние галита на показания которых различно по величине и знаку.

- выделение сложнопостроенных коллекторов возможно при дифференцированном использовании всего комплекса прямых качественных признаков, устанавливаемых по ДС, БМК, БК, БКЗ в статичных условиях, и прямых и косвенных количественных критериев, получаемых по ГДК, СКО, АК, НГК, ГГКП:

- определение глинистости Кгл, коллекторов при отсутствии ПС и связи значений ГК с минеральным скелетом осуществляется по материалам ГК или результатам комплексной обработки данных АК, НГК, ГГКП;

85

- определение Кп пород постоянного состава проводится по материалам АК, а невыдержанного - по результатам комплексной обработки данных АК, НГК, ГГКП;

- для оценки характера насыщенности и определения Кn2 в зависимости от типа ПЖ привлекаются материалы газового каротажа, БМК, БК, БКЗ.ИК, ОПК, ДС;

- при нахождении положения ВНК и ГНК привлекаются данные электрометрии НГК, АК, ГДК, ОПК;

Комплекс ГИС состоит из общих исследований, выполняемых по всему стволу скважины в масштабе глубин 1:500, и детальных, проводимых в перспективных и продуктивных интервалах разреза в масштабе глубин 1:200. По своему назначению эти исследования подразделены на основные, выполняемые во всех скважинах на площади, дополнительные, выполняемые в части скважин по мере необходимости и специальные исследования (по специальным методикам), предусматривающие повторные измерения отдельными видами ГИС. Большинство видов детальных исследований предназначены для решения главных геологических задач и включают в зависимости от типа коллектора и промывочной жидкости 5-7 видов ГИС: ДС, БМК, БК, ИК, БКЗ, АК, НГК, ГК. Дополнительные виды ГИС назначаются и проводятся в части скважин месторождения с целью обеспечения методик определения основных подсчетных параметров в случаях, когда основными исследованиями задача не решается. Это такие методы как ГДК, ОПК, СКО, ННКТ, ИННК, а также ГГКП. Специальные исследования также проводятся в части скважин месторождения в динамичных условиях с целью получения опорной информации для разработки и обоснования методики интерпретации данных ГИС. Цель достигается с помощью повторных измерений отдельными видами ГИС во времени в открытом (БК, ДС) и обсаженном (НГК, ИННК) стволе скважин и по методике "каротаж-испытание-каротаж" (БК, БМК).

Петрофизическое обоснование методики геологической интерпретации данных ГИС в терригенном разрезе получено на основе лабораторных исследований, выполненных К.С. Турициным и другими на образцах песчаников главных продуктивных горизонтов региона в условиях аналогичных пластовым. Анализ зависимостей между петрофизическими параметрами позволил установить и обосновать:

- отсутствие различия между открытой и общей пористостью, определяемой по ГИС;

необходимость учета при аргументации результатов ГИС увеличения до 7.2% от объема породы Кп песчаников при атмосферном давлении;

- преимущественно кварцевый и кварцево-полевошпатовый состав коллекторов, отсутствие заметного влияния полевошпатовости и ангидритизации песчаников на значения АК и возможность определения их пористости с погрешностью не более +2.3% по данным АК с использованием единых нелинейно аппроксимированных статистических зависимостей между Кп и AT, близких к уравнению Реймера-Ханта-Гарднера;

- существенное влияние доломитизации, галитизации и глинистости песчаников на AT и объемную плотность пород и целесообразность определения Кп таких прослоев по данным комплекса АК-ГГКП;

- близкие к двум (1.8-2.1) значения структурных коэффициентов связей между относительным сопротивлением (r) и Кп, свидетельствующие об относительно простой структуре пустотного пространства песчаников основных продуктивных горизонтов региона;

- низкие граничные значения Кп для газонасыщенных (4.0-6.5%) и нефтенасыщенных (5.5-7.2%) коллекторов для основных продуктивных горизонтов.

Для выделения коллекторов и определения hэф в сложных и многообразных условиях их вскрытия используется достаточное сочетание прямых качественных признаков, прямых и косвенных количественных критериев, определяемое особенностями пород и типом ПЖ. Прямые качественные признаки, устанавливаемые в статичных условиях по данным ДС, БМК-БК, и БКЗ, достаточны для выделения и определения hэф среднепористых (Кп >10%) коллекторов, вскрытых на рассоле или АСГР. Прямые количественные критерии, получаемые с помощью ГДК, и косвенные количественные критерии - Кп гр. , DT гр. , и др. - используются в таких случаях лишь при необходимости. Выделение низкопористых (Кп<10%) коллекторов основывается на применении совокупности сохранившихся качественных признаков и количественных критериев. Использование главным образом количественных критериев определяется типом промывочной жидкости и составом пород: в случае уплотненных (доломитизиро-ванных и ангидритизированных) прослоев пород, вскрываемых на рассоле, преимущество имеют косвенные, а на АСГР-прямые и косвенные критерии взаимно дополняют друг друга. В случае галитизированных и глинистых прослоев

86

пород, независимо от типа промывочной жидкости преимущество имеют данные ГДК. Прямые и косвенные количественные критерии приобретают решающее значение во всех случаях при вскрытии разрезов на ВИЭР и ИБР. С учетом высокой значимости косвенных количественных критериев для их определения применяются сопоставления данных типа "керн-керн", "керн-ГИС", и "ГИС-ГИС". В последних случаях в качестве данных ГИС используются прямые качественные признаки, полученные в динамичных условиях с помощью повторных измерений БК во времени.

В общем случае сложный минералогический состав песчаников региона предопределяет необходимость нескольких видов ГИС для определения Кп. Наиболее петрофизически обосновано применение для этой цели данных АК и ГГКП. Зависимость показаний обоих методов от гранулярной пористости и различная реакция плотности и AT на компонентный состав пород обеспечивает при комплексной интерпретации данных АК-ГГКП преимущественный состав песчаников и определение их Кп. Интерпретация осуществляется графическим решением системы уравнений, определяющих функциональную зависимость Кп от плотности и связь Кп с DT в уравнении Реймера-Ханта-Гарднера (РХГ) с использованием известного способа треугольников, вершины которых соответствуют кварцу (170 мкс/м, 2650 кг/м3) полевым шпатам (170 мкс/м, 2550 кг/м3), доломиту (142 мкс/м, 2870 кг/м3), ангидриту (164 мкс/м, 2960 кг/м3), галиту (220 мкс/м, 2030 кг/м3), аргиллиту слюдистого состава (240 мкс/м, 2750 кг/м3) и фильтрату промывочной жидкости.

Успешному решению задачи способствует близость уравнения РХГ при дельта Тм, = 170 мкс/м и DT жидкости =860 мкс/м к статистическим зависимостям между Кп и DT для песчаников основных продуктивных горизонтов региона. Немассовый характер проведения ГГКП ограничивает применения комплекса АК-ГГКП. При отсутствии ГГКП решение задачи базируется на АК. Этому способствуют преимущественно кварцевый и кварц-полевошпатовый состав коллекторов и отсутствие заметного влияния полевошпатовости, ангидритизации и нефтегазонасыщенности низко-среднепористых песчаников на DT. Достоверность определения Кп коллекторов по данным АК с использованием конкретных статистических связей между Кп и AT обосновывается совпадением результатов, полученных в газо-, нефте- и водонасы-щенных интервалах со значениями Кn, изме-

ренными на образцах представительного керна. Определение пористости подчиненных прослоев идентифицированных      галитизированных      и глинистых песчаников осуществляется по уравнению РХГ при DTм=182 мкс/м. В случае отсутствия связи ГК с минеральным скелетом пород Кn прослоев глинистых песчаников определяется также по комплексу данных АК-ГК. Для идентификации в прослое доломитизированных песчаников привлекаются данные СКО и керна, пористость таких песчаников определяется по уравнению РХГ при DTм =160 мкс/м.

Оценка характера насыщенности коллекторов осуществляется по результатам БК и БМК, уточняемых при необходимости данными ОПК. Для разделения продуктивных и водоносных коллекторов используются критические значения Rп.кр. и Рн.кр. либо К nг.кр., определяемые с помощью кумулятивных кривых распределения этих параметров. Однозначность решения задачи определяется типом промывочной жидкости. Для песчаников вскрытых на АСГР, кумулятивные кривые Rn, рн и Кnг, определенные по данным БК и БКЗ не пересекаются, эффективность решения задачи равна 100%. В скважине на рассоле кумулятивные кривые распределения параметров перекрываются с существенной зоной неоднозначности. В этом случае достоверное решение задачи достигается привлечением данных ОПК, при котором отбор проб продолжается до получения однозначной информации о насыщенности пласта. Для определения Кnг используются материалы БК, БКЗ, ИК и статистические зависимости Р от Кп и Рн от Kв. Достоверность результатов определяется погрешностями определения Rn и петрофизи-ческого обеспечения. Последние для основных продуктивных горизонтов региона составляют ± 11-17%.

Определение положения контакта углеводородов с водой производится по тем же количественным критериям Кп.кр. и Рн.кр. либо Кнг.кр.. Достоверность решения задачи, в том числе и с привлечением данных ОПК, та же, что и при оценке характера насыщенности. Данные ОПК приобретают решающее значение при определении положения ГНК, независимо от типа промывочной жидкости. Качественные признаки газонасыщенных пород, получаемые по данным ГДК, НГК и АК, используются для оценки местоположений ГНК и оптимизации исследований ОПК. Погрешность определения положений контактов при комплексном применении данных ОПК БК, БМК, ГДК, НГК и АК составляет ±0.3 м.

87