Зуев Ф.Л., Буддо В.Ю. АНАЛИЗ ДАННЫХ ЛАЗЕРНОГО ДЕФОРМОГРАФА В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ // Геологическая среда и сейсмический процесс: Материалы Всероссийской межрегиональной конференции. Иркутск, 2-5 сентября 1997 г. - Иркутск, 1997. - С. 177-180.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ЛАЗЕРНОГО ДЕФОРМОГРАФА В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ:

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ

Ф.Л.Зуев, В.Ю.Буддо Институт земной коры СО РАН, г.Иркутск

С 1987 года на сейсмостанции “Талая” вблизи гор. Слюдянки силами специалистов ИЛФ СО РАН под руководством ак. С.Н.Багаева проводятся

177

высокоточные деформографические измерения, в результате которых был накоплен весьма значительный объем машинно-читаемых данных. За это время были получены важные результаты, свидетельствующие о    возможности использования этих данных для поиска предвестников    землетрясения. В ряде случаев незадолго (десятки часов) до региональных и крупных далеких землетрясений в данных деформографа появлялись заметные отклонения от нормальной картины колебаний. Однако, эти результаты    носят несистематический и отчасти субъективный характер. В связи с этим существует необходимость в систематической обработке всего массива    данных, вычленении из него информации, важной с точки зрения поиска    предвестников землетрясения и дальнейшей обработке ее с целью численной оценки вышеупомянутого явления. Анализ деформографических данных с геолого-геофизических позиций в целях выявления предвестниковой    информации проводился и ранее, в начале 90-х годов, однако по ряду причин работы в этом направлении до настоящего времени были приостановлены.

Исходные данные отражают, главным образом, циклические приливные деформации земной поверхности как лунного (с периодом в 1 и 28 суток), так и солнечного (годичные и более длительные) происхождения. Выявленные предвестники представляют собой возмущения этого цикла. Абстрагируясь от взаимозависимостей более высокого порядка между нормальными колебаниями и предвестником, мы можем представить данные в виде x(t)=a(t)+u(t)+n(t), где x(t) - показания деформографа, u(t) - сумма периодических приливных колебаний

a(t) - непериодическая составляющая показаний деформографа, отличная от шумов, n(t) - случайный стационарный шум |n(t)| < e. Такое огрубление без дополнительного исследования законно лишь до тех пор, пока мы ограничиваемся изучением локальных (в точке) характеристик функции a(t).

Первым шагом в обработке деформографических данных является вычленение и удаление из них части компоненты u(t), соответствующей лунным приливам. Теоретическая сторона этого действия изучена хорошо и никаких принципиальных трудностей не представляет, однако параметры соответствующих формул применительно к сейсмостанции “Талая” были вычислены на основании сравнительно небольшого временного отрезка (~ 3 месяца) и поэтому имеют точность ±10-20%, что явно недостаточно.

Оставшиеся длиннопериодические колебания не представляется возможным с приемлемой точностью вывести в аналитическом виде. Поэтому воспользуемся тем обстоятельством, что “период” интересующих нас колебаний функции a(t) (десятки часов) пренебрежимо мал по сравнению с периодом этих колебаний, то есть может рассматриваться по отношению к ним как шум. Поэтому для определения точной формы этой функции просто вычисляем скользящее среднее вдоль достаточно длительного отрезка времени (порядка месяца), после чего вычитаем полученное значение из x(t).

178

Оставшееся представляет собой уже только a(t)+n(t), причем нас интересуют главным образом отрезки с a(t) ” e, то есть компонентом n(t) можно до определенной степени пренебречь. Дальнейшая обработка состоит в определении корреляции между a(t) и происходящими в пределах Байкальской рифтовой зоны сейсмическими толчками. Поскольку мы, с одной стороны, ограничены только локальными характеристиками функции a(t), а с другой стороны, существующий математический    аппарат обеспечивает в общем случае нахождение только линейной корреляции между двумя рядами событий, возможные действия ограничиваются    нахождением линейной корреляции между локальными характеристиками a(t) и характеристиками множества D(t) º {di: i= 1...n} региональных    сейсмических толчков, произошедших вскоре (Dt < 2мес) после момента времени t. При этом, поскольку вследствие инерционности процессов деформирования горных пород a(t) является заведомо гладкой, дифференцируемой    функцией, и n(t) все же ¹ 0, локальные характеристики функции следует понимать как характеристики в некоторой ненулевой окрестности точки t ÎW(t) º [t-Dt; t+Dt].

Из всех метрик W(t) анализу подлежат прежде всего фундаментальные, известные из анализа:

- максимум в окрестности;

- минимум в окрестности;

- среднее арифметическое;

- аналог дифференциала и их комбинации. Даже если реальная корреляция будет более сложную форму, она будет монотонно отображаться на одну из казанных метрик.

Множество D(t) конечно, и, соответственно, множество осмысленных независимых метрик на нем    ограниченно. Следует выделить:

i, "j Î(1..i): $dkj : M(dkj) > М0 - количество землетрясений с магнитудой выше заданной;

- суммарная магнитуда (или энергия) сейсмических толчков;

- максимальная магнитуда.

Вычислив попарно коэффициенты взаимной корреляции между этими характеристиками, мы можем выбрать пару, для которой корреляция максимальна и рассматривать дальше именно ее. Если же все коэффициенты    будут близки к нулю, это будет говорить о необходимости привлечения    дополнительных данных либо совершенствования подхода к решению задачи.

Описанные выше операции с данными основаны на известных алгоритмах    и сами по себе не представляют принципиальных сложностей. Однако работа существенно осложняется тем обстоятельством, что исходные данныe не представляют собой однородного массива, а являются набором разрознных кусков разной временной продолжительности, точности и даже с разными измеряемыми характеристиками. Продолжительность непрерывных    кусков наблюдений колеблется от нескольких часов до трех месяцев, перемежаемых длительными промежутками. Кроме этого, измерительная    аппаратура неоднократно модернизировалась, с чем были связаны

179

изменения формата представления данных. Для визуального анализа данных эти детали не столь важны, поскольку анализируется каждый раз, как правило, относительно небольшой участок диаграммы, а пропуски легко интерполируются. Для машинного же анализа, имеющего дело со всей совокупностью данных, однородность или хотя бы единообразие представления данных существенно. Таким образом, необходимым условием массовой обработки деформографических данных является наличие программной системы, позволяющей абстрагироваться от конкретных отрезков наблюдений при обращении к деформографическим данным как к единому массиву. Такая система разрабатывается и в настоящий момент находится на стадии отладки.